|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.0307 от 22.07.1997г. На бланке № На 5 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 января 2016года

производственной лаборатории

Унитарного предприятия «Жилтеплосервис»

коммунального хозяйства Пуховичского района

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.1 |  | Сточные воды | А71 Б46 | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |  |  |
| 1.2 |  |  | А71 Б29 | Температура |  |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Методика 2.1.46. 1Руководство.стр. 19-21 |  |  |
| 1.3 |  |  | А71 Б29 | Водородный показатель (рН)Д (0-14)ед.рН |  |  |  |  | МВИ рН потенциометрическим методом.Сборник методик ч.2, стр. 207 |  |  |
| 1.4 |  |  | А71 Б29 | Сухой остаток Д(50-1000)мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ концентрации растворенных веществ (СО) гравиметрическим методом.2 Сборник методик ч.1, стр. 255 |  |  |
| 1.5 |  |  | А71 Б29 | Взвешенные вещества Д(5-5000)мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ концентрации взвешеных веществ гравиметриическим методом. 2Сборник методик ч.1, стр. 138 |  |  |
| 1.6 |  |  | А71 Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д(1,0-10,0)мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ концентрации БПК стандартным методом. 2Сборник методик ч.1, стр.124 |  |  |
| 1.7 |  |  | А71 Б09 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д(5,0-200,0)мгО/дм3 |  |  |  |  | МВИ ХПК бихроматным методом. Методика 2.2.58.1 2Сборник методик ч.3, стр.239 |  |  |
| 1.8 |  |  | А71 Б09 | Азот аммонийный (аммоний-ион) Д(0,05-4,0)мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. 2Сборник методик ч.1, стр.198 |  |  |
|  | _______________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | 15.01.2016 дата ТКА |  |  |  | Лист 1Листов 5 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.9 |  | Сточные воды | А71 Б09 | Азот нитритный (нитрит-ион) Д(0,01-0,1)мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов |  |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. 2Сборник методик ч.2, стр. 239 |  |  |  |
| 1.10 |  |  | А71 Б09 | Азот нитратный (нитрат-ион) Д(0,5-70,0)мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации нитратов фото-метрическимметодом с салициловой кислотой. 2Сборник методик.ч.1, стр. 229 |  |  |  |
| 1.11 |  |  | А71 Б16 | Железо общее Д(0,2-9,0)мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации железа (111) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. 2Сборник методик ч.1, стр. 142 |  |  |  |
| 1.12 |  |  | А71 Б09 | # Хлориды (хлорид-ион) Д(2,0-400,0)мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. 3Унифицированные методы. стр. 147 |  |  |  |
| 1.13 |  |  | А71 Б09 | # Сульфаты (сульфат-ион) Д(10,0-1000,0)мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник методик.ч.2, стр. 249 |  |  |  |
| 1.14 |  |  | А71 Б09 | # Фосфаты Д(0,1-50,0)мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. 2Сборник методик ч.2, стр. 253 |  |  |  |
| 2.1 |  | Поверх- ностные воды | А69 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 17.1.5.04-81 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 17.1.5.04-81 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | А69 Б29 | Температура | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиГН №238 утв. МЗ РБ 30.12.2008 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г.№13 |  |  | МВИ температуры при помощи ртутноготермометра. 1Руководство стр.19 |  |  |  |
|  | ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | 15.01.2016 дата ТКА |  |  |  | Лист 2Листов 5 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | Поверх- ностные воды | А69 Б29 | Водородный показатель (рН) Д(0-14)ед.рН |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиГН №238 утв. МЗ РБ 30.12.2008 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г.№13 | МВИ рН потенциометрическим методом.. 2Сборник методик ч.3, стр. 135 |  |  |
| 2.4 |  |  | А69 Б29 | Сухой остаток Д(50-1000)мг/дм3 |  |  | МВИ величины сухого остатка гравиметрическимметодом. 3Унифицированные методы стр. 47 |  |  |
| 2.5 |  |  | А69 Б29 | Взвешенные Вещества Д(5,0-5000,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. 2Сборник методик.ч.1, стр.138 |  |  |
| 2.6 |  |  | А69 Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д(1,0-10,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации БПК стандартным методом. 2Сборник методик.ч.1, стр.124 |  |  |
| 2.7 |  |  | А69 Б09 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д(5,0-100,0)мгО/дм3 |  |  | МВИ ХПК бихроматным методом. Методика 2.1.45. 2Сборник методикч.3, стр.149 |  |  |
| 2.8 |  |  | А69 Б09 | Азот аммонийный (аммоний-ион) Д(0,05-4,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. 2Сборник методик.ч.1, стр.198 |  |  |
| 2.9 |  |  | А69 Б09 | Азот нитритный (нитрит-ион) Д(0,005-0,3)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. 2Сборник методик.ч.2, стр.149 |  |  |
| 2.10 |  |  | А69 Б09 | Азот нитратный (нитрат-ион) Д(0,5-70,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации нитратовфото-метрическимметодом с салициловой кислотой. 2Сборник методик.ч.1, стр. 229 |  |  |
| 2.11 |  |  | А69 Б09 | Кислород растворенный Д(0,05-10,0)мгО/дм3 |  |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. 2Сборник методик.ч.3, стр.128 |  |  |
| 2.12 |  |  | А69 Б16 | Железо общее Д(0,2-90,)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации железа (111) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.. 2Сборник методик.ч.1, стр. 142 |  |  |
|  | ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  | 15.01.2016 дата ТКА |  |  | Лист 3Листов 5 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | # 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 |  | Поверхностные воды | А69 Б09 | # Хлориды (хлорид-ион) Д(10,0-200,0)мг/дм3 |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиГН №238 утв. МЗ РБ 30.12.2008 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. 2Сборник методик.ч.3, стр.146 |  |  |
| 2.14 |  |  | А69 Б09 | # Сульфаты (сульфат-ион) Д(0,1-15,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации сульфатовтурбидиметрическим методом. 2Сборник методик.ч.1, с.165 |  |  |
| 2.15 |  |  | А69 Б09 | # Фосфаты (фосфат-ион) Д(0,1-50,0)мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации фосфатовфотометрическим методом. 2Сборник методик.ч.2, стр. 253 |  |  |
| 3.1 |  | Подземные воды | А70 Б46 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-14-2002 |  |  |
| 3.2 |  |  | А70 Б29 | Температура |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. 1Руководство.стр.19 |  |  |
| 3.3 |  |  | А70 Б29 | Водородный показатель (рН) Д(0-14)ед.рН |  |  | МВИ рН потенциометрическим методом. 2Сборник методик.ч.3, стр. 135 |  |  |
| 3.4 |  |  | А70 Б09 | Сухой остаток Д(50,0-1000,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72, р.3.1 |  |  |
| 3.5 |  |  | А70 Б09 | Азот аммонийный Д(0,05-3,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4192-72, р.3 |  |  |
| 3.6 |  |  | А70 Б09 | Азот нитритный Д(0,003-0,3)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4192-72, р.4 |  |  |
| 3.7 |  |  | А70 Б09 | Азот нитратный Д(0,1-10,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18826-73, р.3 |  |  |
| 3.8 |  |  | А70 Б16 | Железо общее Д(0,1-2,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72, р.2 |  |  |
| 3.9 |  |  | А70 Б09 | # Хлориды Д(1,0-300,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4245-72 , р.2 |  |  |
|  | ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  | 15.01.2016 дата ТКА |  |  | Лист 4Листов 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Подземные воды | А70 Б09 | # Сульфаты Д(2,0-50,0)мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 | ГОСТ 31940-2013, р.6 |
| 3.11 |  | А70 Б09 | # Фосфаты Д(0,005-0,8)мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.4 |
| 4.1 | Вода питьевая централизованного и нецентра лизован ноговодоснаб жения | А 75 Б46 | Отбор проб | СанПиН 10-124—РБ-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |

Д – диапазон измерения.

1Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под.ред. А.Д.Семенова.  Л.Гидрометеоиздат,1977г.;

2Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Минск, Бел НИЦ «Экология» 2011г.;

3Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю.Лурье. М Химия 1971г.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                                Т.А.Николаева

________________________ М.П.                                   15.01.2016                                                            Лист 5 Листов 5

подпись ведущего оценщика                                                           дата ТКА