|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4175 |
|  | от 25.04.2011 |
|  | на бланке № 0008367 на 6 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июня 2023 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "Белспецэнергострой" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Янки Купалы, 12А, пом. 4, 223141, г. Логойск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3.5.4, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 *** | Предохранители, предохранители- разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.19.2 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 29.113 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г), п.8.7.15 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 14.1 *** | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств молниезащиты зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | ТКП 181-2009 п.5.9.1, Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5, п. 10.3.5.3, п.10.4.2.20, п. 10.4.3.11, п. 10.5.2.16 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 15.1 *** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного однофазного замыкания на корпус | ТКП 181-2009, п.6.12.4, Б.29.5 ТКП 339-2022, п.4.3.20.6 ТКП 538-2014, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2011 п.705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 16.1 *** | Электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного однофазного замыкания на корпус | ГОСТ 12.1.038-82 п.1.2, п.1.3, п.1.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 17.1 *** | Стационарные электроплиты, в том числе бытовые стационарные электроплиты | 27.51/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9, Б.27.1 | МВИ Гр 2126-2018 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение величины электрического потенциала на корпусе электроплиты относительно санитарно- технического оборудования | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | МВИ Гр 2126-2018 |
| 18.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением потока) | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха (газов) Расход воздуха (газов) | СН 4.02.03-2019 Приложение П, СН 3.02.01-2019 Приложение Г, СН 3.02.02-2019 Приложение Д, СН 3.02.11-2020 Приложение Б, СП 1.03.02-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  |  |
|  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |
| 19.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 Приложение П, СН 3.02.01-2019 Приложение Г, СН 3.02.02-2019 Приложение Д, СН 3.02.11-2020 Приложение Б, Проектная, техническая и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |
|  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционного отверстия |  |  |
|  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |
|  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |
| 20.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7.2 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов |  | МВИ ГМ 1690-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных