Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0027

от 28 февраля 1994 года

на бланке №__________

на 15 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 февраля 2025 года

испытательной лаборатории централизованного отдела технического контроля открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аммиак жидкий технический | 20.15/08.149 | Массовая доля аммиака | ГОСТ 6221-90 | ГОСТ 6221-90 п. 3.2 |
| 1.2* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 6221-90 п. 3.3 |
| 1.3* |  | 20.15/08.149 20.15/12.042 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 28326.2-89, ГОСТ 28326.1-89, п. 2 (объемный метод) |
| 1.4* |  | 20.15/08.074 | Массовая концентрация масла Д: (0,25-0,50) мг/дм3 Д: (0,50-1,00) мг/дм3 Д: (1,00-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2502-2006 «МВИ массовой концентрации масла в аммиаке жидком техническом методом инфракрасной спектрометрии». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 1.5* |  | 20.15/08.156 | Массовая концентрация железа Д: (0,25-5) мг/дм3 | ГОСТ 6221-90 | ГОСТ 28326.5-89 |
| 1.6* | Аммиак жидкий технический | 20.15/12.042 | Массовая доля общего хлора Д: (0,1-1,0) млн-1 (мг/кг) | ГОСТ 6221-90 | ГОСТ 28326.6-89 |
| 1.7* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля оксида углерода (IV) Д: (10-50) млн-1 (мг/кг) |  | ГОСТ 28326.7-89 |
| 2.1* | Аммиак водный технический | 20.15/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9-92 | ГОСТ 9-92 п. 3.2 |
| 2.2* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля аммиака |  | ГОСТ 9-92 п. 3.3 |
| 2.3* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля аммиака в пересчете на азот |  | ГОСТ 9-92 п. 3.3 |
| 2.4* |  | 20.15/08.052 | Массовая концентрация нелетучего остатка |  | ГОСТ 9-92 п. 3.4 |
| 2.5* |  | 20.15/08.149 | Массовая концентрация диоксида углерода |  | ГОСТ 9-92 п. 3.5 |
| 3.1* | Сульфат аммония | 20.13/11.116 20.15/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9097-82 | ГОСТ 9097-82 п. 4.3 |
| 3.2* |  | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество Д: (20-35) % |  | ГОСТ 9097-82 п. 4.4, ГОСТ 30181.6-94 |
| 3.3* |  | 20.13/08.052 20.15/08.052 | Массовая доля воды Д: (0,1-12) % |  | ГОСТ 9097-82 п. 4.5, ГОСТ 20851.4-75 п. 1 |
| 3.4* |  | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты Д: ≥0,01% |  | ГОСТ 9097-82 п. 4.6, ГОСТ 29336-2023 |
| 3.5* |  | 20.13/08.052 20.15/08.052 | Фракционный состав: массовая доля фракции размером более 0,5 мм; менее 6 мм |  | ГОСТ 9097-82 п. 4.7 |
| 3.6* | Сульфат аммония | 20.13/08.052 20.15/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | ГОСТ 9097-82 | ГОСТ 9097-82 п. 4.10, ГОСТ 29337-2023 |
| 3.7*** |  | 20.13/29.142 20.15/29.142 | Рассыпчатость |  | ГОСТ 9097-82 п. 4.8, ГОСТ 21560.5-82 |
| 4.1* | Карбамид ППК | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 2081-2010 | ГОСТ 2081-2010 п. 7.4.1, ГОСТ 30181.2-94 |
| 4.2* |  | 20.13/08.156 20.15/08.156 | Массовая доля биурета |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.5.2 |
| 4.3* |  | 20.13/08.052 20.15/08.052 | Массовая доля воды гигроскопической |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.7.1, ГОСТ 20851.4-75 п. 2 |
| 4.4* |  | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля воды общей |  | ГОСТ 14870-77 п. 2, ГОСТ 2081-2010 п. 7.7.2 |
| 4.5* |  | 20.13/29.040 20.15/29.040 | Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером (мм) от 1 до 4; от 2 до 4; менее 1; остаток на сите 6 мм |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.8, ГОСТ 21560.1-82 |
| 4.6* |  | 20.13/29.121 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул |  | ГОСТ 21560.2-82, ГОСТ 2081-2010 п. 7.9 |
| 4.7* |  | 20.13/11.116 20.15/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.3 |
| 4.8*** |  | 20.13/29.142 20.15/29.142 | Рассыпчатость |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.10, ГОСТ 21560.5-82 |
| 5.1* | Карбамид гранулированный | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество | ТУ РБ 500036524.096-2003 | ГОСТ 2081-2010 п. 7.4.1, ГОСТ 30181.2-94 |
| 5.2* |  | 20.13/08.156 20.15/08.156 | Массовая доля биурета |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.5.2 |
| 5.3* |  | 20.13/08.149 20.15/08.149 | Массовая доля общей воды |  | ГОСТ 14870-77 п. 2, ГОСТ 2081-2010 п. 7.7.2 |
| 5.4* |  | 20.13/29.040 20.15/29.040 | Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 2 до 5 мм, менее 1 мм; остаток на сите 6 мм |  | ГОСТ 2081-2010 п. 7.8, ГОСТ 21560.1-82 |
| 5.5* | Карбамид гранулированный | 20.13/29.121 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул | ТУ РБ 500036524.096-2003 | ГОСТ 21560.2-81, ГОСТ 2081-2010 п. 7.9 |
| 6.1* | Капролактам | 20.14/08.156 | Перманганатный индекс | ГОСТ 7850-2013 | ГОСТ 26743.7-86 |
| 6.2* |  | 20.14/08.156 | Цвет водного раствора капролактама с массовой долей 50 % |  | ГОСТ 26743.1-91 |
| 6.3* |  | 20.14/08.149 | Содержание летучих оснований Д: (0,1-0,3) ммоль/кг (МВИ.МН 5359-2015) |  | ГОСТ 26743.8-86 МВИ.МН 5359-2015 «МВИ Содержания летучих оснований в капролактаме». Разработана ОАО «Гродно Азот» согласована с РУП «БелГИМ» |
| 6.4* |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 26743.2-91, ГОСТ 18995.5-73 п. 1 (до 01.09.2025) ГОСТ 18995.5-2022 п. 8 |
| 6.5* |  | 20.14/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26743.4-85 |
| 6.6* |  | 20.14/08.156 | Массовая доля циклогексаноноксима |  | ГОСТ 26743.6-85 |
| 6.7* |  | 20.14/08.156 | Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50 % |  | ГОСТ 26743.3-91 |
| 6.8* |  | 20.14/08.149 | Щелочность, кислотность |  | ГОСТ 26743.5-91 |
| 6.9* |  | 20.14/08.169 | рН 20 % водного раствора |  | ГОСТ 26743.5-91 |
| 7.1* | Бензол нефтяной | 20.14/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 9572-93 | ГОСТ 2706.1-95 |
| 7.2* |  | 20.14/29.119 | Плотность при 20 С |  | ГОСТ 9572-93 п. 4.2, ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 |
| 7.3* |  | 20.14/29.145 | Пределы перегонки 95 % |  | ГОСТ 2706.13-95 |
| 7.4* |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 2706.12-95 |
| 7.5* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля основного вещества Д: (95,0-99,9) % |  | ГОСТ 2706.2-95 |
| 7.6* | Бензол нефтяной | 20.14/08.158 | Массовая доля примесей: н-гептана; метилциклогексана с толуолом; метилциклопентана; толуола Д: ≥0,001 % | ГОСТ 9572-93 | ГОСТ 2706.2-95 |
| 7.7* |  | 20.14/08.156 | Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы Д: (0,02-2,00) ед. шкалы стандартных растворов Д: (0,2-1,0) ед. шкалы стандартных растворов Д: (1,0-5,0) ед. шкалы стандартных растворов |  | ГОСТ 2706.3-95 |
| 7.8* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля общей серы Д: (0,2·10-4- 250·10-4) % |  | ГОСТ 13380-81 |
| 7.9* |  | 20.14/12.042 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 2706.7-95 |
| 8.1* | Сера техническая | 20.13/08.052 20.13/08.149 | Массовая доля серы | ГОСТ 127.1-93 | ГОСТ 127.2-93 п. 2 |
| 8.2* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля золы Д: (0,007-0,40) % |  | ГОСТ 127.2-93 п. 3 |
| 8.3* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля органических веществ |  | ГОСТ 127.2-93 п. 5.3 |
| 8.4* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту Д: (0,0010-0,0020) % |  | ГОСТ 127.2-93 п. 4 |
| 8.5* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля воды Д: до 0,8 % включительно Д: свыше 0,8 % |  | ГОСТ 127.2-93 п. 12 |
| 8.6* |  | 20.13/11.116 | Механическое загрязнение (бумага, дерево, песок и др.) |  | ГОСТ 127.1-93, п. 4.3 |
| 9.1* | Кислота серная аккумуляторная | 20.13/08.149 | Массовая доля моногидрата (H2SO4) | ГОСТ 667-73 | ГОСТ 667-73 п. 3.3 |
| 9.2* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля железа (Fe) |  | ГОСТ 667-73 п. 3.4 |
| 9.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля остатка после прокаливания |  | ГОСТ 667-73 п. 3.5 |
| 9.4* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля окислов азота (N2О3) |  | ГОСТ 667-73 п. 3.6 |
| 9.5** |  | 20.13/08.032 | Массовая доля марганца (Mn) Д:(0,00002-0,0001) % |  | МВИ.МН 1930-2003 «МВИ массовой доли марганца в серной кислоте атомно-абсорбци-онным методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с «БелГИМ» |
| 9.6** |  | 20.13/08.032 | Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb) Д:(0,000001-0,01) % |  | МВИ.МН 1931-2003 «МВИ массовой доли свинца в серной кислоте и олеуме атомно-абсорбционным методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с «БелГИМ» |
| 9.7* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KМnO4 |  | ГОСТ 667-73 п. 3.12 |
| 9.8* |  | 20.13/12.042 | Прозрачность |  | ГОСТ 667-73 п. 3.13 |
| 10.1* | Кислота серная техническая (контактная: улучшенная и техническая) | 20.13/08.149 | Массовая доля моногидрата (H2SO4) | ГОСТ 2184-2013 | ГОСТ 2184-2013 п. 7.3 |
| 10.2* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля железа (Fe) |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.4 |
| 10.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля остатка после прокаливания |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.5 |
| 10.4* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля окислов азота (N2O3) |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.6 |
| 10.5* |  | 20.13/12.042 | Прозрачность |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.11 |
| 10.6* | Кислота серная техническая (контактная: улучшенная и техническая) | 20.13/12.042 | Цвет, см3 раствора сравнения | ГОСТ 2184-2013 | ГОСТ 2184-2013 п. 7.12 |
| 10.7** |  | 20.13/08.032 | Массовая доля свинца (Pb) Д: (0,000001-0,01) % |  | МВИ.МН 1931-2003 «МВИ массовой доли свинца в серной кислоте и олеуме атомно-абсорбционным методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 11.1* | Метанол технический | 20.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2222-95 | ГОСТ 2222-95 п. 6.3 |
| 11.2* |  | 20.14/29.119 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.4, ГОСТ 18995.1-73 п. 1 |
| 11.3* |  | 20.14/29.136 | Смешиваемость с водой |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.5 |
| 11.4* |  | 20.14/29.145 | Температурные пределы: а) предел кипения б) 99 % продукта перегоняется в пределах |  | ГОСТ 25742.1-83 |
| 11.5* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.6, ГОСТ 14870-77 п. 2 |
| 11.6* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту |  | ГОСТ 25742.2-83 |
| 11.7* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.7 |
| 11.8* |  | 20.14/08.156 | Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо |  | ГОСТ 25742.8-85 |
| 11.9* | Метанол технический | 20.14/12.042 | Испытание с перманганатом калия Д: (43-95) мин | ГОСТ 2222-95 | МВИ.МН 1315-2015 «МВИ перманганатного числа метанола технического». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 11.10* |  | 20.14/08.156 | Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак |  | ГОСТ 25742.7-83 |
| 11.11* |  | 20.14/08.156 | Массовая доля хлора |  | ГОСТ 25742.6-83 |
| 11.12* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 25742.3-83 |
| 11.13* |  | 20.14/08.052 | Массовая доля нелетучего остатка после испарения |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.8 |
| 11.14* |  | 20.14/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.9 |
| 11.15* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 25742.4-83 |
| 11.16* |  | 20.14/12.042 | Цветность по платино-кобальтовой шкале |  | ГОСТ 2222-95 п. 6.10, ГОСТ 29131-91 (визуальный метод) |
| 12.1* | Двуокись углерода жидкая пищевая | 20.11/08.050 | Объемная доля двуокиси углерода (СО2) | ТУ BY 500036524.128-2010 | ГОСТ 8050-85 п. 4.3 |
| 12.2* |  | 20.11/29.145 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 8050-85, п. 4.12 |
| 12.3* |  | 20.11/08.158 | Объемная доля оксида углерода (СО) Д: (5-14) млн-1 |  | МВИ.МН 3631-2010 «МВИ объемной доли окиси углерода в двуокиси углерода жидкой (пищевой) хроматографичес-ким методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.4* | Двуокись углерода жидкая пищевая | 20.11/08.157 | Объемная доля кислорода Д: (15-100) млн-1 | ТУ BY 500036524.128-2010 | МВИ.МН 3859-2011 «МВИ объемной доли кислорода в двуокиси углерода жидкой хроматографичес-ким методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.5* |  | 20.11/08.158 | Объемная доля летучих углеводородов в пересчете на метан (CH4), из них не метан летучие углеводороды Д: (5-50) млн-1 метан Д: (5-50) млн-1 |  | МВИ.МН 3861-2011 «МВИ объемной доли метана и летучих углеводородов ряда С2-С6 в двуокиси углерода жидкой хроматографическим методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.6* |  | 20.11/08.162 | Объемная доля сероводорода H2S Д: (0,104-0,207) млн-1 |  | МВИ.МН 5546-2016 «МВИ объемной доли сероводорода, карбонилсульфида, диоксида серы, ацетальдегида, ароматических углеводородов (бензола, толуола, о-ксилола, м-, п-ксилолов) в двуокиси углерода жидкой пищевой хроматографическим методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.7* |  | 20.11/08.162 | Объемная доля карбонилсульфида COS Д: (0,099-0,248) млн-1 |  |  |
| 12.8* |  | 20.11/08.162 | Объемная доля диоксида серы (SO2) Д: (0,099-1,188) млн-1 |  |  |
| 12.9* | Двуокись углерода жидкая пищевая | 20.11/08.162 | Объемная доля ароматических углеводородов (бензол, толуол, о-ксилол, м-, п-ксилолов) бензол Д: (5,98-25,42) ppb толуол Д: (6,06-25,76) ppb о-ксилол Д: (6,40-27,20) ppb м-, п-ксилол Д: (12,60-53,55) ppb | ТУ BY 500036524.128-2010 | МВИ.МН 5546-2016 «МВИ объемной доли сероводорода, карбонилсульфида, диоксида серы, ацетальдегида, ароматических углеводородов (бензола, толуола, о-ксилола, м-,п-ксилолов) в двуокиси углерода жидкой пищевой хроматографическим методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.10* |  | 20.11/08.156 | Объемная доля аммиака Д: (0,5-3,5) млн-1 |  | МВИ.МН 4893-2014 «МВИ объемной доли аммиака в двуокиси углерода жидкой пищевой». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.11* |  | 20.11/08.156 | Объемная доля оксидов азота в пересчете на диоксид азота (NO2) Д: (1,8-19,8) млн-1 |  | МВИ.МН 5198-2015 «МВИ объемной доли оксидов азота в пересчете на диоксид азота в двуокиси углерода жидкой пищевой спектрофотометрическим методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.12* |  | 20.11/08.158 | Объемная доля ацетальдегида Д: (0,1-2,0) ppm |  | МВИ.МН 3860-2011 «МВИ объемной доли ацетальдегида в двуокиси углерода жидкой хроматографическим методом». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.13** | Двуокись углерода жидкая пищевая | 20.11/08.034 | Общее содержание серы в пересчете на серу (общее содержание серосодержащих соединений в пересчете на серу за исключением диоксида серы) Д:(не более 0,05) млн-1 | ТУ BY 500036524.128-2010 | МВИ.МН 4723-2013 «МВИ объемной доли общей серы в двуокиси углерода жидкой пищевой». Разработана ОАО «Гродно Азот», согласована с РУП «БелГИМ» |
| 12.14* |  | 20.11/11.116 | Внешний вид в воде |  | ТУ BY 500036524.128-2010, п. 5.17 |
| 12.15* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ТУ BY 500036524.128-2010, п. 5.17, п. 5.18 |
| 12.16* |  | 20.11/11.116 | Вкус |  | ТУ BY 500036524.128-2010, п. 5.17 |
| 13.1* | Двуокись углерода жидкая | 20.11/08.050 | Объемная доля двуокиси углерода (СО2) | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85, п. 4.3 |
| 13.2* |  | 20.11/08.149 | Объемная доля окиси углерода (СО) |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.4 |
| 13.3** |  | 20.11/08.052 | Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.5 |
| 13.4* |  | 20.11/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.11 |
| 13.5* |  | 20.11/12.042 | Наличие сероводорода |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.6 |
| 13.6* |  | 20.11/12.042 | Наличие соляной кислоты |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.7 |
| 13.7* |  | 20.11/12.042 | Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот) |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.8 |
| 13.8* |  | 20.11/12.042 | Наличие аммиака и этаноламинов |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.9 |
| 13.9* |  | 20.11/11.116 | Наличие запаха и вкуса |  | ГОСТ 8050-85 п. 4.10 |
| 13.10** | Двуокись углерода жидкая | 20.11/29.145 | Массовая концентрация водяных паров при температуре 20ºС и давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа и температуре 20 ºС | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85, п. 4.12 |
| 13.11* |  | 20.11/12.042 | Наличие ароматических углеводородов |  | ГОСТ 8050-85, п. 4.13 |
| 13.12* |  | 20.11/12.042 | Наличие оксидов ванадия |  | ГОСТ 8050-85, п. 4.14 |
| 14.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания Д: <1 % | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.3, ГОСТ 27026-86 |
| 14.2* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |
| 14.3* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |
| 14.4* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |
| 14.5* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация хлоридов (Cl) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |
| 14.6* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация алюминия (Al) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |
| 14.7* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |
| 14.8* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация кальция (Са) | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |
| 14.9* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |
| 14.10* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |
| 14.11* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |
| 14.12* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KМnO4 (O) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |
| 14.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |
| 14.14* |  | 20.13/29.113 | Удельная электрическая проводимость при 20 °С |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |
| 15.1* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 2459-2016 | СТБ 2459-2016 п. 5.2 |
| 15.2* |  | 20.59/29.119 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 15.3* |  | 20.59/29.049 | Кинематическая вязкость при 20 °С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 15.4* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель рН пенообразователя |  | ГОСТ 22567.5-93 приложение А |
| 15.5* |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 (до 01.09.2025), ГОСТ 18995.5-2022 |
| 15.6* |  | 20.59/29.151 | Показатель смачивающей способности при регламентированной в ТНПА рабочей объемной концентрации пенообразователя |  | СТБ 2459-2016 п. 5.9, п. 5.10 |
| 15.7*** | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.59/29.128 | Кратность пены из рабочего раствора ВОК | СТБ 2459-2016 | СТБ 2459-2016 п. 5.3 |
| 15.8*** |  | 20.59/29.128 | Показатель устойчивости пены |  | СТБ 2459-2016 п. 5.3 |
| 16.1* | Кислород жидкий медицинский ППК | 20.11/08.082 | Подлинность (идентификация): объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78, НД РБ 2234С-2022 ТНПА и другая документация | НД РБ 2234С-2022 стр. 4, 18 |
| 16.2* |  | 20.11/08.082 | Количественное определение: объемная доля кислорода |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.2 НД РБ 2234С-2022 стр. 4, 18 |
| 16.3* |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.3.1 НД РБ 2234С-2022 стр. 4 |
| 16.4* |  | 20.11/08.149 | Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 ºС и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) (углерода диоксид) |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.4 НД РБ 2234С-2022 стр. 10, ГФ РБ II, #2.2.90 |
| 16.5* |  | 20.11/08.107 | Содержание масла |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.5 НД РБ 2234С-2022 стр. 13 |
| 16.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода (углерода монооксид) |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.6 НД РБ 2234С-2022 стр. 14 |
| 16.7* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.7 НД РБ 2234С-2022 стр. 17 |
| 16.8* |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.8 НД РБ 2234С-2022 стр. 18 |
| 16.9* |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.9 НД РБ 2234С-2022 стр. 18 |
| 16.10* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 6331-78 п. 3.10, НД РБ 2234С-2022 стр. 4 |
| 16.11* |  | 20.59/11.116 | Описание (свойства) |  | НД РБ 2234С-2022 стр. 4 |
| 17.1*** | Кислород газоообразный медицинский | 20.11/08.082 | Подлинность (идентификация): объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78, НД РБ 3094Б-2023 ТНПА и другая документация | НД РБ 3094Б-2023 стр. 3 |
| 17.2*** |  | 20.11/08.082 | Количественное определение: объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.2, НД РБ 3094Б-2023 стр. 3, 7 |
| 17.3*** |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров (вода (водяные пары)) |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.3, Приложение 3 НД РБ 3094Б-2023 стр. 5 |
| 17.4*** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода (углерода диоксид) |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.5 НД РБ 3094Б-2023 стр. 3 |
| 17.5*** |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода (углерода монооксид) |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.6 НД РБ 3094Б-2023 стр. 4 |
| 17.6*** |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований (газообразные кислоты и основания) |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.7 НД РБ 3094Б-2023 стр. 6 |
| 17.7*** |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов-окислителей (озон и другие газы-окислители) |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.8 НД РБ 3094Б-2023 стр. 7 |
| 17.8*** |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п. 3.10 НД РБ 3094Б-2023 стр. 3 |
| 17.9*** |  | 20.59/11.116 | Описание |  | НД РБ 3094Б-2023 стр. 3 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |