|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1398 |
|  | от 20.02.1998 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года

строительной лаборатории Производственного управления нефтепромыслового и специализированного строительства Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пересвятовский с/с, д.6, 247541, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Песок для строительных работ |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 2.1* | Бетоны |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 12730.5-2018, Приложение Д |
| 2.2** |  |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 ГОСТ 18105-2018 | ГОСТ 10180-2012, п.п.7.1, 7.2 СТБ 2264-2012, п.7.7 |
| 2.3* |  |  | 23.63/ 29.121 | Класс по прочности на сжатие | СТБ 1544-2005 | СТБ 1544-2005, Приложение А |
| 2.4* |  |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 2.5* |  |  | 23.63/ 29.119 | Плотность | СТБ 1187-2020 | ГОСТ 12730.1-2020, п.п.7.1, 7.2 (сухое состояние), 7.3.1, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2 |
| 2.6* |  |  | 23.63/ 29.151 | Влажность | СТБ 1187-2020 | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 2.7* |  |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 2221-2020 | ГОСТ 10180-2012, п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Смеси бетонные | 23.64/ 29.144 | Удобоукладывае-мость по показателю подвижности | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 3.2* |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.7.4 |
| 4.1* | Смесь растворная | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 4.2* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 5.1* | Раствор строительный | 23.64/ 29.121 | # Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 5.2* |  | 23.64/ 29.121 | Марка по прочности на сжатие | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012, п.5.3.2 |
| 6.1 *** | Грунты | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения грунта | СП 5.01.01-2023 СТБ 943-2007 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2176-2011, п.6.3 СТБ 1377-2003 |
| 6.2* |  | 100.06/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта |  | СТБ 2176-2011, п.6.1.14 |
| 6.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность грунта | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 6.4 ** |  | 100.06/ 29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 6.5* |  | 100.06/ 29.119 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015, п.12 |
| 6.6* |  | 100.06/ 29.119 | Максимальная плотность грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 7.1 ** | Конструкции бетонные и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры, отклонения от линейных размеров | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1186-99 СТБ 1071-2007 СТБ 1236-2000 СТБ 1077-97 СТБ 1319-2002 СТБ 1076-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89, п.1.1.1 (а, б) табл.1 |
| 7.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры, отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89, п.3.1.1, 3.1.2, табл.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ** | Конструкции железобетонные | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона от 3 мм до 60 мм | ГОСТ 13015.0-83 Таблица 2 СТБ 1186-99 СТБ 1071-2007 СТБ 1236-2000 СТБ 1077-97 СТБ 1319-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева