|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4951 от 07.09.2017 на бланке №_________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

электротехнической лаборатории ### Общества с ограниченной ответственностью «ВартНаладка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, д. 92, 224020, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4, п.Б.31.8 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.Гр 2056-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 2056-2017 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 п.4.3.5.5 | МВИ.Гр 1997-2017 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 1997-2017 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 3.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС, А и В | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.Гр 1992-2017 |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.Гр 1992-2017 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 1992-2017 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 пп.Б.8.5.1, Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 6.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 пп.Б.9.3.1, Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 7.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 7.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 8.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 пп.Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 10.1 *** | Конденсаторы | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 11.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 11.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 12.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 12.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 13.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 13.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 14.2 *** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.22.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 14.3 *** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2023 п.Б.22.3 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 15.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 15.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 16.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 16.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 1995-2017 |
| 17.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.Гр 1996-2017 |
| 17.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.Гр 1995-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева