|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4618 |
|  | от 30.04.2015 |
|  | на бланке № ____ на 14 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная профилактика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кропоткина, д. 89, каб. 50, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением движением воздуха) |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.05-2020 СП 4.02.07-2024 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 |
| 1.2*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 |
| 1.3*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1*** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний. Фактические значения | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.4*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Плотность каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.5*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Обособленность каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.6*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Проходимость каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (дымовые трубы из листового металла в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанциях) |  | 100.13/ 23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п.8.8 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 2039-2010 п.8.8 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с механическим побуждением) |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.3*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Потери полного давления |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.4*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха), кратность воздухообмена |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная документация СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.2*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 100.13/ 23.000 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.3*** |  |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.4*** |  |  | 100.13/ 23.000 | Перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 6.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий |  | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 6.2*** |  |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов (визуальная проверка) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 6.3*** |  |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий (визуальная проверка) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 6.4*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.9 |
| 6.5*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.8, 5.9 |
| 6.6*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
| 6.7*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадки и марша лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.12 |
| 6.8*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 6.9*** |  |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 7.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 7.2*** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 7.3*** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 8.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока и силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2*** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 9.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.п.16.3.8, 16.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.2*** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 10.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН-1 от 28.06.2012 № 82 ГН-2 от 28.06.2012 № 82 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 НПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 10.3 *** |  |  | 100.11/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и НПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 10.4 *** |  |  | 100.11/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 10.5 *** |  |  | 100.11/ 23.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 11.1 *** | Жилые, общественные, административные, производственные здания, сооружения и помещения |  | 100.13/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | СанПиН от 28.12.2012 №213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0315-2024 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 11.2 *** |  |  | 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  |
| 12.1 *** | Окружающая среда |  | 100.11/ 04.056 | Мощность дозы гамма- излучения | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ТКП 45-2.03-134-2009 АМИ.ГМ 0379-2025 |
| 13.1 *** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) |  | 100.13/ 26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | ТКП 45-2.04-196-2010 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация на объект испытаний ТКП 45-2.04-196-2010 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ EN 13187-2016 |
| 13.2 *** |  |  | 100.13/ 35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  | СТБ EN 13187-2016 СТБ EN 13187-2016 |
| 13.3 *** |  |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 13.4 *** |  |  | 100.13/ 34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  | СТБ EN 13187-2016 |
| 13.5 *** |  |  | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 п.7.1.6 НПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5656-2017 |
| 13.6 *** |  |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 13.7 *** |  |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 13.8** |  |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 13.9 ** |  |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 13.10 ** |  |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 14.1 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) |  | 100.13/ 35.065 | Температура наружного воздуха | ТКП 45-2.04-196-2010 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.2 *** |  |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.3 *** |  |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.4 *** |  |  | 100.13/ 26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.5 *** |  |  | 100.13/ 26.080 | Перепад давления |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.6 *** |  |  | 100.13/ 26.080 | Объемный расход воздуха |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 14.7 *** |  |  | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| пр. Партизанский, 2/4, к.1501, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Окружающая среда |  | 100.11/ 04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 2889-2008 |
| ул. Кропоткина, д. 89, каб. 50, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 ** | Рабочие места |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 № 59 НПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 16.2 ** |  |  | 100.12/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: Температура воздуха, °С; | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 НПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.ГМ. 1860-2020 |
| 16.3 ** |  |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, %; |  | МВИ.ГМ. 1860-2020 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.ГМ. 1860-2020 |
| 16.4 ** |  |  | 100.12/ 23.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 17.1 *** | Силовые кабельные линии |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 17.2 *** |  |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 18.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 18.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 19.1 *** | Трансформаторы тока |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 19.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 20.1 *** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.п.Б.10.1.2, Б.10.2.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б) НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 21.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 21.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 22.1 *** | Выключатели нагрузки |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 22.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 23.1 *** | Выключатели элегазовые Выключатели элегазовые |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 23.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.13.2 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 24.1 *** | Выключатели вакуумные |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 24.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 25.1 *** | Сборные и соединительные шины |  | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 25.2 *** |  |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 26.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядников | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 26.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 26.3 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2023 п.Б.22.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 26.4 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 27.1 *** | Комплектные распределительные устройства |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 27.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 28.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 28.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 29.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители |  | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 30.1 *** | Вводы и проходные изоляторы |  | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 30.2 *** |  |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 31.1 *** | Электродвигатели переменного тока |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 31.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 32.1 *** | Машины постоянного тока |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 32.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | МИ-01-2023 |
| 33.1 *** | Системы воздуховодов и фасонных частей к ним, предназначенных для систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, аспирации и пневмотранспорта, противодымной вентиляции в зданиях различного назначения Системы воздуховодов и фасонных частей к ним, предназначенных для систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, аспирации и пневмотранспорта, противодымной вентиляции в зданиях различного назначения |  | 28.25/ 26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) п.4.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) |
| 33.2 *** |  |  | 28.25/ 26.080 | Прочность конструкции | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) п.4.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) |
| 33.3 *** |  |  | 28.25/ 26.141 | Класс герметичности | СН 4.02.03-2019 п.7.11.8 СН 2.02.07-2020 п.8.1 СТБ 1915-2020 п.4.2.8, табл.4.6 СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) табл.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) СТБ 1915-2020 п.7.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева