|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0067 |
|  | от 28.12.1994 |
|  | на бланке № на 14 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества

«МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Жилуновича, 2, 220026, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Металлопродукция из конструкционной легированной стали Трубы подшипниковые Прокат из подшипниковой стали | # 24.10/ # 08.035 | # Химический состав сталей легированных, сталей подшипниковых (измерение массовой доли элементов, %): # углерода от 0,07 до 0,98; # серы от 0 до 0,013; # фосфора от 0 до 0,050; # марганца от 0,221 до 1,55; # кремния от 0,189 до 1,640; # хрома от 0,048 до 1,82; # никеля от 0 до 0,319; # меди от 0 до 0,258 | # ГОСТ 800-78 п. 2.2 # ГОСТ 801-2022 # п. 7.2 # ГОСТ 4543-2016 # п. 7.1.2 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 18895-97 # р. 3-7 |

| 4.2* | Металлопродукция из конструкционной легированной стали Трубы подшипниковые Прокат из подшипниковой стали | # 28.15/ # 29.143 | # Микроструктура: # вид мартенсита; # вид перлита; # перлита; # глубина обезуглероженного слоя; # загрязненность неметаллическими включениями; # карбидная неоднородность (карбидная ликвация, карбидная сетка, структурная полосчатость); # величина зерна | ГОСТ 4543-2016 п. 7.2.60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5639-82 п. 2.1.1-2.1.5, 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 4543-2016 п. 7.2.59, 7.2.60, 7.2.67 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4543-2016 п. 9.10, 9.12, 9.15 ГОСТ 1763-78 |
|  |  |  |  | ГОСТ 800-78 п. 2.10 ГОСТ 801-2022 п. 7.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  |  | ГОСТ 801-2022 п. 7.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 801-2022 п. 9.10 |
|  |  |  |  | ГОСТ 800-78 п. 2.12 ГОСТ 801-2022 п. 7.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1763-78 |
|  |  |  |  | ГОСТ 800-78 п. 2.7-2.11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 800-78 п. 4.7, 4.14, 4.16 |
| 5.1* | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки | # 24.10/ # 08.035 | # Химический состав сталей углеродистых (измерение массовой доли элементов, %): # углерода от 0,07 до 0,98; # серы от 0 до 0,013; # фосфора от 0 до 0,050; # марганца от 0,221 до 0,625; # кремния от 0,189 до 0,590; # хром от 0 до 0,258 | # ГОСТ 1050-2013 # р. 5 # ГОСТ 9045-93 # п. 4.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 р. 3-7 |
| 6.1* | Подшипники качения Подшипники шарнирные | # 28.15/ 29.061 | # Единичный диаметр отверстия (ds) # Отклонение единичного диаметра отверстия (∆ds) # Непостоянство диаметра отверстия (Vds) # Единичный диаметр отверстия в единичной плоскости (dsр) # Отклонение единичного диаметра отверстия в единичной плоскости (∆dsp) # Непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости (Vdsp) # Средний диаметр отверстия (dm) # Отклонение среднего диаметра отверстия (∆dm) # Непостоянство среднего диаметра отверстия (Vdmp) # Средний диаметр отверстия в единичной плоскости (∆mp) # Отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости (∆dmp) # Отклонение угла конуса конического отверстия (∆d1mp-∆dmp) | ГОСТ 520-2011 р. 6 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 6, 8, 9а ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.15 ГОСТ 3635-78 п. 4.2 |
| 6.2* | Подшипники качения Подшипники шарнирные | # 28.15/ # 29.061 | # Единичный наружный диаметр (Ds) # Отклонение единичного наружного диаметра (∆Ds) # Непостоянство наружного диаметра (VDs) # Единичный наружный диаметр в единичной плоскости (Dsp) # Непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости (VDsp) # Средний наружный диаметр (Dm) # Отклонение среднего наружного диаметра (∆Dm) # Непостоянство среднего наружного диаметра (∆Dmp) # Средний наружный диаметр в единичной плоскости (Dmp) # Отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости (∆Dmp) # Непостоянство среднего наружного диаметра (VDmp) | ГОСТ 520-2011 р. 6 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 7, 9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.16 ГОСТ 3635-78 п. 4.1 |
| 6.3* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Единичная ширина отдельных колец и колец собранных подшипников (Bs, Cs) # Отклонение единичной ширины отдельных колец и колец собранных подшипников (∆Вs, ∆Cs) # Непостоянство ширины отдельных колец и колец собранных подшипников (VВs, VCs) # Средняя ширина внутреннего кольца (Bm) # Средняя ширина наружного кольца (Cm) # Отклонение монтажной высоты подшипника (∆Тs, ∆Hs) | ГОСТ 520-2011 р. 6 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 6, 7, 8, 9, 9а ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.17, 9.19, 9.20, 9.21 ГОСТ 3635-78 п. 4.4 |
| 6.4* | Подшипники качения Подшипники шарнирные | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость поверхности отверстия колец подшипника (Ra) # Шероховатость наружной поверхности колец подшипника (Ra) # Шероховатость торцов колец подшипника (Ra) | ГОСТ 520-2011 п. 7.5 ГОСТ 3635-78 п. 2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.3 ГОСТ 3635-78 п. 4.5 |
| 6.5* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Радиальный внутренний зазор подшипника качения (Gr) | ГОСТ 24810-2013 р. 6-11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.39 |
| 6.6* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Осевой зазор подшипника шарнирного | ГОСТ 3635-78 п. 2.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3635-78 п. 4.10 |
| 6.7* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника (Kia) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.26, 9,27 |
| 6.8* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Радиальное биение наружного кольца собранного подшипника (Kea) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.28, 9,29 |
| 6.9* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (Sia) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.30 |
| 6.10* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Осевое биение наружного кольца собранного подшипника (Sea) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.31 |
| 6.11* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Разностенность по дорожке качения внутреннего кольца относительно отверстия (Ki) # Разностенность по дорожке качения наружного кольца относительно наружной поверхности (Ke) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.33, 9.34, 9.35 |
| 6.12* |  | # 28.15/ # 29.061 | Параллельность дорожки качения внутреннего кольца относительно торца (Si) # Параллельность дорожки качения наружного кольца относительно торца (Se) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.37 |
| 6.13* |  | # 28.15/ # 29.061 | # Перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия (Sd) | ГОСТ 520-2011 р. 6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.23 |

| 6.14* |  | Подшипники качения Подшипники шарнирные | # 28.15/ # 29.061 | # Перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца относительно торца (SD) | ГОСТ 520-2011 р. 6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Твёрдость по Роквеллу (HRC) | ГОСТ 520-2011 п. 7.3, 7.4 ГОСТ 3635-78 п. 2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.2 ГОСТ 3635-78 п. 4.6 ГОСТ 9013-59 |
| 6.16* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Поверхностные дефекты: прижоги (шлифовочные штрихи, полосы и пятна вторичной закалки и вторичного отпуска); следы обезуглероживания; трооститые пятна; коррозия; токарные и грубые шлифовальные риски; забоины; раковины; хромирование; вмятины; трещины | ГОСТ 520-2011 п. 7.14, 7.16, 7.18, 7.21, 7.22 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.2 |
| 6.17* |  |  | # 24.10/ # 08.035 | # Химический состав сталей легированных, сталей подшипниковых (измерение массовой доли элементов, %): # углерода от 0,07 до 0,98; # серы от 0 до 0,013; # фосфора от 0 до 0,050; # марганца от 0,221 до 1,55; # кремния от 0,189 до 1,640; # хрома от 0,048 до 1,82; # никеля от 0 до 0,319; # меди от 0 до 0,258 | # ГОСТ 520-2011 # п. 7.3 # ГОСТ 3635-78 # п. 2.2 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 18895-97 # р. 3-7 |
| 7.1* |  | Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения | # 28.15/ # 29.061 | # Ширина паза закрепительной втулки исполнения 1 (b; b0). # Ширина паза закрепительной втулки исполнения 2 (b1). # Номинальный диаметр конуса втулки (d0) # Номинальный диаметр отверстия втулки (d1). # Ширина борта с резьбой стяжной втулки (b). # Длина втулки (l) | ГОСТ 35069-2024 п. 4.3 ГОСТ 25455-82 п. 1.4, 1.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 |
| 7.2* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость поверхности втулки (Ra) | ГОСТ 25455-82 п. 1.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.7 |
| 7.3* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Поверхностные дефекты: забоины; трещины; раковины; следы коррозии; # прочие дефекты, видимые невооруженным глазом | ГОСТ 25455-82 п. 1.12 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.2 |
| 8.1* |  | Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок | # 28.15/ # 29.061 | # Наружный диаметр гайки (D1) # Ширина гайки и стопорной шайбы/скобы (с) # Внутренний диаметр шайбы (d1) # Диаметр отверстия под стопорный винт стопорной скобы (d1) # Диаметр узкого торца гайки (d1) # Внутренний диаметр по загнутым усикам шайбы (d2) # Наружный диаметр гайки (d0) # Наружный диаметр шайбы (d3) # Ширина гайки (B) # Ширина паза гайки (b) # Глубина паза гайки (h) # Ширина стопорной скобы (B) # Длина стопорной скобы (l) # Высота стопорной скобы (h) # Толщина стопорной скобы (f3) # Ширина отогнутого лепестка шайбы (B1) # Размер до внутреннего усика (М) # Ширина внутреннего усика (f1) # Ширина наружного усика (f2) | ГОСТ 8530-90 п. 1.1, 1.6, 1.7, 2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8530-90 п. 4.2 |
| 8.2* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Поверхностные дефекты: забоины; трещины; раковины; следы коррозии; # заусенцы, видимые невооруженным глазом; # острые кромки | ГОСТ 8530-90 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8530-90 п. 4.1 |
| 9.1* |  | Шарики стальные | # 28.15/ # 29.061 | # Единичный диаметр шарика (Dws) # Средний диаметр шарика (Dwm) # Средний диаметр шариков в партии (DwmL) # Отклонение среднего диаметра шарика (∆Dwm) # Отклонение среднего диаметра шариков в партии (∆DwmL) # Непостоянство диаметра шарика (∆Dws) | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2, 6.3, 6.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п.10.4.1 |
| 9.2* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Сферичность шарика (∆RSw) | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.2 |
| 9.3* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Разноразмерность диаметра шариков в партии (VDwL) | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2, 6.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.3 |
| 9.4* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость поверхности шарика (Ra, Rz) | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.4 |
| 9.5* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Твёрдость по Роквеллу (HRC) | ГОСТ 3722-2014 п. 7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.3.2 таблица 7, 10.3.3 ГОСТ 9013-59 |
| 9.6* |  |  | # 28.15/ # 29.121 | # Испытание шариков на прочность при сжатии (для шариков диаметром от 3,2 мм до 41,3 мм) | # ГОСТ 3722-2014 # п. 7.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.8 |
| 9.7* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Поверхностные дефекты: прижоги (шлифовочные штрихи, полосы и пятна вторичной закалки и вторичного отпуска); трещины; коррозия; следы обезуглероживания; забоины, раковины, вмятины и риски, видимые невооруженным глазом | ГОСТ 3722-2014 п. 7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.6.2-10.6.6 |
| 9.8* |  | Шарики стальные | # 24.10/ # 08.035 | # Химический состав сталей легированных, сталей подшипниковых (измерение массовой доли элементов, %): # углерода от 0,07 до 0,98; # серы от 0 до 0,013; # фосфора от 0 до 0,050; # марганца от 0,221 до 1,55; # кремния от 0,189 до 1,640; # хрома от 0,048 до 1,82; # никеля от 0 до 0,319; # меди от 0 до 0,258 | ГОСТ 3722-2014 п. 7.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.2 # ГОСТ 18895-97 # р. 3-7 |
| 10.1* |  | Ролики цилиндрические Ролики цилиндрические длинные Ролики игольчатые Ролики цилиндрические Ролики цилиндрические длинные Ролики игольчатые Ролики цилиндрические Ролики цилиндрические длинные Ролики игольчатые Ролики цилиндрические Ролики цилиндрические длинные Ролики игольчатые | # 28.15/ # 29.061 | # Номинальный диаметр игольчатого ролика (Dw) # Отклонение среднего диаметра игольчатого ролика (∆Dwmp) # Непостоянство диаметра игольчатого ролика (VDwp) # Разноразмерность диаметра роликов в партии (VDwL) | ГОСТ 6870-81 п. 1.1, 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.2 |
| 10.2* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Номинальный диаметр цилиндрического ролика (Dw) # Отклонение среднего диаметра цилиндрического ролика в единичной плоскости (∆Dwmp) # Непостоянство диаметра цилиндрического ролика в единичной плоскости (∆Dwsp) # Разноразмерность диаметра роликов в партии (VDwL) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.5 |
| 10.3* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Номинальный диаметр цилиндрического ролика (Dw) # Отклонение среднего диаметра цилиндрического длинного ролика в единичной плоскости (∆Dwmp) # Непостоянство диаметра цилиндрического длинного ролика (∆Dwp) # Разноразмерность диаметра цилиндрических длинных роликов в партии (VDwL) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.5 |
| 10.4* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Конусообразность игольчатого ролика (VDwmp) | ГОСТ 6870-81 п. 1.1, 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.4 |
| 10.5* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Конусообразность цилиндрического ролика (VDwmp) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.7 |
| 10.6* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Конусообразность цилиндрического длинного ролика (VDwmp) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.8 |
| 10.7* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Огранка игольчатых роликов (∆) | ГОСТ 6870-81 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.3 |
| 10.8* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Круглость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (∆Rw) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.3 |
| 10.9* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Огранка цилиндрических длинных роликов (∆) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.3 |
| 10.10* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Номинальная длина ролика (Lw) # Отклонение единичной длины ролика (∆Lws) # Разноразмерность роликов по длине (VLwL) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.6 |
| 10.11* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Номинальная длина цилиндрического длинного ролика (Lw) # Отклонение единичной длины цилиндрического ролика (∆Lws) # Разноразмерность цилиндрических роликов по длине (VLwL) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.7 |
| 10.12* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Прямолинейность образующей цилиндрического ролика (∆SG) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.8 |
| 10.13* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Бочкообразность ролика игольчатого # Седлообразность ролика игольчатого | ГОСТ 6870-81 п. 2.6, 2.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.5 |
| 10.14* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Бочкообразность ролика цилиндрического длинного # Выпуклость торцев ролика цилиндрического длинного # Вогнутость торцев ролика цилиндрического длинного # Седлообразность ролика цилиндрического длинного | ГОСТ 25255-82 п. 2.6, 2.11, 2.12 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.6, 4.9 |
| 10.15* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Плоскостность торца цилиндрического ролика (∆FE) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.9 |
| 10.16* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Торцевое биение цилиндрического ролика (SDw) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.4 |
| 10.17* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Торцевое биение цилиндрического длинного ролика (Sw) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.4 |
| 10.18* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость цилиндрической поверхности игольчатого ролика (Ra) | ГОСТ 6870-81 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.6 |
| 10.19* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (Ra) # Шероховатость поверхности торца ролика (Ra) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.10 |
| 10.20* |  |  | # 28.15/ # 29.061 | # Шероховатость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (Ra) # Шероховатость поверхности торца ролика (Ra) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.10 |
| 10.21* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | # Твёрдость по Роквеллу (HRC) | ГОСТ 6870-81 п. 2.3 ГОСТ 22696-2013 п. 7.3 ГОСТ 25255-82 п. 2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 ГОСТ 22696-2013 п. 9.1, 9.2 ГОСТ 25255-82 п. 4.1 ГОСТ 9013-59 |
| 10.22* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | Поверхностные дефекты: прижоги (шлифовочные штрихи, полосы и пятна вторичной закалки и вторичного отпуска); трещины; раковины; коррозия; забоины и вмятины, видимые невооруженным глазом; # следы обезуглероживания; # другие дефекты, выявленные холодным травлением, сравнением или дефектоскопией | ГОСТ 6870-81 п. 2.8 ГОСТ 22696-2013 п. 7.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 ГОСТ 22696-2013 п. 9.2 |
| 10.23* |  |  | # 28.15/ # 29.143 | Микроструктура после закалки и отпуска | ГОСТ 6870-81 п. 2.4 ГОСТ 22696-2013 п. 7.4 ГОСТ 25255-82 п. 2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 ГОСТ 22696-2013 п. 9.2 ГОСТ 25255-82 п. 4.2 ГОСТ 1763-78 |
| 10.24* |  |  | # 24.10/ # 08.035 | # Химический состав сталей легированных, сталей подшипниковых (измерение массовой доли элементов, %): # углерода от 0,07 до 0,98; # серы от 0 до 0,013; # фосфора от 0 до 0,050; # марганца от 0,221 до 1,55; # кремния от 0,189 до 1,640; # хрома от 0,048 до 1,82; # никеля от 0 до 0,319; меди от 0 до 0,258 | ГОСТ 6870-81 п. 2.2 ГОСТ 22696-2013 п. 7.2 ГОСТ 25255-82 п. 2.2 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 18895-97 # р. 3-7 |
| 11.1* | Прутки и полосы из быстрорежущей стали Проволока подшипниковая |  | # 28.15/ # 29.143 | # Микроструктура: # вид мартенсита; # вид перлита; # перлита; # глубина обезуглероженного слоя; # загрязненность неметаллическими включениями; # карбидная неоднородность (карбидная ликвация, карбидная сетка, структурная полосчатость); # величина зерна | ГОСТ 4727-83 п. 2.11 ГОСТ 19265-73 п. 3.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1763-78 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 4727-83 п. 2.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 19265-73 п. 3.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19265-73 п. 5.13 ГОСТ 5639-82 п. 3.3-3.6 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 19265-73 п. 3.5, 3.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19265-73 п. 5.9, 5.13 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 4727-83 п. 2.8-2.11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4727-83 п. 4.6-4.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева