ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб двуокиси азота (азота диоксид) Определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) ( Диапазон измерений: (0,6-6,0) мг/м³) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5914-2017 | Лаборатория по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды управления производственной безопасности (г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, ком. 468-469) |
| 1.2** |  |  | Отбор проб аммиака Определение концентрации аммиака (Диапазон измерений: (5,0-20,0) мг/м³) |  | МВИ.МН 5750-2017 |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб фосфорного ангидрида Определение концентрации фосфорного ангидрида (Диапазон измерений: (0,20-2,00) мг/м³) |  | МВИ.МН 5810-2017 |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб оксида хрома (VI) Определение концентрации оксида хрома (VI) (Диапазон измерений: (0,001-0,082) мг/м³) |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб фтористого водорода Определение концентрации фтористого водорода (Диапазон измерений: (0,01-2,00) мг/м³) |  | МВИ.МН 5857-2017 |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб хлористого водорода Определение концентрации хлористого водорода (Диапазон измерений: (0,6-4,0) мг/м³) |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб канифоли Определение концентрации канифоли (Диапазон измерений: (0,8-30,2) мг/м³) |  | МВИ.МН 5904-2017 |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб серной кислоты Определение концентрации серной кислоты (Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/м³) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб марганца Определение концентрации марганца (Диапазон измерений: (0,02-4,00) мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб озона Определение концентрации озона (Диапазон измерений: (0,05-0,25) мг/м³) |  | МВИ.МН 6091-2018 |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб свинца Определение концентрации свинца (Диапазон измерений: (0,002-0,500) мг/м3) |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб фенола Определение концентрации фенола (Диапазон измерений: (0,03-1,5) мг/м) |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб щелочи Определение концентрации щелочи (Диапазон измерений: (0,02-3,50) мг/м³) |  | МВИ.МН 5866-2017 Б |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб ацетона Определение концентрации ацетона (Диапазон измерений: (2-1000) мг/м³) |  | МВИ.ГМ.1935-2021 |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб борной кислоты Определение концентрации борной кислоты (Диапазон измерений: (0,95-14,25) мг/м) |  | АМИ.ГМ 0327-2024 |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб уксусной кислоты Определение концентрации уксусной кислоты (Диапазон измерений: (2,5-25) мг/м3) |  | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб масляного аэрозоля Определение концентрации масляного аэрозоля (Диапазон измерений: (2,5-20,0) мг/м³) |  | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб этилацетата Определение концентрации этилацетата (Диапазон измерений: (50-3000) мг/м³) |  | АМИ.МН 0016-2021 |  |
| 1.19** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб пыли Определение массовой концентрации пыли (Диапазон измерений: (0,25-500,00) мг/м³) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.20** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб ангидрида сернистого Определение концентрации ангидрида сернистого (Диапазон измерений: (5-50) мг/м³) |  | МУ № 4588-88 |  |
| 1.21** |  |  | Определение концентрации водорода фосфористого (фосфина) (Диапазон измерений: > 0,05 мг/м³) Отбор проб водорода фосфористого (фосфина) |  | МУ № 1632-77 |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб гексаметилдисилазана Определение концентрации гексаметилдисилазана (Диапазон измерений: (1-20) мг/м³) |  | МУ № 4734-88 |  |
| 1.23** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб диметиланилина Определение концентрации диметиланилина (Диапазон измерений: > 0,05 мг/м³) |  | МУ № 1468-76 |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб диметилформамида Определение концентрации диметилформамида (Диапазон измерений: > 3 мг/м³) |  | МУ № 1457-76 |  |
| 1.25** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб железа пентакарбонила Определение концентрации железа пентакарбонила (Диапазон измерений: > 0,014 мг/м) |  | МУ № 3118-84 |  |
| 1.26** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб спирта изопропилового Определение концентрации спирта изопропилового (Диапазон измерений: > 0,8 мг/м³) |  | ТУ № 597-65 |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб сложных эфиров Определение концентрации сложных эфиров (Диапазон измерений: > 2,5 мг/м3) |  | МУ № 1689-77 |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб формальдегида Отбор проб и определение концентрации формальдегида (Диапазон измерений: (0,2-50) мг/м3) |  | МУ № 2323-81 |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина (Диапазон измерений: > 0,5 мг/м³) Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина (Диапазон измерений: > 0,5 мг/м³) |  | МУ № 1706-77 |  |
| 1.30* |  | 100.10/08.050 | Определение концентрации толуола (метилбензола) (Диапазон измерений: (38,3-1149) мг/м3) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.31* |  |  | Определение концентрации оксида углерода (II) (Диапазон измерений: (5,8-174) мг/м3) Определение концентрации оксида углерода (IV) (Диапазон измерений: (366-45750) мг/м3) |  |  |  |
| 1.32* |  |  | Определение концентрации пероксида водорода (Диапазон измерений: (0,282-2,82) мг/м3) |  |  |  |
| 1.33* |  |  | Определение концентрации трихлорэтена (Диапазон измерений: (27,3-546) мг/м3) |  |  |  |
| 1.34* |  |  | Определение концентрации углеводородов нефти (Диапазон измерений: (52-1300) мг/м3) |  |  |  |
| 1.35* |  |  | Определение концентрации хлора (Диапазон измерений: (0,59-295) мг/м3) |  |  |  |
| 1.36* |  |  | Определение концентрации хлорэтена (хлористого винила) (Диапазон измерений: (0,78-260) мг/м3) |  |  |  |
| 1.37* |  |  | Определение концентрации этанола (Диапазон измерений: (192-4800) мг/м3) |  |  |  |
| 2.1* | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГН-2 от 05.07.2017 № 73; ГН-9 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 | Лаборатория по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды управления производственной безопасности (г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, ком. 468-469) |
| 2.2* |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк | ГН-15 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 30.10.2020 № 70 (33020) СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 2.3* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА(I) - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГН-18 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 12.12.2005 № 217 (02040) СанПиН 2.1.8.12-37-2005 | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |  |
| 2.4* |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 |  |
| 2.5* |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 31192.1п.п. 15, 20, 23, 25 |  |
| 2.6* |  | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | Пост. от 14.11.2005 № 176 (02040); Пост. от 22.08.2005 № 117 (02040); Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); Пост. от 29.11.2022 № 829 (31000) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»; Пост. от 31.12.2013 № 137 (02040) | МВИ.МН 4677-2013 |  |
| 3.1* | Оборудование промышленное, специального назначения | 28.99/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | Пост. от 14.11.2005 № 176 (02040); Пост. от 22.08.2005 № 117 (02040); Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); Пост. от 29.11.2022 № 829 (31000) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»; Пост. от 31.12.2013 № 137 (02040) | МВИ.МН 4677-2013 | Лаборатория по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды управления производственной безопасности (г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, ком. 468-469) |
| 4.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 23337-2014 | Лаборатория по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды управления производственной безопасности (г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, ком. 468-469) |