ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед.рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 1.5 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,00 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды | СТБ 17.13.05-39-2015 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава №198 от 14.12.2012 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №194 от 12.12.2012 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность |  |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.070 | -скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.5 ** |  | 100.12/35.065 | -интенсивность теплового облучения |  |  |  |
| 2.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронновычислительными машинами»утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 пп.15, 20-22 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 2.7 ** |  | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 2.8 ** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброус-корений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 2.9 ** | Рабочие места Помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/08.169 | Обор проб и определение концентрации азот (IY) оксида (азота диоксида) ДИ: 2,05-1000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.2 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида ДИ: 1,34-4000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 3.3 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: 0,1-21об.долей,% |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.4 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение углерод оксида ДИ: 1,25-500000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.5 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение серы диоксида ДИ: 2,86-15000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.6 ** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 3.7 ** |  | 100.01/08.169 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-500 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.8 ** |  | 100.01/08.169 | Давление газопылевых потоков ДИ: 0-200 кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.9 ** |  | 100.01/08.169 | Скорость газопылевого потока ДИ: более 4м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 3.10 ** |  | 100.01/08.169 | Расход газопылевого потока |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 4.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.2 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.3 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.4 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 4.5 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.6 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.7 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.9 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ:от 0,1до5,0мг/дм3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 4.10 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 4.11 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезатриоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 4.13 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ:0,002 до 0,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 4.14 ** |  | 100.10/08.107 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 4.15 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 4.16 ** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) ДИ: 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 4.17 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: 0-200 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.19 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: 0-100 ppm ДИ: 0-266 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.20 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: 0-50 ppm ДИ: 0-95,5 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 5.1 ** | Воздух атмосферный | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 5.2 ** |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 | Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |
| 5.3 ** |  | 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: 0-50мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |