ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Бетоны тяжелые. Бетоны тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры | ГОСТ 22904-93 | ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 |  |  |
| 2.1** | Грунты | 08.12/42.000, 100.06/42.000 | Отбор проб из шурфов и котлованов | ГОСТ 12071-2014 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.4.2 | ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040, 100.06/29.040 | Влажность, определяемая методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 5180-2015 р. 5 |  |  |
| 2.3* |  |  | Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 р. 7 |  |  |
| 2.4* |  |  | Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 р. 8 |  |  |
| 2.5** |  |  | Плотность методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 р. 9; СТБ 2176-2025 п. 6.1 |  |  |
| 2.6* |  |  | Максимальная плотность, оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 2.7* |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав (ситовой метод) | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |  |
| 2.8** |  | 08.12/29.040, 08.12/29.119, 100.06/29.040, 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.1; п.п. 6.2.1-6.2.10 |  |  |
| 3.1** | Бетоны тяжелые и мелкозернистые, растворы строительные | 23.63/42.000 | Изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 | ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб образцов бетона |  |  |  |
| 3.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие (форма образца - куб, цилиндр) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-2024 |  |  |
| 3.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 3.5* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 4.1** | Смеси бетонные с крупностью щебня до 40 мм | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 р. 4 | ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость по показателю подвижности (осадка конуса) | СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 4.3** |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 р. 6 |  |  |
| 4.4** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005 р. 9 |  |  |
| 4.5** |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | СТБ 1545-2005 р. 10 |  |  |