ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация 2-аминоэтанола (Диапазон измерений: 0,048 - 5,976 мг/м3) Отбор проб 2-аминоэтанола | МВИ.МН 5917-2017 | 247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.155, 100.10/42.000 | Концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор) (Диапазон измерений: 0,2 - 5,0 мг/м3) Отбор проб гидрофторида (в пересчете на фтор) Концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор) (Диапазон измерений: 0,2 - 20,0 мг/м3) | АМИ.КЛ 0024-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация диЖелезо триоксида (Диапазон измерений: 0,2 - 28,6 мг/м3) Отбор проб диЖелезо триокида | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | Концентрация марганца (Диапазон измерений: 0,02 - 4,00 мг/м3) Отбор проб марганца |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация никеля (Диапазон измерений: 0,003 - 0,030 мг/м3) Отбор проб никеля | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыли) Концентрация аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыли) (Диапазон измерений: 0,25 - 500 мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб свинца Концентрация свинца (Диапазон измерений: 0,002 - 0,500 мг/м3) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.8** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб серной кислоты Концентрация серной кислоты (Диапазон измерений: 0,1 - 5,0 мг/м3) Концентрация серной кислоты (Диапазон измерений: 0,5 - 5 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб хром (VI) триоксида Концентрация хром (VI) триоксида (Диапазон измерений: 0,001 - 0,082 мг/м3) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) Концентрация щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) (Диапазон измерений: 0,03 - 1,51 мг/м3) Концентрация щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) (Диапазон измерений: 0,02 - 3,50 мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 метод А; МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 1.11** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация аммиака (Диапазон измерений: 2 - 100 мг/м3) Концентрация аммиака (Диапазон измерений: 0,0-213 мг/м3; Диапазон измерений: 10 - 150 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.12** |  |  | Концентрация азота оксидов (в пересчёте на NO2) (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3) Концентрация азота оксидов (в пересчёте на NO2) (Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3) | АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ацетальдегида (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация бензина (растворителя, топливного) (Диапазон измерений: 50 - 4000 мг/м3) Концентрация бензина (растворителя, топливного) (Диапазон измерений: 0,0 - 4647 мг/м3; Диапазон измерений: 50 - 2000 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.15** |  |  | Концентрация бензола (Диапазон измерений: 2 - 30 мг/м3) Концентрация бензола (Диапазон измерений: 0,0 - 3237 мг/м3; Диапазон измерений: 2,5 - 60 мг/м3) |  |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/08.082 | Концентрация гидразина и его производных (Диапазон измерений: 0,05 - 4,0 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.17** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация гидроксибензола (Диапазон измерений: 0,3 - 30 мг/м3) Концентрация гидроксибензола (Диапазон измерений: 0,15 - 2,0 мг/м3) | АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.18** |  | 100.10/08.082 | Концентрация гидрохлорида (Диапазон измерений: 1 - 150 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.19** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация дигидросульфида (Диапазон измерений: 0,0 - 142 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 200 мг/м3) Концентрация дигидросульфида (Диапазон измерений: 2 - 120 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.20** |  |  | Концентрация диметилбензола (смеси 2-, 3-, 4-изомеров) (Диапазон измерений: 20 - 1500 мг/м3) Концентрация диметилбензола (смеси 2-, 3-, 4-изомеров) (Диапазон измерений: 0,0 -1323 мг/м3; Диапазон измерений: 25 - 300 мг/м3) |  |  |  |
| 1.21** |  | 100.10/08.169 | Концентрация кислорода (Диапазон измерений: 0,0 - 25 % об.) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.22** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация метанола (Диапазон измерений: 2 - 250 мг/м3) Концентрация метанола (Диапазон измерений: 0,0 - 266 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.23** |  |  | Концентрация метилбензола (Диапазон измерений: 20 - 2000 мг/м3) Концентрация метилбензола (Диапазон измерений: 0,0 - 1149 мг/м3; Диапазон измерений: 25 - 300 мг/м3) |  |  |  |
| 1.24** |  | 100.10/08.169 | Концентрация 2-метил-2-метоксипропана (Диапазон измерений: 0,0 - 7315 мг/м3; Диапазон измерений: 50 - 600 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025 |  |  |
| 1.25** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация озона (Диапазон измерений: 0,0 - 2 мг/м3) Концентрация озона (Диапазон измерений: 0,05 - 3,0 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.26** |  |  | Концентрация пропан-2-она (Диапазон измерений: 100 - 10000 мг/м3) Концентрация пропан-2-она (Диапазон измерений: 0,0 - 4820 мг/м3; Диапазон измерений: 100 - 1000 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.27** |  | 100.10/08.082 | Концентрация пропан-2-ен-1-аля (Диапазон измерений: 0,1 - 2,0 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация серы диоксида (Диапазон измерений: 2 - 130 мг/м3) Концентрация серы диоксида (Диапазон измерений: 0,0- 266 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.29** |  |  | Концентрация тетрахлорэтилена (Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3) Концентрация тетрахлорэтилена (Диапазон измерений: 10 - 2000 мг/м3) | АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.30** |  |  | Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (Диапазон измерений: 50 - 4000 мг/м3) Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (Диапазон измерений : 50 - 2000 мг/м3; Диапазон измерений: 0,0 - 4647 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021; АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.31** |  |  | Концентрация углерод оксида (Диапазон измерений: 2 - 350 мг/м3) Концентрация углерод оксида (Диапазон измерений: 0,0 - 2320 мг/м3; Диапазон измерений: 10 - 100 мг/м3) |  |  |  |
| 1.32** |  |  | Концентрация формальдегида (Диапазон измерений: 0,2 - 5,0 мг/м3) Концентрация формальдегида (Диапазон измерений: 0,25 - 5,0 мг/м3) | АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.33** |  | 100.10/08.082 | Концентрация хлора (Диапазон измерений: 0,5 - 200 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.34** |  |  | Концентрация этановой кислоты (Диапазон измерений: 2 - 300 мг/м3) |  |  |  |
| 1.35** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб 1,2-дихлорэтана Концентрация 1,2-дихлорэтана (Диапазон измерений: 5,0 - 50,0 мг/м3) | АМИ.КЛ 0023-2025 |  |  |
| 1.36** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3) Концентрация азота диоксида (Диапазон измерений: 1 - 10 мг/м3) | АМИ.КЛ 0025-2025; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха - температура воздуха - относительная влажность воздуха - интенсивность теплового облучения - температура наружных поверхностей | МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 | 247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА (I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |  |  |
| 2.3** |  |  | Параметры инфразвука: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - общий уровень звукового давления, дБлин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ | АМИ.КЛ 0029-2025; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 26 |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 25 |  |  |
| 2.5** |  |  | Параметры общей вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение для спектров УФ-А, УФ-В, УФ-С: - интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность), Вт/м2 | АМИ.КЛ 0027-2025 |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | АМИ.КЛ 0030-2025; ГОСТ 12.1.002-84 |  |  |
| 2.8** |  |  | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), мТл | АМИ.КЛ 0030-2025 |  |  |
| 2.9** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 2.10** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц, от 2 до 400 кГц, от 45 до 55 Гц: - напряженность электрического поля, В/м; - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл | АМИ.МН 0150-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 2.11** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м | АМИ.КЛ 0028-2025 |  |  |
| 2.12** |  | 100.12/35.071 | Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной полярности, ион/см3; - концентрация аэроионов отрицательной полярности, ион/см3; - коэффициент униполярности | АМИ.КЛ 0026-2025 |  |  |
| 2.13** |  | 100.12/35.063 | Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности | ГОСТ 24940-2016; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 27 |  |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности | ГОСТ 24940-2016 | 247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |  |