|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0799 от 16 июля 2007 года на бланке №_____________ на 16 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года производственно-технического центра Учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Твердые вещества и материалы | 16.10/ 25.120 16.23/ 25.120 16.29/ 25.120 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Группа горючести трудно горючих и твердых веществ | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 |  |
| 2.1 * | Жидкости | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.4 |  |
| 2.2 * |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |  |
| 2.3 * |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |  |
| 3.1 * | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 13.20/ 25.047 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 19297-2003 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 12.4.105-81 СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 19297-2003 п.6.6 ГОСТ 11209-85 п.3.12 |  |
| 4.1 * | Ткани льняные и полульняные. Материалы для средств защиты рук. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков Одежда производственная и специальная | 13.20/ 25.047 | Огнестойкость | ГОСТ 15898-70 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.105-81 СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 15898-70 ГОСТ 11209-85 п.3.12 |  |
| 5.1 * | Пластмассы | 20.16/ 25.047 | Воспламеняемость | ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 21207-81 |  |
| 5.2 * |  | 20.16/ 25.047 | Стойкость к горению |  | ГОСТ 28157-2018 |  |
| 6.1 * | Твердые вещества и материалы, жидкости, ткани хлопчатобумажные, льняные и полульняные, пластмассы | 71.20/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 19297-2003 ГОСТ 15898-70 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 |  |
| 7.1 * | Материалы текстильные. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты | 13.20/ 25.047 | Воспламеняемость и огнезащитные свойства | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ 12.4.221-2002 ГОСТ ISO 6940-2011 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.03.02-2010 п.6.6 ГОСТ 12.4.221-2002 п.4.4.2 ГОСТ ISO 6940-2011 |  |
| 8.1 * | Материалы текстильные стеклянные | 13.96/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6943.6-79 | ГОСТ 18321-73 |  |
| 8.2 * |  | 13.96/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 6943.6-79 |  |
| 10.1 * | Бытовые и аналогичные электрические приборы: - бытовые кофемолки, кофе- и зернодробилки; - приборы для нагревания жидкостей; - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы; -комнатные обогреватели; - проточные водонагреватели; - мороженицы со встроенным мотор-компрессором; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания; - пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические утюги; - фритюрницы, сковороды, аналогичные приборы | 27.51/ 25.098 | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 ГОСТ 27570.3-87 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.11 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.11 ГОСТ 27570.49-96 п.11 ГОСТ 27570.52-95 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.11 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 ГОСТ 27570.3-87 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.11 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.11 ГОСТ 27570.49-96 п.11 ГОСТ 27570.52-95 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.11 |  |
| 10.2 * | Бытовые и аналогичные электрические приборы: - бытовые кофемолки, кофе- и зернодробилки; - приборы для нагревания жидкостей; - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы; -комнатные обогреватели; - проточные водонагреватели; - мороженицы со встроенным мотор-компрессором; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания; - пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические утюги; - фритюрницы, сковороды, аналогичные приборы | 27.51/ 22.000 | Защита от перегрузки | СТБ IEC 60335-1-2013 п.17 ГОСТ 27570.3-87 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.17 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.17 ГОСТ 27570.49-96 п.17 ГОСТ 27570.52-95 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.17 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 п.17 ГОСТ 27570.3-87 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.17 СТБ IEC 60335-2-30-2013 п.17 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.17 ГОСТ 27570.49-96 п.17 ГОСТ 27570.52-95 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.17 |  |
| 10.3 * |  | 27.51/ 25.108 | Огнестойкость, теплостойкость: | СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 ГОСТ 27570.3-87 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.30 СТБ IEC 60335-2-30-2013 п.30 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.30 ГОСТ 27570.49-96 п.30 ГОСТ 27570.52-95 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.30 ТНПА и другая документация на объект испытан | СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 ГОСТ 27570.3-87 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.30 СТБ IEC 60335-2-30-2013 п.30 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.30 ГОСТ 27570.49-96 п.30 ГОСТ 27570.52-95 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.30 |  |
| 10.4 * |  | 27.51/ 25.108 | - испытание методом вдавливания шарика |  | СТБ IEC 60695-10-2-2008 |  |
| 10.5 * |  | 27.51/ 25.108 | - испытание горением |  | ГОСТ 28779-90, ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 |  |
| 10.6 * |  | 27.51/ 25.108 | - испытание раскаленной проволокой |  | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-10-2008, ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 |  |
| 10.7 * |  | 27.51/ 25.108 | - испытание игольчатым пламенем |  | СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 Прил. Е ГОСТ IEC 60695-11-5-2013, ГОСТ 27484-87 |  |
| 11.1 * | Светильники | 27.40/ 25.108 | Теплостойкость (испытание давлением нагретого шарика) | ГОСТ IEC 60598-1-2017, ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2.1 |  |
| 11.2 * |  | 27.40/ 25.108 | Огнестойкость (испытание игольчатым пламенем) |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.1 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ 27484-87 |  |
| 11.3 * |  | 27.40/ 25.108 | Огнестойкость (испытание раскаленной проволокой) |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.2 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  |
| 11.4 * |  | 27.40/ 25.108 | Стойкость к воспламенению пламенем горелки (метод FН) |  | ГОСТ 28779-90 |  |
| 12.1 * | Средства огнезащитные для древесины | 20.59/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16363-98 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 18321-73 |  |
| 12.2 * |  | 20.59/ 25.047 | Огнезащитные свойства |  | ГОСТ 16363-98 |  |
| 13.1 * | Нефтепродукты | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 6356-75 |  |
| 13.2 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |  |
| 13.3 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура воспламенения в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |  |
| 14.1 * | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2459-2016 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 18321-73 |  |
| 14.2 * |  | 20.13/ 11.11620.13/ 26.080 | Внешний вид |  | СТБ 2459-2016 п.5.2 |  |
| 14.3 * |  | 20.13/ 29.151 | Смачивающая способность |  | СТБ 2459-2016 п.п. 5.9, 5.10 |  |
| 14.4 * |  | 20.13/ 29.040 | Кратность и устойчивость пены средней кратности |  | СТБ 2459-2016 п.5.3.3 |  |
| 14.5 * |  | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 15.1 * | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/ 11.116 20.13/ 26.080 | Внешний вид | СТБ 11.13.13-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.13-2009 п.6.3 |  |
| 15.2 * |  | 20.13/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 |  |
| 15.3 * |  | 20.13/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |  |
| 15.4 * | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/ 25.120 | Температуры воспламенения в открытом тигле | СТБ 11.13.13-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |  |
| 15.5 * |  | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 11.13.13-2009 п.6.7 |  |
| 15.6 * |  | 20.13/ 29.040 | Кратности и устойчивость пены |  | СТБ 11.13.13-2009 п.6.8 |  |
| 16.1 * | Пояса пожарные спасательные | 32.99/ 11.116 32.99/ 29.040 | Конструктивное исполнение, комплектность, внешний вид, маркировка, упаковка, масса | СТБ 11.13.08-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.08-2009 п.6.4 |  |
| 16.2 * |  | 32.99/ 29.061 | Проверка регулировки пояса по длине и величине обхвата талии |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.5 |  |
| 16.3 * |  | 32.99/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.6 |  |
| 16.4 * |  | 32.99/ 29.061 | Ширина ремня |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.7 |  |
| 16.5 * |  | 32.99/ 29.061 | Длина фала |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.8 |  |
| 16.6 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка ленты после воздействия на нее металлическим стержнем, нагретым до температуры (450±10) °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.9 |  |
| 16.7 * |  | 32.99/ 25.108 | Устойчивость материала ленты к воздействию открытого пламени |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.10 |  |
| 16.8 * |  | 32.99/ 26.095 32.99/ 29.061 | Поперечная жесткость ленты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.11 |  |
| 16.9 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка фала после его выдерживания при температуре окружающей среды (600±10) °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.12 |  |
| 16.10 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка фала после воздействия металлическим стержнем, нагретым до температуры (450±10) °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.13 |  |
| 16.11 * | Пояса пожарные спасательные | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка фала после воздействия открытым пламенем | СТБ 11.13.08-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.08-2009 п.6.14 |  |
| 16.12 * |  | 32.99/ 29.061 | Жесткость фала |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.15 |  |
| 16.13 * |  | 32.99/ 25.108 | Огнестойкость материала подсумка, амортизатора (для амортизатора, не имеющего защитного чехла) и защитного чехла (для амортизатора, имеющего защитный чехол) |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.16 |  |
| 16.15 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды (200±5) °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.18 |  |
| 16.22 * |  | 32.99/ 36.038 | Вероятность безотказной работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.25 |  |
| 16.23 * |  | 32.99/ 36.100 | Назначенный ресурс работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.26 |  |
| 16.24 * |  | 32.99/ 39.000 | Оценка эксплуатационных характеристик |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.27 |  |
| 17.1 * | Пояса предохранительные | 32.99/ 11.116 32.99/ 26.095 32.99/ 29.061 | Линейные размеры, масса, усилие раскрытия карабина, внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 12.4.089-86, ГОСТ 32489-2013 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.1 ГОСТ 32489-2013 п.6.1 |  |
| 18.1 * | Карабины пожарные | 32.99/ 11.116 | Внешний вид, конструкция, маркировка, комплектность | СТБ 11.13.09-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.09-2009 п.5.2 |  |
| 18.2 * |  | 32.99/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.3 |  |
| 18.3 * |  | 32.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.4 |  |
| 18.4 * |  | 32.99/ 26.095 | Усилия раскрытия затвора |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.5 |  |
| 18.10 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Прочность после выдержки при температуре 300 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.11 |  |
| 18.11 * | Карабины пожарные | 32.99/ 36.038 | Вероятность безотказной работы затвора | СТБ 11.13.09-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.09-2009 п.5.12 |  |
| 18.12 * |  | 32.99/ 36.100 | Назначенный ресурс механизмов затвора и замыкателя |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.13 |  |
| 18.13 * |  | 32.99/ 39.000 | Проверка эксплуатационных характеристик |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.14 |  |
| 18.14 * |  | 32.99/ 25.108 | Работоспособность механизмов затвора и замыкателя после воздействия открытого пламени |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.15 |  |
| 18.15 * |  | 32.99/ 26.045 32.99/ 26.095 | Стойкость к воздействию воды, жидких агрессивных сред и ПАВ |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.16 |  |
| 19.1 * | Веревки | 13.94/ 11.116 | Комплектность, внешний вид, маркировка, упаковка | СТБ 11.13.03-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.03-2009 п.7.6 |  |
| 19.2 * |  | 13.94/ 29.061 | Линейные размеры коушей |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.7 |  |
| 19.3 * |  | 13.94/ 29.061 | Длина веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.8 |  |
| 19.4 * |  | 13.94/ 29.061 | Диаметр шнура веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.9 |  |
| 19.5 * |  | 13.94/ 29.040 | Масса веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.10 |  |
| 19.6 * |  | 13.94/ 29.061 | Жесткость шнура веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.11 |  |
| 20.1 ** | Шкаф пожарный | 26.30/ 26.080 26.30/ 11.116 | Испытание антикоррозионных покрытий | СТБ 1953-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2-7.3 |  |
| 20.2 ** |  | 26.30/ 26.080 26.30/ 11.116 | Соответствие свойств лакокрасочных покрытий |  | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2-7.3 |  |
| 20.3 ** |  | 26.30/ 26.080 26.30/ 11.116 | Соответствие металлических и неметаллических неорганических покрытий |  | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2-7.3 |  |
| 20.4 ** |  | 26.30/ 11.116 29.061 | Наличие и размеры отверстий |  | СТБ 1953-2009 п.7.4 |  |
| 20.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1953-2009 п.7.5 |  |
| 20.6 ** |  | 26.30/ 29.061 | Толщина стенок и дверок |  | СТБ 1953-2009 п.7.6 |  |
| 20.7 ** |  | 26.30/ 29.040 | Масса шкафа |  | СТБ 1953-2009 п.7.7 |  |
| 20.8 ** |  | 26.30/ 29.061 | Угол поворота кассеты |  | СТБ 1953-2009 п.7.8 |  |
| 20.9 ** | Шкаф пожарный | 26.30/ 26.095 | Прочность шкафа | СТБ 1953-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1953-2009 п.7.9 |  |
| 20.10 ** |  | 26.30/ 26.095 | Прочность поворотной кассеты |  | СТБ 1953-2009 п.7.10 |  |
| 20.11 ** |  | 26.30/ 29.061 | Проверка открывания дверцы в экстренных случаях |  | СТБ 1953-2009 п.7.11 |  |
| 20.12 ** |  | 26.30/ 11.116 | Проверка наличия элементов для опломбирования и фиксации, обеспечения естественной вентиляции, элементов крепления к строительным конструкциям; возможности установки огнетушителей, наличия прозрачной вставки, возможности опломбирования дверок, открывания дверок |  | СТБ 1953-2009 п.7.12 |  |
| 21.1 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые | 32.99/ 29.061 32.99/ 11.116 | Расположение нижнего края корпуса | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 26584-85 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.4 ГОСТ 26584-85 п.5.4 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3 |  |
| 21.2 * |  | 32.99/ 11.116 | Соответствие цвета корпуса |  | ГОСТ 26584-85 п.5.20 |  |
| 21.3 * |  | 32.99/ 29.061 | Проверка размера каски |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.2 ГОСТ 26584-85 п.5.1 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4 ГОСТ EN 397-2012 п.6.5 |  |
| 21.4 * |  | 32.99/ 29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.3 ГОСТ 26584-85 п.5.2 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.4 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.5 |  |
| 21.5 * |  | 32.99/ 11.116 | Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.1 ГОСТ 26584-85 п.п. 6.1-6.5 ГОСТ 12.4.128-83 п.п. 4.1-5.2 ГОСТ 12.4.091-80 п.п. 2.2, 5.1-5.3 ГОСТ EN 397-2012 п.6.5 п.п.7.1. 7.2 |  |
| 21.9 * |  | 32.99/ 25.047 | Испытание на горение, огнестойкость |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.5.1 ГОСТ 26584-85 п.5.19 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.7 ГОСТ EN 397-2012 п.6.8 |  |
| 21.11 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые | 32.99/ 26.045 | Определение водопоглощения | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 26584-85 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.15 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.8 ГОСТ EN 397-2012 п.6.2.5 |  |
| 21.18 * |  | 32.99/ 26.095 | Проверка открывания зажимного замкового устройства |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.18 ГОСТ 26584-85 п.5.9.2 |  |
| 21.19 * |  | 32.99/ 26.095 32.99/ 11.116 | Срабатывание замкового устройства |  | ГОСТ 26584-85 п.5.9.3 |  |
| 21.21 * |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 25.108 | Определение устойчивости пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.20 |  |
| 21.25 * |  | 32.99/ 11.116 | Качество внутренней поверхности шлема и конструкции прокладки |  | ГОСТ 26584-85 п.5.12 |  |
| 21.26 * |  | 32.99/ 29.061 | Углы обзора шлема |  | ГОСТ 26584-85 п.5.14 |  |
| 21.28 * |  | 32.99/ 11.116 | Проверка возможности использования СИЗ, защитных очков |  | ГОСТ 26584-85 п.5.13 ГОСТ 12.4.091-80 п.2.3 |  |
| 21.31 * |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 | Испытание устойчивости каски к воздействию теплового потока |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.11 |  |
| 21.32 * |  | 32.99/ 29.061 32.99/ 11.116 | Проверка фародержателя |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.7 |  |
| 21.33 * |  | 32.99/ 29.061 | Испытание кабельной защелки |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.13 |  |
| 21.35 * |  | 32.99/ 29.061 | Проверка горизонтального кольцевого зазора |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.16 ГОСТ 26584-85 п.5.1 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4 ГОСТ EN 397-2012 п.6.5 |  |
| 21.36 * |  | 32.99/ 29.061 | Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.17 ГОСТ 26584-85 п.5.1 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4 ГОСТ EN 397-2012 п.6.5 |  |
| 21.37 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Проверка надежности поворотно-фиксирующего устройства лицевого щитка | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 26584-85 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.23 ГОСТ 26584-85 п.5.10 (2) |  |
| 22.1 * | Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков | 32.99/ 29.061 | Размеры щитков | ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ 12.4.035-78 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.2 |  |
| 22.2 * |  | 32.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 |  |
| 22.3 * |  | 32.99/ 25.047 | Скорость горения материалов щитка |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.4 ГОСТ 12.4.013-85 п.5.5 |  |
| 22.4 * |  | 32.99/ 11.116 | Внешний вид, регулировка наголовного крепления, заменяемость смотровых стекол и корпуса щитка |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5 |  |
| 22.5 * |  | 32.99/ 36.100 | Надежность поворотно-фиксирующих устройств |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.6 |  |
| 22.6 * |  | 32.99/ 26.095 | Устойчивость щитков к механическим воздействиям при транспортировании | ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ 12.4.035-78 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.7 |  |
| 22.7 * |  | 32.99/ 26.080 | Стойкость щитков к воздействию климатических факторов при транспортировании |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.8 |  |
| 22.8 * |  | 32.99/ 26.080 | Стойкость щитков к воздействию климатических факторов при эксплуатации |  | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.9 |  |
| 23.1 *** | Системы вентиляции и газоходы (дымоходы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распредели-тельных под-станций | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 100.13/ 41.000 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). Наличие тяги в системах вентиляции и (дымоходах, дымовых трубах) с естественным побуждением потока. Геометрические размеры. | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 917-2014 СТБ 2021-2009 Прил. К |  |
| 24.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость потока, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха), коэффициент потерь давления. Геометрические размеры. | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 917-2014 СТБ 2021-2009 Прил. Е, К |  |
| 25.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров, на путях эвакуации. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации. Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические размеры | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |
| 26.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 29.061 25.11/ 11.116 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |
| 26.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Осмотр сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |
| 26.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 26.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.9 |  |
| 26.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.8, 5.9 |  |
| 26.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11 |  |
| 26.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 26.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |
| 26.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |
| 26.10 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.15 |  |
| 26.11 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.16 |  |
| ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Электрические изделия и другое единичное технологическое изделие или оборудование | 27.11/ 25.039 27.12/ 25.039 27.20/ 25.039 27.33/ 25.039 27.40/ 25.039 27.51/ 25.039 27.90/ 25.039 | Вероятность возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7 | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7, Прил. 5 |  |
| 16.14 * | Пояса пожарные спасательные | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды (50±5) С | СТБ 11.13.08-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.08-2009 п.6.17 |  |
| 16.16 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды минус (40±5) °С |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.19 |  |
| 16.17 * | Пояса пожарные спасательные | 32.99/ 26.045 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Несущая способность пояса после выдерживания в воде | СТБ 11.13.08-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.08-2009 п.6.20 |  |
| 16.18 * |  | 32.99/ 26.046 32.99/ 26.095 | Несущая способность пояса после выдерживания в растворе пенообразователя |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.21 |  |
| 16.19 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность пояса при воздействии статической нагрузки |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.22 |  |
| 16.20 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность пояса при воздействии динамической нагрузки |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.23 |  |
| 16.21 * |  | 32.99/ 26.095 | Максимальное усилие, возникающее в поясе в момент динамического рывка |  | СТБ 11.13.08-2009 п.6.24 |  |
| 17.2 * | Пояса предохранительные | 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка пояса | ГОСТ 12.4.089-86, ГОСТ 32489-2013 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.4 ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |
| 17.3 * |  | 32.99/ 26.095 | Испытание динамической нагрузкой |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.5 ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |  |
| 17.4 * |  | 32.99/ 26.095 | Динамическое усилие при защитном действии пояса |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.6 ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |  |
| 17.5 * |  | 32.99/ 26.095 | Статическая разрывная нагрузка материалов для несущих деталей пояса |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.7 ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |
| 17.6 * |  | 32.99/ 26.095 | Проверка строп |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.9 ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |
| 17.7 * |  | 32.99/ 26.095 | Испытание пояса статической нагрузкой в процессе эксплуатации |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 |  |
| 18.5 * | Карабины пожарные | 32.99/ 26.095 | Работоспособность после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки | СТБ 11.13.09-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.09-2009 п.5.6 |  |
| 18.6 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность по главной оси с замкнутым затвором |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.7 |  |
| 18.7 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность по главной оси при раскрытом затворе |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.8 |  |
| 18.8 * | Карабины пожарные | 32.99/ 26.095 | Прочности по малой оси | СТБ 11.13.09-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.09-2009 п.5.9 |  |
| 18.9 * |  | 32.99/ 26.095 | Динамическая прочность |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.10 |  |
| 18.16 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Динамическая прочность при температуре минус 40 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.17 |  |
| 18.17 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 36.038 | Работоспособность затвора при температуре минус 40 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п.5.18 |  |
| 19.7 * | Веревки | 13.94/ 26.095 | Разрывная нагрузка веревки | СТБ 11.13.03-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 11.13.03-2009 п.7.12 |  |
| 19.8 * |  | 13.94/ 26.095 | Относительное удлинение |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.13 |  |
| 19.9 * |  | 13.94/ 26.045 13.94/ 26.095 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия воды и ПАВ |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.14 |  |
| 19.10 * |  | 13.94/ 26.080 13.94/ 26.095 | Разрывная нагрузка веревки после температурных воздействий и нагретого стержня |  | СТБ 11.13.03-2009 п.п.7.15-7.17 |  |
| 19.11 * |  | 13.94/ 25.108 13.94/ 26.095 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия открытого пламени |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.18 |  |
| 19.12 * |  | 13.94/ 26.080 13.94/ 26.095 | Испытание веревок на разрывную нагрузку при предельных рабочих значениях климатических факторов внешней среды |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.19 |  |
| 19.13 * |  | 13.94/ 26.095 | Воздействие динамической нагрузки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.20 |  |
| 19.14 * |  | 13.94/ 36.038 | Вероятность безотказной работы веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.21 |  |
| 19.15 * |  | 13.94/ 36.100 | Назначенный ресурс работы и относительное остаточное удлинение веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п.7.22 |  |
| 21.6 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые | 32.99/ 26.095 | Определение деформации касок | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 26584-85 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.10 ГОСТ 26584-85 п.5.17 ГОСТ EN 397-2012 п.6.11 |  |
| 21.7 * |  | 32.99/ 26.095 | Проверка механической прочности |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.7 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5 ГОСТ 12.4.091-80 п.п.4.8, 4.8.3.1 |  |
| 21.8 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерскиепластмассовые | 32.99/ 26.095 | Испытания на перфорацию, сопротивление проколу | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 26584-85 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.087-84 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.9 ГОСТ 26584-85 п.5.16 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.6 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.9 ГОСТ EN 397-2012 п.6.7 |  |
| 21.10 * |  | 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Устойчивость шлема к воздействию окружающей среды с высокой температурой, очень низкая, очень высокая температура |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.6 ГОСТ 26584-85 п.5.18 ГОСТ EN 397-2012 п.п.2.2.3, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8 |  |
| 21.12 * |  | 32.99/ 26.04532.99/ 26.095 | Испытание на устойчивость к химическим и агрессивным средам |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.14 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.11 |  |
| 21.13 * |  | 32.99/ 26.080 | Морозостойкость материала световозвращателей |  | ГОСТ 15162-82 |  |
| 21.15 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность лучей амортизатора на разрыв |  | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 |  |
| 21.16 * |  | 32.99/ 26.095 | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом шлема |  | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.10 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 ГОСТ EN 397-2012 п.6.9 |  |
| 21.17 * |  | 32.99/ 26.095 | Деформация и прочность внутренней оснастки |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.19 ГОСТ 26584-85 п.5.9.1 ГОСТ EN 397-2012 п.6.9 |  |
| 21.22 * |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 32.99/ 26.095 | Проверка лицевого щитка |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.22 ГОСТ 26584-85 п.5.10 (2) |  |
| 21.30 * |  | 32.99/ 26.095 | Испытания на амортизацию |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.8 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5 ГОСТ 12.4.091-80 п.п. 4.8, 4.8.3.2 ГОСТ EN 397-2012 п.6.6 |  |
| 21.38 * |  | 32.99/ 26.080 | Проверка устойчивости каски к воздействию воды |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.13 |  |
| 22.9 * | Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков | 32.99/ 26.095 | Прочность щитков на удар | ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ 12.4.035-78 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.10 ГОСТ 12.4.035-78 п.5.5 |  |
| Гомельское шоссе, 17, 212013, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 21.34 * | Шлемы пожарные Шлемы для мотоциклистов Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые | 32.99/ 29.113 | Определение электрозащитных свойств корпуса каски | ГОСТ 30694-2021 ГОСТ 12.4.128-83 ГОСТ 12.4.091-80 ГОСТ EN 397-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30694-2021 п.6.12 ГОСТ 12.4.091-80 п.4.10 ГОСТ 12.4.128-83 п.2.9 Испытание 1, 2 ГОСТ EN 397-2012 п.6.10 Испытание 1, 2, 3 |  |
| 27.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2, Таблица Е1 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 987-2015 |  |
| 28.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2, Таблица Е1 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 987-2015 |  |
| 29.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п.4.17.2, Таблица Е1 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 987-2015 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных