|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0049 от 19.10.2009 на бланке №_________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 ноября 2024 года

калибровочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «РЕСИФ Технологии Бел»

| № п/п | Код области измере-ний | Наименова-ние измеряемых величин | Объекты калибровки | диапазон | расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Корженевского, 14, ком. 247, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Высотомеры | от 0 до 1000 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-10 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 |  | Глубиномеры микрометрические и индикаторные | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-26 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 |  | Головки измерительные с ц. д. 0,5 мкм и более | от 0 до 5 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-23 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 |  | Индикаторы рычажные с ц. д. 0,01 мм | от 0 до 1,5 мм | 0,004 мм | RTB-OPER-7.6-08 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 |  | Индикаторы рычажные с ц. д. 0,001 мм и более | от 0 до 0,2 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-19 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 |  | Индикаторы с цифровым отсчетом | от 0 до 100 мм | 1 мкм | RTB-OPER-7.6-11 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 |  | Индикаторы часового типа | от 0 до 100 мм | 0,002 мкм | RTB-OPER-7.6-23 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 |  | Калибры-кольца резьбовые | от 0 до 160 мм | 0,003 мм | RTB-OPER-7.6-22 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 |  | Калибры-пробки гладкие | от 0 до 500 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-05 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 |  | Калибры-пробки гладкие конические | от 0 до 200 мм | 2 мкм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1937-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры-пробки резьбовые | от 0 до 500 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1904-88 |
| 1.12* | 26.51/ 99.001 |  | Калибры-пробки резьбовые конические | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1812-87 |
| 1.13* | 26.51/ 99.001 |  | Кольца установочные | от 0 до 200 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-30 |
| 1.14* | 26.51/ 99.001 |  | Микрометры | от 0 до 150 мм | 1 мкм | RTB-OPER-7.6-04 |
| 1.15* | 26.51/ 99.001 |  | Микрометры для внутренних измерений | от 0 до 100 мм | 0,003 мм | RTB-OPER-7.6-27 |
| 1.16* | 26.51/ 99.001 |  | Микрометры рычажные | от 0 до 100 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-31 |
| 1.17* | 26.51/ 99.001 |  | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | 0,3 мкм | RTB-OPER-7.6-37 |
| 1.18* | 26.51/ 99.001 |  | Нутромеры индикаторные рычажные канавочные (кронциркули) | от 0 до 100 мм | 0,006 мм | RTB-OPER-7.6-20 |
| 1.19* | 26.51/ 99.001 |  | Нутромеры микрометрические трехточечные и цифровые | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-09 |
| 1.20* | 26.51/ 99.001 |  | Преобразователи линейных перемещений с микроконтроллером ПЛП-2 | ± 1 мм | 1,4 мкм | МК-ПР-001 (МРП МК 41 01.349-2014) |
| 1.21* | 26.51/ 99.001 |  | Скобы рычажные | от 0 до 100 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-28 |
| 1.22* | 26.51/ 99.001 |  | Толщиномеры стенкомеры, кронциркули | от 0 до 40 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-25 |
| 1.23* | 26.51/ 99.001 |  | Шаблоны контрольные КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1 | от 0 до 50 мм | 0,004 мм 0,01 мм (при измерении радиуса) | RTB-OPER-7.6-32 RTB-OPER-7.6-33 RTB-OPER-7.6-34 |
| 1.24* | 26.51/ 99.001 |  | Шаблоны радиусные | от 1 до 25 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-07 |
| 1.25* | 26.51/ 99.001 |  | Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, KCM, WG и др. | от 0 до 50 мм | 0,004 мм | RTB-OPER-7.6-29 RTB-OPER-7.6-44 RTB-OPER-7.6-45 RTB-OPER-7.6-46 RTB-OPER-7.6-47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.26* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенглубиномеры с цифровым отсчетом | от 0 до 300 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-03 |
| 1.27* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,02 мм | от 0 до 300 мм | 0,02 мм |  |
| 1.28* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,05 мм и 0,1 мм | от 0 до 300 мм | 0,05 мм |  |
| 1.29* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-24 |
| 1.30* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с цифровым отсчетом | от 0 до 300 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-02 |
| 1.31* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с цифровым отсчетом | от 300 мм до 1600 мм | 0,02 мм |  |
| 1.32* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,02 мм | от 0 до 1600 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-02 |
| 1.33* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,05 мм | от 0 до 1600 мм | 0,05 мм |  |
| 1.34* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,1 мм | от 0 до 300 мм | 0,05 мм |  |
| 1.35* | 26.51/ 99.001 |  | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,1 мм | от 300мм до 1600 мм | 0,1 мм |  |
| 1.36* | 26.51/ 99.001 |  | Щупы | от 0,02 до 1 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-06 |
| 1.37* | 26.51/ 99.001 |  | Щупы универсальные типа 844Т | от 0 до 685 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-21 |
| 1.38* | 26.51/ 99.001 | Угол | Шаблоны контрольные КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1 | от 0º до 360º | 2,6´ | RTB-OPER-7.6-32 RTB-OPER-7.6-33 RTB-OPER-7.6-34 |
| 1.39* | 26.51/ 99.001 |  | Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, KCM, WG и др. | от 0º до360º | 0,6º | RTB-OPER-7.6-29 RTB-OPER-7.6-44 RTB-OPER-7.6-45 RTB-OPER-7.6-46 RTB-OPER-7.6-47 |
| 1.40* | 26.51/ 99.001 |  | Уровни (угломеры) с цифровым отсчетом | от 0º до 360º | 0,05º | RTB-OPER-7.6-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.41* | 26.51/ 99.001 | Отклонение от перпендикулярности | Угольники поверочные | от 0º до 90º | 5 мкм | RTB-OPER-7.6-17 |
| 1.42* | 26.51/ 99.001 | Отклонение от прямолинейности и плоскостности | Плиты поверочные | 250×250- 2000×1600 мм | 2 мкм | RTB-OPER-7.6-35 МИ 2007-89 |
| 1.43* | 26.51/ 99.001 |  | Линейки поверочные ШП, ШД | от 0 до 1000 мм | 3 мкм | RTB-OPER-7.6-36 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                Е.В. Бережных