|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0007 от 04.10.2004 на бланке №_________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

отдела метрологии

Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат»

открытого акционерного общества

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U, (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МК 44-04 МК 44-25 |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенглубиномеры | от 0 до 500 мм | 0,01 мм | МК 44-01 |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 700 мм от 700 до 1000 мм | 0,01 мм 0,02 мм | МК 44-08 |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 100 мм | 0,004 мм | МК 44-10 |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | 0,006 мм | МК 44-09 |
| 7.1* | 26.51/99.007 | Расход | Расходомеры | от 79,6 до 83,6 дм3/ч от 129,3 до 135,7 дм3/ч от 149,5 до 159,1 дм3/ч | 1,9 дм3/ч 3,1 дм3/ч 3,6 дм3/ч | МК 44-09/1 МК 44-12 |
|  |  |  | Детекторы утечки | от 6,9 до 8,2 см3/ч от 20,8 до 22,0 см3/ч от 49,2 до 53,5 см3/ч | 0,1 см3/ч 0,5 см3/ч 0,9 см3/ч |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | от 100 ºС до 1200 ºС | 3 ºС | МК 44-13 МК 44-14 |
| 10.2* | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от 0 ºС до 200 ºС | 0,125 % | МК 44-21 |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры | от 0 до 2 А от 2 до 30 А | 0,63 мА 1,09 мА | МК 44-20 МК 44-26 МК 44-28 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных