|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1076 от 30.08.2005 на бланке № _____________ на 2 листах редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 31 января 2025 года

к редакции 04 области аккредитации от 29 ноября 2024 года

структурные подразделения филиала "Брестский областной центр по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды ул. Северная, 75, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 19.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 19.2 *** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 19.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 19.4 *** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 19.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 19.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 19.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 19.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ной по составу пыли) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 19.9 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 19.10 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 19.11 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 19.12 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 19.13 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС (органе по оценке соответствия);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |