|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №ВY/112 2.0219 от 10.02.2005 на бланке №_ на 21 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

центральной лаборатории промсанитарии и контроля окружающей среды

Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 212035, г. Могилев-35, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 28.08.2020 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ:(10–250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3 при разбавлении пробы | Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды | СТБ17.13.05-39-2015 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.156 | Ион аммония ДИ:(0,1–3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 1.5 * |  | 100.05/08.156 | Общий фосфор, фосфор фосфатов ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ:(0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 1.9 * |  | 100.05/08.155 | Цинк ДИ:(0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1.10 * |  | 100.05/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ: (0,005–0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 1579–2001 |
| 1.11 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.12 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ:(5,0-16000) мгО2/дм³ |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 1.13 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ:(3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ:(0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.14 * |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ: (0,2–20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.15 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.16 * |  | 100.05/08.155 | Формальдегид ДИ:(0,02-0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.05/08.156 | Формальдегид ДИ:(0,05-400,0) мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |
| 1.17 * |  | 100.05/08.158 | П-ксилол (диметилбензол) ДИ:(0,45-900,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.18 * |  | 100.05/08.158 | Метилбензоат (метилбензол, карбоксилат) ДИ:(0,55-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.19 * |  | 100.05/08.158 | Метиловый эфир п-толуиловой кислоты (метил-4-метилбензоат) ДИ: (0,45–950,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.20 * |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ:(2,00–40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.23 * |  | 100.05/08.156 | Хром общий ДИ:(0,0050–0,20) мг/дм3 Свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.24 * |  | 100.05/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ: (0,5–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 1.25 * |  | 100.05/08.156 | Метанол ДИ: (0,1–10,0) мг/дм3 (10,0–10 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.05/08.158 | Метанол ДИ: (5,0–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 1.26 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.156 | Хром общий ДИ:(0,0050–0,20) мг/дм3 Свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.3 * |  | 100.03/08.156 | Общий фосфор, фосфор фосфатов ДИ: (0,025–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.4 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.156 | Ион аммония ДИ:(0,1–3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.6 * |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.155 | Цинк ДИ:(0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ:(0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 2.10 * |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.11 * |  | 100.03/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенил-оксидом-75%) ДИ: (0,005–0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 1579-2001 |
| 2.12 * |  | 100.03/08.158 | П-ксилол (диметилбензол) ДИ:(0,025-2,5) мг/дм3 (2,5-250) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 1579-2001 |
| 2.13 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ:(2-12,0) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.14 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ:(5,0-16000) мгО2/дм³ |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 2.15 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (3-6000) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ:(0,5-6) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.16 * |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ: (0,2–20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.19 * |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ: (2,00–40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.20 * |  | 100.03/08.155 | Формальдегид ДИ:(0,02-0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.03/08.156 | Формальдегид ДИ:(0,025-25,0) мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227 - 2012 Метод А |
| 2.21 * |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ:(10–250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.22 * |  | 100.03/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ: (0,5–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 2.23 * |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.24 * |  | 100.03/08.156 | Метанол ДИ: (0,1–10,0) мг/дм3 (10,0–10 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.03/08.158 | Метанол ДИ: (5,0–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 3.1 * | Подземные воды | 100.04/08.155 | Медь ДИ: (0,0005–5,0) мг/ дм3 | Фактическое значение | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 3.2 * |  | 100.04/08.149 | Хлориды ДИ:(10–250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3 * |  | 100.04/08.150 | Сульфаты ДИ: (2,00–40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.4 * |  | 100.04/08.156 | Железо общее ДИ:(0,1–2,0) мг/дм3 Свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  |  | ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5 * | Подземные воды | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.6 * |  | 100.04/08.156 | Нитраты ДИ:(0,1–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы | Фактическое значение | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.8 * |  | 100.04/08.156 | Ион аммония ДИ:(0,1–3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.9 * |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты ДИ:(0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.10 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11 * |  | 100.04/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ: (0,025–100,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 3.12 * |  | 100.04/08.156 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) ДИ:(0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.13 * |  | 100.04/08.156 | Хром общий ДИ:(0,0050–0,20) мг/дм3 Свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.14 * |  | 100.04/08.155 | Формальдегид ДИ:(0,02-0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.04/08.156 | Формальдегид ДИ: (0,025–25,0) мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227 - 2012 Метод А |
| 3.15 * |  | 100.04/08.155 | Цинк ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.16 * |  | 100.04/08.156 | Метанол ДИ: (0,1–10,0) мг/дм3 (10,0–10 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.04/08.158 | Метанол ДИ: (5,0–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 3.17 * |  | 100.04/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ: (0,5–200,0) мг/дм3 (200,0–20 000) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 4.1 *** | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 4.2 * |  | 100.09/08.155 | Медь ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм³ | ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 4.3 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 4.4 * |  | 100.09/08.156 | Фториды ДИ: (0,04─0,6) мг/дм³ |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |
| 4.5 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ:(2–50) мг/дм³ |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 4.7 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее ДИ:(0,1–2,0) мг/дм3 Свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.8 * |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ:(0,5–10) мг/дм3 Свыше 10 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.9 * |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ:(0,01-5,00) мг/дм3 (5,00–500) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974-2014 (Метод А вариант 2) |
| 4.10 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.11 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты ДИ:(0,1–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.12 * |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ: свыше 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.13 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, ДИ:(1–70) градусы цветности. Свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 4.14 * |  | 100.09/11.116 | Мутность, ДИ:(0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.15 * |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.16 * |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.17 * |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 4.18 * |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 4.19 * | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Цинк ДИ:(0,005–100,0) мг/дм³ | ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 4.20 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты ДИ:(0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.21 * |  | 100.09/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ: (0,025–100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации ксилола, озона, метанола, этилового спирта, окиси углерода, перхлорэтилена, углеводородов нефти | ГОСТ 12.1.005–88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014–84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.3 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1–5,0) мг/м³ |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 5.4 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02–4,00) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ. МН 5831-2017 |
| 5.5 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III) ДИ: (0,2–28,6) мг/м³ |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 5.6 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02–3,50) мг/м³ |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 5.7 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) (хромового ангидрида) ДИ:(0,001–0,082)мг/м³ |  | МВИ. МН 5830-2017 |
| 5.8 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли. ДИ:(0,25-500,00) мг/м³ |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 5.9 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) ДИ: (3,0–30,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5858–2017 |
| 5.10 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кобальта, мг/м³ | Фактическое значение | МУ №1616–77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г. |
| 5.11 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0–50,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5910-2017 |
| 5.12 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ:(0,4-6,4) мг/м³ |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 5.13 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: масляного аэрозоля ДИ: (2,5–20,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 5.14 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилового спирта (метанола), мг/м³ | Фактическое значение | МУ №1674-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г. |
| 5.15 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(0,25-3,125) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 322-2017 |
| 5.16 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сложных эфиров, мг/м³ 14.06.2019 | Фактическое значение | МУ №1689-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 |
| 5.17 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксида) ДИ: (0,6 - 6,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 5.18 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ:(0,05-0,25) мг/м³ |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 5.19 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: уксусной кислоты ДИ: (2,5–25) мг/м³ |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 5.20 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси этилена ДИ:(0,125-5,000) мг/м³ |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| 5.21 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров ртути ДИ:(0,005-0,08) мг/м³ |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 5.22 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля (этан -1,2-диола) ДИ: (0,5–12,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 359-2019 |
| 5.23 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) ДИ: (2,5–25,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 360-2019 |
| 5.24 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ:(2 -1000) мг/м³ |  | МВИ.ГМ 1935-2021 |
| 5.25 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации окиси углерода ДИ: (0,0-120,0) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.26 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации терефталевой кислоты (бензол-1,4-дикарбоновой кислоты), мг/м³ | Фактическое значение | ТУ №1251-75 утв. МЗ СССР от 20.03.1975г., |
| 5.29 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%)ДИ: (5-50) мг/м³ |  | МУ №2704-83 утв. МЗ СССР 1988г. |
| 5.30 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилтерефталата ДИ: (0,05-0,25) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 5.31 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (50-3000) мг/м³ 14.06.2019 |  | АМИ.МН 0016-2021 |
| 5.33 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов ароматических (бензола) ДИ: (0,2-1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 6.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля ДИ: (0,033-8,0) мг/м3 (8,0-800,0) мг/м3 при разбавлении пробы | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1141-99 |
| 6.2 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилового спирта (метанола) ДИ:(0,85–1000) мг/м3 (1000–20 000) мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ.МН 1142-99 |
|  |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилового спирта (метанола) ДИ:(0,3-65,0) мг/м3 (65,0-1300,0) мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ.МН 1279-2000 |
| 6.3 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (диметилбензола) ДИ: (1,4–1450,0) мг/м³ Свыше 1450,0 мг/м3 при разбавлении пробы | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1143-99 |
| 6.4 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилбензоата (метилбензола, карбоксилата) ДИ: (1,9–1980) мг/м³ |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 6.5 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилового эфира п-толуиловой кислоты (Пт-эфира) ДИ: (2,5–2050) мг/м³ |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 6.6 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилтерефталата (диметилбензол - 1,4-дикарбоноата) ДИ:(0,0006–0,4)мг/м3 (0,4–40) мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ. МН1145-99 |
| 6.7 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации поверхностно-активных веществ (НПАВ) ДИ: (0,5–20,0) мг/м³ Свыше 20,0 мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ.МН 1280-2000 |
| 6.8 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ:(0,0045-0,45) мг/м3 (0,45–45) мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ.МН 1580-2001 |
| 6.9 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ:(0,13-40) мг/м³ Более 40 мг/м3 допускается разбавление пробы |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 6.10 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) ДИ: (1,5–130) мг/м³ Более 130 мг/м3 допускается разбавление пробы |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 6.11 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15–20000) мг/м³ |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  |  | Отбор проб и определение концентрации взвешенных частиц (пыли) ДИ: ниже 50 мг/м³ |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 6.12 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1–30) мг/м³ |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 6.13 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156, 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксида) ДИ: (0,3–30,0) мг/м³ Более 30 мг/м3 допускается разбавление пробы |  | МВИ.МН 4453-2012 |
|  |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота Д (NO2): (2,05–1000) мг/м³ Д (NO): (1,34–4000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.14 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (углерод оксида) ДИ: (1,0–50) мг/м³ |  | МВИ.МН 1341-2000 |
|  |  |  | оксида углерода (углерод оксида) ДИ: (1,25–25000) мг/м³ (25 000–500 000) мг/м3 при разбавлении пробы |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (0,6–12) мг/м³ |  | МВИ.МН 5639-2016 |
|  |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) ДИ: (2,86–15000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.16 ** |  | 100.01/23.000 | температуры и давления газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.17 ** |  | 100.01/23.000 | скорости и расхода газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.18 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1–21) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.19 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1–5,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 6.20 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (алканы) С1-С10 (суммарно) ДИ:(0,2-1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 5706-2016 |
|  |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов непредельных (алкены) С2-С5 (суммарно) ДИ:(1-1000) мг/м³ |  |  |
|  |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) ДИ:(0,2-1000) мг/м³ |  |  |
| 6.21 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едкого натра (аэрозоля едких щелочей) ДИ:(0,02-3,50) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 6.22 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05–1,3) мг/м³ | Фактическое значение | МВИ №4945-88. М.:1992г.- с.37-39 |
| 6.23 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5–100) мг/м³ |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник МВИ, с.95-98 |
| 6.24 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации терефталевой кислоты (бензол-1,4-дикарбоновой кислоты), мг/м³ |  | ТУ № 1251-75 утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 6.25 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сложных эфиров ДИ: (2,0–60) мг/м³ | Фактическое значение | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацатата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник МВИ, с.92-95 |
| 6.26 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода, соляной кислоты, водорода хлорида) ДИ: (0,5–50,0) мг/м³ | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 6083-2018 |
| 6.27 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,1–60) мг/м³ | Фактическое значение | МВИ МН 723-98 |
|  |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м³ |  | МУ № 2563-82 утв. МЗ СССР от 12.07.1982г |
| 7.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации динила(дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ: (0,0045-0,45) мг/м³ | Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016. ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1578-2001 |
| 7.2 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (диметилбензола) ДИ: (0,042-4,2) мг/м³ |  | МВИ.МН 1578-2001 |
| 7.3 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля (этан-1,2-диола) ДИ: (0,033-8,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 1276-2000 |
| 7.4 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилового спирта (метанола) ДИ: (120–1200) мкг/м³ | Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016. ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5634-2016 |
| 7.5 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (алканы) С1-С10 (суммарно) ДИ: (0,2–1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 7.6 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20–1440) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.8 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилтерефталата ДИ: (0,005–0,125) мг/м³ |  | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 7.9 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) ДИ: (0,08–1,50) мг/м³ |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 7.10 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида: ДИ:(10-250) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 7.11 ** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (углерод оксида) ДИ: (0–50) мг/м³ |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 8.1 *** | Рабочие места Производственная территория Рабочие места Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 8.2 *** |  | 100.12/35.070 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №33 от 30.04.2013г. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №47 от 14.06.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 8.3 *** |  | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность на рабочих местах, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №82 от 28.06.2012 | ГОСТ 24940-2016 |
| 8.4 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №132 от 26.12.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 8.5 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 8.6 *** | Рабочие места Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. Постановлением МЗ РБ №138 от 19.11.2003 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №137 от 31.12.2013 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 9.1 *** | Отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 (п.11.1.4, п.12.1.4) СТБ CEN/TR 15310-3-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь — директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |