|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0062 от 19 ноября 2012 на бланке №_________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» ноября 2022

метрологической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «АТЛАС ИНВЕСТ»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пер. Бехтерева, 8, ком. 412, 220026 г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули: ц.д.0,01; 0,02 мм ц.д.0,05 мм ц.д.0,1 мм | (0-1000) мм | 10 мкм 30 мкм 60 мкм | МРП МК 01-2007 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | (6-450) мм | 3 мкм | МРП МК 02-2012 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | (0-300) мм | 1 мкм | МРП МК 04-2014 |
| 1,4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры: ц.д.0,01 мм ц.д.0,1 мм | (0-25) мм (0-50) мм | 1 мкм 10 мкм | МРП МК 06-2012 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Стенкомеры: ц.д.0,01 мм ц.д.0,1 мм | (0-10) мм (0-50) мм | 1 мкм 10 мкм | МРП МК 06-2012 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | (0-100) мм | 1 мкм (к.м.д.) 2 мкм (м.винт) 3 мкм (ППИ-4) | МРП МК 05-2015 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угломер с нониусом | 0 °-360 ° | 1´ | МРП МК 03-2012 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольники поверочные | α=90 ° (50-630) мм | 1 мкм | МРП МК 07-2017 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенглубиномеры ц.д.0,01; 0,02 мм ц.д.0,05 мм ц.д.0,1 мм | (0-500) мм | 10 мкм 30 мкм 60 мкм | МРП МК 09-2015 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенрейсмасы ц.д.0,01; 0,02 мм ц.д.0,05 мм ц.д.0,1 мм | (0-630) мм | 10 мкм 30 мкм 60 мкм | МРП МК 10-2015 |
| 1.11* | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномеры индикаторные | (0-100) мм | 1 мкм | МРП МК 11-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномеры микрометрические | (0-150) мм | 2 мкм | МРП МК 12-2015 |
| 1.13* | 26.51/ 99.001 | Длина | Скобы с отсчётным устройством | (0-150) мм | 0,18 мкм | МРП МК 13-2015 |
| 1.14* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры рычажные | (0-100) мм | 2 мкм (м.винт) 0,2 мкм (отсч.устр) | МРП МК 14-2015 |
| 1.15* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм | (0-0,8) мм | 2 мкм | МРП МК 15-2015 |
| 1.16* | 26.51/ 99.001 | Длина | Головки измерительные рычажно-зубчатые с ценой деления 0,001 мм; 0,002 мм | ± 0,05 мм ± 0,10 мм | 0,3 мкм | МРП МК 16-2015 |
| 1.17* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 мм; 0,002 мм | 1,0 мм 2,0 мм | 0,3 мкм | МРП МК 17-2015 |
| 1.18* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | 1-5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м 35 м 40 м 45 м 50 м | 0,23 мм 0,46 мм 0,69 мм 0,92 мм 1,16 мм 1,39 мм 1,62 мм 1,85 мм 2,08 мм 2,31 мм | МРП МК 19-2015 |
| 1.19* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки поверочные ШП, ШД | (0-2000) мм | 0,8 мкм | МРП МК 20-2015 |
| 1.20* | 26.51/ 99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | ± 90 ° | 0,03 ° | МРП МК 18-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                              Е.В. Бережных