|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 5.0004

от 01.03.2004

на бланке ___________

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2024 года

центральной лаборатории измерительной техники

открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"

|  | № п/п |  | Код вида измерений |  | Наименование измеряемых величин |  | Объекты калибровки (тип СИ) |  | Диапазон |  | Расширенная неопределенность U (k = 2, p = 0,95) |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | ул. Победы, д. 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* |  | 26.51/99.001 |  | Длина |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | - с применением микрометров: от 0 до 100 мм от 100 до 125 мм - с применением микроскопов: от 0 до 6,5 мм - с применением нутромеров: от 0 до 18 мм от 50 до 160 мм - с применением штангенприборов: от 0 до 200 мм от 0 до 300 мм - с применением линеек: от 0 до 300 мм от 300 до 500 мм от 500 до 1000 мм - с применением рулеток: от 0 до 1000 мм от 1000 до 5000 мм |  | 0,004 мм 0,005 мм 0,04 мм 0,01 мм 0,02 мм 0,02 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,15 мм 0,25 мм 0,4 мм 1,5 мм |  | МК 01.472-16 МК 02.473-16 МК 03.485-16 МК 04.486-16 МК 05.487-16 МК 06.488-16 МК 07.489-16 МК 08.490-16 МК 10.492-16 МК 11.497-16 МК 12.498-16 МК 13.499-16 МК 14.500-17 МК 16.505-17 МК 17.546-17 МК 18.547-17 МК 19.582-17 МК 20.609-17 МК 22.632-17 МК 23.633-17 МК 24.634-17 МК 25.635-17 МК 28.638-17 МК 31/641-2008 МК 32/642-2008 МК 33/643-2009 МК 34/644-2009 МК 35/645-2009 МК 36/646-2009 - МК 37/647-2009 - МК 38/648-2009 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | 1.1* |  | 26.51/99.001 |  | Длина |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | - с применением индикаторов часового типа: от 0 до 1 мм |  | 0,01 мм |  | - МК 39/649-2009 - МК 42/652-2009 - МК 43/653-2009 - МК 47/714-2009 - МК 49/727-2009 - МК 50/736-2009 - МК 51/737-2009 - МК 52/744-2009 - МК 53/770-2009 - МК 54/886-2010 - МК 55/887-2010 - МК 56/907-2010 - МК 57/908-2010 - МК 58/909-2010 - МК 60/997-2011 - МК 4101.026-2003 |  |
|  | 1.2* |  | 26.51/99.001 |  | Плоский угол |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | от 0° до 180° |  | 15' |  | МК-52/744-2009 |  |
| 1.3* |  | 26.51/99.001 |  | Прямолинейность и плоскостность |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | от 0 до 1 мм от 0 до 1 мм/м |  | 0,01 мм 0,05 мм/м |  | МК 4101.026-2003 МК 20.609-17 МК 28.638-17 МК-31/641-2008 МК-33/643-2009 МК-35/645-2009 МК-37/647-2009 МК-38/648-2009 МК-42/652-2009 МК 53.885-16 |  |  |
| 2.1* |  | 26.51/99.002 |  | Масса |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | - с применением весов: от 0 до 5 кг от 5 до 20 кг от 20 до 32 кг |  | 1 г 1,5 г 5 г |  | МК 4101.026-2003 МК 04.486-16 МК 07.489-16 МК 11.497-16 МК 13.499-16 МК 14.500-16 МК 15.501-17 МК-31/641-2008 МК-43/653-2009 МК-52/744-2009 МК-55/887-2010 МК-60/997-2011 |  |  |
| 2.2* |  | 26.51/99.002 |  | Твёрдость |  | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование |  | - с применением твердомеров: от 20 до 68 HRC от 90 до 450 HB |  | 1,8 HRC 18 HB |  | МК 4101.026-2003 МК 02.473-16 МК-57/908-2010 |  |  |
| 3.1* |  | 26.51/99.003 |  | Сила |  | Приборы для определения прочности сцепления |  | от 0 до 10 кН |  | 0,05 кН |  | МК 4703.101-2006 |  |  |
| 6.1* |  | 26.51/99.006 |  | Частота вращения |  | Испытательное оборудование |  | - с применением тахометров: от 1 до 500 мин-1 от 500 до 2500 мин-1 от 2500 до 5000 мин-1 |  | 2 мин-1 5 мин-1 20 мин-1 |  | МК 18.547-17 МК-58/909-2010 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* | 26.51/99.006 | Амплитуда виброперемещения | Испытательное оборудование | - с применением вибротестов: от 0,01 до 0,5 мм от 0,5 до 5 мм | 0,03 мм 0,3 мм | МК-30/640-2008 |
| 7.1* | 26.51/99.007 | Объём | Приборы для определения воздухововлечения, цилиндры | от 5 до 50 см3 от 10 до 100 см3 от 20 до 250 см3 от 10 до 1000 см3 | 1,2 см3 1,2 см3 2,5 см3 12 см3 | МК 4703.100-2006 МК-59/976-2011 |
| 9.1* | 26.51/99.009 26.51/99.010 | Относительная влажность Температура | Камеры влажного хранения | от 0 % до 100 % от 0 оС до 100 оС | 3 % 0,5 оС | МК-45/704-2009 |
| 10.1* | 26.51/99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | от минус 50 оС до 350 оС | 0,25 оС | МК-44/654-2009 |
| 10.2* | 26.51/99.010 | Температура | Электропечи сопротивления | от 300 оС до 1200 оС | 1,5 оС | МК-48/726-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных