|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0797 от 09 июля 2010 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 февраля 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремстрой»

| № пункт ов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 560-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ. МГ 558-2011 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактов от заземлителя до заземляемых элементов | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 559-2011 |

| _______________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 26.02.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0797 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 561-2011 |
| 3.1 | Изделия медицинской техники | А12. Б26 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.6 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 МВИ. МГ 560-2011 |
| 4.1 | Сварочные трансформаторы | А12. Б26 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 2933-93 п. 3.12 ТНПА на конкретный вид оборудования | ГОСТ 2933-93 п. 3.12 МВИ. МГ 560-2011 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | А14. Б22 | Испытание устройств защитного отключения: -номинальный ток срабатывания; -время отключения | ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1 п.413.1.3.4 | МВИ. МГ 562-2011 |
| 6.1 | Аппараты рентгеновские медицинские | А12. Б26 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 | ГОСТ 26140-84 п.4.4 МВИ. МГ 560-2011 |
| 6.2 |  | А12. Б26 | Сопротивление питающей сети | ГОСТ 26140-84 п.1.3.2 | ГОСТ 26140-84 п.4.3 МВИ.ГМ.1497-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                 Т.А. Николаева

| _______________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 26.02.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |