|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4759 от 26 февраля 2016 года На бланке № 0001501 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 февраля 2016 года

| испытательной лаборатории Частного производственно-строительного предприятия «Комплексные системы связи плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих |  |  |  |
|  |  |  |  | требования к продукции |  | методы испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | А15.Б99 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 |  | МВИ.МН 5239-2015 |  |
| 1.2 |  | А15.Б99 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 |  | МВИ.МН 5239-2015 |  |
| 1.3 |  | А15.Б99 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 |  | МВИ.МН 5239-2015 |  |
| 1.4 |  | А15.Б99 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 |  | МВИ.МН 5239-2015 |  |
| 2.1 | Волоконно- оптические линии связи | А15.Б99 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 |  | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 2.2 |  | А15.Б99 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 |  | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.3 | Волоконно- оптические линии связи | А15.Б99 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 2.4 |  | А15.Б99 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 2.5 |  | А15.Б99 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км |  | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 2.6 |  | А15.Б99 | Оптическая длина |  | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5038-2014 |  |
| 3.1 | Заземляющие устройства станционных и линейных сооружений связи | А14.Б22 | Электрическое сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 206-2009 А.1.10 | МВИ.МН 5102-2014 |  |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ГОСТ 30330-95 ТКП339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 5102-2014 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                Т.А.Николаева