|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1510 от 24 ноября 2000 года на бланке № 0011924 |
| --- | --- |

Область аккредитации от «31» октября 2014 года на 17-ти листах

(новая редакция)

промышленно-санитарной лаборатории

Производственного унитарного предприятия «Гомельобои»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | - Щелочи едкие (растворы в пересчёте на гидроксид натрия) Д> 0,4мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 240 | МВИ концентрации едких щелочей визуально- колориметрическим методом (отбор на фильтр) Методические указания № 1024-73 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. Х. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Реклам информбюро ММФ, 1974г., с.34 |  |
|  |  | 1.2 Кислота серная Д>0,5мг/м3 |  | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтр) Методические указания № 1641-77 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып.1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 69 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.3 Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) Д – 0,4-6,4 мг/м3 ХП-25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 240 | МВИ концентрации ацетальдегида фотометрическим методом с n- диметиламинобензальдегидом в щелочной среде (отбор в поглотительный раствор) Методические указания № 2563-82 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия № 6-7). Москва, Минздрав СССР, 1982г., с.7 |  |
|  |  | 1.4 Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% Д - 0,05 – 1,25 мг/м3 ХП – 20% |  | МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтр) Методические указания № 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Рарог», 1988 г., с.7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.5 диЖелезо триоксид (железо и его оксиды) Д - 1,5 – 15,0 мг/м3 ХП ± 20% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 240 | МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосалициловой кислотой (отбор на фильтр) Методические указания № 4945-88, Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Москва: информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Рарог», 1988г.,с.8 |  |
|  |  | 1.6 Хром(VI) триоксид (ангидрид хромовый) Д>0,002 мг/м3 |  | МВИ концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтр) Методические указания № 1633-77 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Миздрав СССР, 1981г., с.50 |  |
|  |  | 1.7 Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю) Д>0,003 мг/м3 |  | МВИ концентрации водорастворимых соединений никеля фотометрическим методом (отбор на фильтр) Методические указания № 1623-77 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с.28 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.8 Масла минеральные нефтяные (аэрозоль индустриальных масел) Д-2,5-50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 240 | МВИ концентрации аэрозоля масел методом нефелометрии (отбор на фильтр) МУ № 1292-75 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.10. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Реклам информбюро ММФ, 1976г., с.200 |  |
|  |  | 1.9 Пылевые аэрозоли преимущественно фиброгенного действия П-25% |  | МВИ измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия Методические указания № 4436-87 Москва Минздрав СССР, утверждены заместителем главного государственного санитарного врача А.М. Скляровым 18 ноября 1987 г. |  |
|  |  | 1.10 Эпоксиэтан (этиленоксид) Д >0,125 мг/м3 |  | МВИ концентрации этиленоксида фотометрическим методом (отбор в серную кислоту) Методические указания № 1682-77 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР,1981г., с.150 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Воздух рабочей зоны |  | 1.11 Этановая кислота (уксусная кислота) Д - 2,5 – 25,0 мг/м3 ХП – 10% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 240 | МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония (отбор в поглотительный раствор) Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов, фенопластов) № 3141-84. Москва: Минздрав СССР, 1985г., утвержденных зам. главного государственного врача СССР Ковшило В.Е., 1984, с.60 |  |
|  |  | 1.12 Формальдегид Д – 0,07 – 3,5 мг/м3 |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в воду) МУ № 3141-84, с. 69 |  |
|  |  | 1.13 Аммиак Д - 2 – 30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.14 Дигидросульфид (сероводород) Д - 2 – 30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.15 Этенилбензол (стирол) Д - 10 – 3000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | - Углерод оксид (углерода окись, угарный газ) Д - 5 – 50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.17 Азота оксиды (азота окислы) Д - 2 – 100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.18 Хлор Д - 0,5 – 200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.19 Этанол Д - 200 – 5000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.20 Гидроксибензол (фенол) Д - 0,3 – 3 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.21 Диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров) Д - 20 – 500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.22 Метилбензол (толуол) Д - 25 – 2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.23 Пропан-2-он (ацетон) Д - 100 – 10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.24 Этановая (уксусная) кислота Д - 2 – 250 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.25 Углеводороды алифатические предельные С1–10 Д - 100 – 1500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.26 Уайт – спирит /в пересчёте на С/ Д - 50 – 4000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.27 Гидрохлорид (хлористый водород) Д - 2 – 150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.28 Хлорэтен (винилхлорид) Д – 2 – 300 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.29 Пропан-2-ол (изопропанол) Д - 20 – 300 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  | 1.30 Керосин /в пересчёте на С/ Д - 250 – 4000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2. Рабочие места |  | Показатели микроклимата: 2.1 Температура воздуха Д - 5 – 50 0С | Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33. ГОСТ 12.1.005-88 «Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воздействия факторов производственной среды на операторов тракторов и сельскохозяйственных машин» № 11-23-94, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 01.04.1994. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 |  |
|  |  | 2.2 Относительная влажность воздуха Д - 20 – 100% |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2. Рабочие места |  | Параметры постоянного шума: | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» утвержденные, постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115 ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 «Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воздействия факторов производственной среды на операторов тракторов и сельскохозяйственных машин» № 11-23-94, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 01.04.1994 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
|  |  | 2.3 Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц |  |  |  |
|  |  | 2.4 Уровни звука в дБА |  |  |  |
|  |  | Параметры непостоянного шума: |  |  |  |
|  |  | 2.5 Эквивалентный уровень звука в дБА |  |  |  |
|  |  | 2.6 Максимальный уровень звука в дБА |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2. Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий |  | 2.7 Освещённость Д - 0,2 – 5000 лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», «Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 «Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воздействия факторов производственной среды на операторов тракторов и сельскохозяйственных машин» № 11-23-94, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 01.04.1994 | ГОСТ 24940-96 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3. Сточная вода |  | 3.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 |  |
|  |  | 3.2 Нефтепродукты ДИ: 0,005-50 мг/дм3 ДИ: 0,005-0,01 мг/дм3 П:50% ДИ: 0,01-0,5 мг/дм3 П:35% ДИ: 0,5-50 мг/дм3 П:25% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Решение Гомельского городского исполнительного комитета № 615 от 18 июня 2008 г. «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля» | (М 01-05-2012) ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Москва 1998г. (Издание 2012г.) |  |
|  |  | 3.3 Водородный показатель ДИ: 0–14 рН П: 0,4% |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
|  |  | 3.4 Сульфат - ион ДИ: свыше 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 09.09.2016 |  | 3.5 Сухой остаток ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3. Сточная вода |  | 3.6 Хлорид - ион ДИ: свыше 10,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Решение Гомельского городского исполнительного комитета № 615 от 18 июня 2008 г. «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля» | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
|  |  | 3.7 Фенолы (гидроксибензол) ДИ: 0,0005-0,001 мг/дм3 П:60% ДИ: 0,001-0,01 мг/дм3 П:50% ДИ: 0,01-1 мг/дм3 П:35% ДИ: 1-25 мг/дм3 П:25% |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе «Флюорат-02» |  |
|  |  | 3.8 Аммоний-ион ДИ: 0,1 – 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 09.09.2016 |  | 3.9 Окисляемость бихроматная (ХПК) Д- 5,0-2500 мг/дм3 П - 1,0-260 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ ХПК бихроматным методом. * Сборник, с. 244-250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4. Выбросы от стационарных источников |  | 4.1 Скорость газопылевых потоков | Фактическое значение |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 (действует до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-02-2016 (действует с 01.01.2017) |
|  |  | 4.2 Температура | Фактическое значение |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 (действует до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-03-2016 (действует с 01.01.2017) |
|  |  | 4.3 Давление | Фактическое значение |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 (действует до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-03-2016 (действует с 01.01.2017) |
|  |  | 4.4 Определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 0-500 ррм П: 5% отн. | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. |  | МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | 4.5 Определение концентрации азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: 0-3500 ррм П: 5% отн. |  |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 09.09.2016 |  | 4.6 Определение концентрации кислорода ДИ: 0-21 % П: 0,2% об. |  |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4. Выбросы от стационарных источников |  | 4.7 Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: 0-10000 ррм П: 5% отн. | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. |  | МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | 4.8 Влажность | Фактическое значение |  | МВИ. МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-01-2016 (действует с 01.01.2017) |
|  |  | 4.9 Расход газопылевых потоков | Фактическое значение |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 (действует до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-02-2016 (действует с 01.01.2017) |
| 09.09.2016 |  | 4.10 Отбор проб и определение массовой концентрации взвешенных частиц (пыли). Гравиметрический метод ДИ: ниже 50 мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | ДИ: 15 – 20000 мг/м3 |  |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 5. Системы вентиляции с принудительным побуждением |  | 5.1 Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, относительная влажность, расход воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п. 6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 |  |
| 6. Обои 09.09.2016 |  | 6.1 Отбор образцов 6.2 Устойчивость окраски к свету | ГОСТ 6810-2002 п. 6.4, п. 7.1 ГОСТ 6810-2002 п. 5.4 табл. 1 п. 1 | ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94) ГОСТ 6810-2002 п.п. 6.4, 7.1 ГОСТ 8702-2005 ГОСТ 6810-2002 п. 7.5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6. Обои |  | 6.3 Устойчивость к истиранию | ГОСТ 6810-2002 п. 5.4 табл. 1 п. 2, табл. 2 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.3, 7.3.2-7.3.6 |  |
|  |  | 6.4 Разрушающее усилие во влажном состоянии (в машинном направлении) | ГОСТ 6810-2002 п. 5.4 табл. 1 п. 3 | ГОСТ 13525.7-68 (раздел 2) п.п. 2.2, 2.2.1 (раздел 3) п.п. 3.1, 3.2, 3.3-3.3.1 ГОСТ 6810-2002 п. 7.4 |  |
|  |  | 6.5 Устойчивость рельефа тиснения | ГОСТ 6810-2002 п. 5.4 табл. 1 п. 5 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.6, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.6.1, 7.6.6.3, 7.7-7.9 |  |
| 09.09.2016 |  | 6.6 Длина полотна обоев в рулоне | ГОСТ 6810-2002 п.п. 4.6.2, 4.6.3 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.2.1, 7.2.1.2 |  |
|  |  | 6.7 Полезная ширина обоев | ГОСТ 6810-2002 п. 4.6.4 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.2.1, 7.2.1.1 |  |
|  |  | 6.8 Ширина кромки по каждой стороне | ГОСТ 6810-2002 п. 4.6.5 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.2.1, 7.2.1.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6. Обои 09.09.2016 |  | 6.9 Соответствие утвержденному образцу-эталону | ГОСТ 6810-2002 п. 5.1 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.7 |  |
|  |  | 6.10 Техничность исполнения | ГОСТ 6810-2002 п. 5.5 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.2.2 |  |
|  |  | 6.11 Механические повреждения полотна, морщины, складки, разрывы кромок, несклееные участки и края полотна обоев тисненых дуплекс | ГОСТ 6810-2002 п.5.6 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.9 |  |
|  |  | 6.12 Склейки полотна, склеивание смежных слоев в рулоне | ГОСТ 6810-2002 п. 5.7 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.9 |  |
|  |  | 6.13 Намотка рулонов, размер выступов по торцам | ГОСТ 6810-2002 п.п. 5.8, 5.9 | ГОСТ 6810-2002 п.п. 7.9, 7.2.1.3 |  |
|  |  | 6.14 Наличие кромки, обозначение линии обреза кромки | ГОСТ 6810-2002 п.п. 5.6, 5.10 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Обои |  | 6.15 Стыковка (совмещение) рисунка по линии обреза кромок | ГОСТ 6810-2002 п. 5.11 | ГОСТ 6810-2002 п. 7.8 |

09.09.2016

Примечание:

ДИ − диапазон измерений

П – погрешность

МУ− методические указания

ТУ – технические условия

МВИ– методика выполнения измерений

* Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций

Республики Беларусь. Часть 3, Минск, 1998г.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева