Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0953

от «03»  января  2007 года

на бланке № 0000760

Область аккредитации от «21»  мая 2012 года  на 16  листах

отраслевой научно-исследовательской лаборатории

«Тормозные системы подвижного состава»

Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – цилиндр тормозной |  | 1.1Плотность (герметичность) 1.2Выход штока | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 ГОСТ 30467-97 п. 3.10.4 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.4; таблица 3.1; раздел 6 таблица 6.1 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3; 5.2.4; таблица 5.2. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 пп.19.5.1-19.5.3; раздел 43 пп.43.7.4 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.4; 13.12 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17, таблица 4.2 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 30467-97 п. 4.5.1; 4.5.5; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.4; раздел 6 п. 6.2.1 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3; 5.2.4. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5; раздел 43 пп.43.7 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п. 13.4; 13.12 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 2 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – тормозная и питательная сеть поезда – кран машиниста |  | 1.3Плотность (герметичность) 1.4Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.2; 3.2.6; таблица 3.2 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.2; 5.2.6; таблица 5.3 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.4; раздел 43 п.43.5 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.2; п.13.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6 ТНПА на конкретный вид подвижного состава Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.5; глава 6 пп.6.3.16.4 − 6.3.16.10 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3; 5.2.6; таблица 5.3; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.6; таблица 3.2 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.2; СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.2. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.3-19.4; раздел 43 п.43.5 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.2; п.13.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6 ИнструкцияЦТ-533 глава 6 пп.6.3.16.4 –6.3.16.10 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3; 5.2.6. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.6 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 3 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – кран вспомогательного тормоза локомотива № 254 –авторежим – пневматический тормоз |  | 1.5Функциональная работоспособность 1.6Изменение установившегося выходного давления Отклонение установившегося выходного давления Испытания на фиксацию режимов загрузки Время перефиксации режима 1.7Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 13п.13.6; глава 6 пп. 6.5.11.2. СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12 ТНПА на конкретный вид подвижного состава ГОСТ 30467-97 п.3.16 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.11 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.13.2; п.14 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5; раздел 43 п..43.7 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 6 пп.6.5.11.2 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12 ГОСТ 30467-97 пп.4.11.1-4.11.3 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13.11. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.13.2; п.14 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5; раздел 43 п..43.7 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 4 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта – электропневматический тормоз – воздухораспределитель - ручной тормоз |  | 1.8Функциональная работоспособность 1.9Функциональная работоспособность 1.10Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.13 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.9; раздел 13, пп.13.3.2 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.9 раздел 15, пп.15.3.2. ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13..8. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3..2..3 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5 пп. 19.5.1-19.5.3; раздел 43 п..43.7 пп. 43.7.2-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п..43.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.13 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.9; раздел 13, пп.13.3.2 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.9 раздел15,пп.15.3.2. ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13..8. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.3 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5 пп. 19.5.1-19.5.3 раздел 43 п..43.7 пп. 43.7.1-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п..43.11 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 5 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – триангели – устройство блокировочное № 367 – тормозная рычажная передача – производительность компрессорной установки |  | 1.11Наружный осмотр 1.12Проверка основных размеров 1.13Функциональная работоспособность 1.14Правильность регулировки 1.15Время наполнения главных резервуаров | ГОСТ 4686-74 п.2.1; п.2.3; п.2.4; п.2.6 ТНПА на конкретный вид подвижного состава Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.9 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.8 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, п.5.2.8 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.22 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.12 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17; раздел 42 ТНПА на конкретный вид подвижного состава Инструкция ЦТ-533 глава 13 пп.13.1.3; таблица 53 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.1; Приложение А Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.1; Приложение 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.5 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 4686-74 п.3.2 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13.9 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.8 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, п.5.2.8 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4,пп.4.1.1.22 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.12 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17; раздел 42 Инструкция ЦТ533 глава 13 пп.13.1.3 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.1; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.1; СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.5 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 6 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – пределы давлений в главных резервуарах – сигнализация обрыва тормозной магистрали |  | 1.16Давление в главных резервуарах при автоматическом возобновлении работы компрессоров (нижний и верхний предел) 1.17Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 13 пп.13.1.2 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 ТНПА на конкретный вид подвижного состава Инструкция ЦТ-533 глава 6 пп.6.7.10 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ533 глава 13 пп.13.1.2 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 Инструкция ЦТ533 глава 6 пп.6.7.10 СТП 09150.17.038-2006 раздел 5, пп.5.2.3 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 7 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тормозная система грузовых вагонов железнодорожных |  | 2.1 Изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках): при действии автоматического тормоза; при действии стояночного тормоза 2.2Время нарастания силы нажатия тормозных колодок (накладок) до максимальной величины при выполнении экстренного торможения 2.3Удержание стояночным тормозом груженого вагона на уклоне 2.4Тормозной путь | НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦВ 01-98 Таблица 3 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.11 НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.12 НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.14 Методика МИ. АЛВЯ. 38.03.001-2010 |
| 3 | Тормозная система дизель-поезда |  | 3.1Время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 15 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 8 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Тормозная система дизель-поезда |  | 3.2 Коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза 3.3Удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне 3.4Размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов) 3.5Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения 3.6Блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций 3.7Блокирование управления пневматическими и электропневматическими тормозами в кабине машиниста 3.8Давление сжатого воздуха в главных резервуарах 3.9Сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 16.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 17.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 18.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 19.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 41.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 42 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 44 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 45.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 16.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 17.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 18.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 19.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 41.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 42 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 44 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 45.2 |

BY/112 02.1.0.0953						       Лист 9 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Тормозная система дизель-поезда |  | 3.10Автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим 3.11Защита главных воздушных резервуаров от превышения давления 3.12Недопустимость приведения подвижного состава в движение: | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 51 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 57.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 51 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 57.2 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 43 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 46 |
|  |  |  | – при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; |  |  |
|  |  |  | – при заблокированных органах управления движением на пульте управления; |  |  |
|  |  |  | – при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; |  |  |
|  |  |  | – при давлении сжатого воздуха в тормозной магистрали менее 85% от номинального давления 3.13Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами |  |  |

BY/112 02.1.0.0953						     Лист 10 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Тормозная система дизель-поезда |  | 3.14Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при отказе одной из цепей управления 3.15Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты 3.16Предотвращение бесконтрольного изменения скорости вращения колесной пары (разносного боксования) 3.17Автоматическое замещение электрического (гидравлического) торможения (при их наличии) фрикционным при их истощении или отказе | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 47 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 48 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 49 НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 50 |
| 4 | Тормозная система электропоезда |  | 4.1Время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения 4.2Коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза 4.3Удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 15.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 16.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 14 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 15.2 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 16.2 |

BY/112 02.1.0.0953						     Лист 11 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Тормозная система электропоезда |  | 4.4Размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов) 4.5Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения 4.6Давление сжатого воздуха в главных резервуарах 4.7Блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций 4.8Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста 4.9Сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста 4.10Автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим 4.11Защита главных воздушных резервуаров от превышения давления | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 17.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 18.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 46.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 51.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 64.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 17.2 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 18.2 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 50 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 46.2 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 47 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 51.2 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 58 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 64.2 |

BY/112 02.1.0.0953						      Лист 12 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Тормозная система электропоезда |  | 4.12Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами 4.13Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) колесной пары при единичном отказе ее цепей управления 4.14Недопустимость приведения в движение электропоезда: - при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; - при заблокированных органах управления движением на пульте управления; - при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; - при давлении сжатого воздуха в тормозной магистрали менее 85% от номинального давления 4.15Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 52 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 53 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 48 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 54 |

BY/112 02.1.0.0953						      Лист 13 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Тормозная система электропоезда |  | 4.16Автоматическое замещение рекуперативного торможения другим видом торможения (при наличии системы рекуперативного торможения) 4.17Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения) | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 56 НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 57 |
| 5 | Тормозная система электровоза |  | 5.1Тормозной путь при экстренном торможении фрикционным тормозом 5.2Удержание стояночным тормозом на уклоне 5.3Блокирование исполнения команды изменения направления движения при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций 5.4Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 13.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава ГОСТ 12.2.056 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 43.1 НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 13.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 14 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 43.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 44 |

BY/112 02.1.0.0953						      Лист 14 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тормозная система электровоза |  | 5.5Недопустимость приведения в движение электровоза: - при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; - при заблокированных органах управления движением на пульте управления; - при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; - при повышении давления сжатого воздуха в тормозной магистрали до величины менее 0,44 МПа (4,4 кгс/см2) 5.6Плотность пневматической сети тормозных цилиндров, за одну минуту не более 5.7Изменение времени наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении, вызванном различными управляющими воздействиями, по сравнению с экстренным торможением от органа управления автотормозами | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 45 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 46 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 47 |

BY/112 02.1.0.0953						      Лист 15 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тормозная система электровоза |  | 5.8Сигнализация наличия сжатого воздуха в тормозных цилиндрах каждой тележки на пульте управления в кабине машиниста 5.9Сигнализация о минимальном давлении в главных резервуарах на пульте управления в кабине машиниста 5.10Проверка работы датчика состояния тормозной магистрали грузового поезда 5.11Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами 5.12Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при единичном отказе ее цепей управления 5.13Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты) 5.14Защита главных резервуаров от превышения давления | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 48.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 49.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 50.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 58.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 48.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 49.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 50.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 51 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 52 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 53 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 58.2 |

BY/112 02.1.0.0953						      Лист 16 из 16 Листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тормозная система электровоза |  | 5.15Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение п. А 54 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                  _________ Т. А. Николаева

М.П.