|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.2.0.4662 от 07.08.2015 г. На бланке № 0000605 На 4 листах Редакция 01 |  |

Дополнение № 01 от «03» июля 2018 года

к области аккредитации от «07» августа 2017 года

Электротехнической лаборатории Филиала «Электромонтажное управление №4» Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Автоматические выключатели с номинальным током до 800 А напряжения 0,4 кВ | 27.90/ 22.000 | Проверка токов и времени срабатывания электромагнитных, тепловых, полупроводниковых, электронных, максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 10 кА) | ТКП 339-2011, п.4.4.26.4 ТКП 181-2009, Прил. Б.27.4, В.4.20 ГОСТ Р 50345-2010 п.8.6, Приложение I ГОСТ Р 50030.2-2010 п.8.3.3.2.3, п.8.3.3.1.3, п.8.3.3.1.4 | МВИ.ГМ.1620-2017 ГОСТ Р 50030-2010 п.8.4.2, п.8.4.3, п.8.4.4 |
| 2.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС, А | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 ТКП 45-4.04-149-2009, Приложение Г | МВИ.ГМ.1620-2017 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление Изоляции зануляющей линии | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1146-2012 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения. | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.ГМ.1620-2017 |
| 2.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, Приложение В, п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1620-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.8.6 ТКП 339-2011, п.4.4.6.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 3.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.8.5, Б.8.3 ТКП 339-2011, п.4.4.6.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 ГОСТ 22756-77, п.1.5; |
| 4.1 | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.9.6 ТКП 339-2011, п.4.4.7.6 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.9.3 ТКП 339-2011, п.4.4.7.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 5.1 | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.10.1.3 ТКП 339-2011, п.4.4.8.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.10 ТКП 339-2011, п.4.4.8 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 6.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.7.5 ТКП 339-2011, п.4.4.5.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 6.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.7.4 ТКП 339-2011, п.4.4.5.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 7.1 | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.6.4 ТКП 339-2011, п.4.4.4.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 7.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.6.3 ТКП 339-2011, п.4.4.4.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 8.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.11.5 ТКП 339-2011, п.4.4.9.5 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.11.3 ТКП 339-2011, п.4.4.9.4 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 9.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.12.3 ТКП 339-2011, п.4.4.13.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.12.2 ТКП 339-2011, п.4.4.13.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.14.3 ТКП 339-2011, п.4.4.12.5 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.14.2 ТКП 339-2011, п.4.4.12.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 11.1 | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.13.3 ТКП 339-2011, п.4.4.11.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 11.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.13.2 ТКП 339-2011, п.4.4.11 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 12.1 | Воздушные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2011, п.4.4.10.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 12.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п.4.4.10.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 13.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.32/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.24.1 ТКП 339-2011, п.4.23.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 13.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.23.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 14.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.32/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Прил. Б.15.3 ТКП 339-2011, п.4.4.14.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 14.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.15.2 ТКП 339-2011, п.4.4.14.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 15.1 | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б.16.1 ТКП 339-2011, П.4.4.15.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 15.2 |  | 27.12/ 29.113; 27.32/ 89.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.16.2 ТКП 339-2011, п.4.4.15.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 16.1 | Комплектные экранированные токопроводы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б.17 ТКП 339-2011, п.4.4.16.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 16.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.17 ТКП 339-2011, п.4.4.16.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б.18.2 ТКП 339-2011, п.4.4.17.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 18.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, Прил. Б.22.2 ТКП 339-2011, п.4.4.21.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 18.2 |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, Прил. Б.22.3 ТКП 339-2011, п.4.4.21.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 19.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции жил кабеля | ТКП 181-2009, Прил. Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 19.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, Прил. Б.30.2 ТКП 339-2011, п.4.4.29.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |