|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4312 от «10 сентября» 2012 года На бланке №_______ На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  «13» августа 2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Энергомир»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | - Трансформато-ры силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009. п. Б.8.3; ТКП 339-2011. гл.4.4, п.4.4.6.2; | МВИ.МН 4169-2011 ГОСТ 3484.3-88 |
| 1.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.6.3 | МВИ.МН5355-2015 ГОСТ 3484.1-88 |
| 2.1 | Измерительные трансформато- ры тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.7.1 | МВИ.МН4169-2011 |
| 2.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.7.3 | МВИ.МН5355-2015 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2 ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.5.2 | МВИ.МН4169-2011 |
| 3.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.7.4 ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.5.3 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 4.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.4.2 | МВИ.МН4169-2011 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.6.3; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.4.3 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 5.1 | Выключатели масляные, электромагнит-ные | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.9.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 5.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.9.4 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 6.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б12.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б12.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.13.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 7.1 | Выключатели элегазовые | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б13.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.11.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б13.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.11.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 8.1 | Выключатели вакуумные | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.14.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.12.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.14.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.12.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.14.1 | МВИ.МН4169-2011 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009, п. - Б.15.2; - ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.14.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 10.1 | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.16.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.15.1 | МВИ.МН4169-2011 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009, п. - Б.16.2; - ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.15.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 11.1 | Сборные и соединитель-ные шины | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.18.1; ТКП339-2011, гл.4.4, п.4.4.17.1 | МВИ.МН4169-2011 |
| 11.2 |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009, - Б.18.2; - ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 12.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.23.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 12.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.23.3 | МВИ.МН5355-2015 |
| 13.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.21.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 13.2 |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.21.2 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 13.3 |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.21.3 | МВИ.МН5355-2015 |
| 14.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 14.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напря-жением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.3 | МВИ.МН 5355-2015 |
| 15.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | - 27.12/ - 22.000 - 27.32/ - 22.000 - 27.90/ - 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 15.2 |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.26.2 | МВИ.МН 4169-2011 |
| 15.3 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | - 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 5380-2015 |
| 16.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с изме-рением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4168-2011 |
| 16.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.28.6; | МВИ.МН 5379-2015 |
| 16.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5380-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А.Николаева