|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5104 от 15.02.2019 на бланке № на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 января 2023 года

лаборатории по электрическим измерениям и испытаниям

Общество с ограниченной ответственностью «ВК ЭнергоЦентр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Якуба Коласа, 96, г. Столбцы, 222666, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 2168-2018 |
| 2.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.Гр 2167-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 2167-2018 |
| 2.3 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.Гр 2166-2018 |
| 3.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов элекроустановок (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7, п.6.12.4 Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7, п.4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.Гр 2165-2018 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4. ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3. Приложение D, D.1 | МВИ.Гр 2163-2018 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8. | МВИ.Гр 2163-2018 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 2163-2018 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2009 п.Б.27.4. ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 | МВИ Гр 2164-2018 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | - время срабатывания теплового расцепителя |  |  |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | - ток срабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных