|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № ВY/112 02.1.0.0929 |
|  |  | от 29 января 2004 |
|  |  | На 31 листе |

Область аккредитации

от  «19» января 2009г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Жлобинской  районной  инспекции природных ресурсов

и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристи-ка объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Пыль ХП-25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по опреде-лению концентраций загряз-няющих веществ в промыш-ленных выбросах.-Л.:Гидро-метиздат,1987г., с.138-150 |
|  |  | Аммиак Д-0,2-5,0мг/м³ ХП-10% |  | МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник методик по опреде-лению концентраций загряз-няющих веществ в промыш-ленных выбросах Л.:Гидро-метиздат,1987г.с.86 |
|  |  | Аммиак Д-3,0-30000мг/м³ ХП-10% |  | МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом. Сборник методик по опреде-лению концентраций загряз-няющих веществ в промыш-ленных выбросах Л.:Гидро-метиздат,1987г. c.92-94 |
|  |  | Кислород Д-0-21% П-0,2 об.% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Оксид азота Д-0-3000ррм П-5% |  | МВИ.МН. 1003-2007 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 2 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Оксид углерода Д-0-10000ррм П-5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН. 1003-2007 |
|  |  | Диоксид серы Д-0-3000ррм П-5% |  | МВИ.МН. 1003-2007 |
|  |  | Диоксид азота Д-0-100ррм П-5% |  | МВИ.МН. 1003-2007 |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения |  | Давление дифференциальное |  | МВИ.МН. 1003-2007 |
|  |  | Температура Д-0-500оС |  | МВИ.МН. 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Скорость Д-1-60м\с |  | МВИ.МН. 1003-2007 МВИ.МН 1936-2003 |
|  |  | Расход |  | МВИ.МН. 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Скорость Д-от 4м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Кислород Д-0-21% ХП-0,2% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Оксид азота Д-0-3000ррм ХП-5% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Оксид углерода Д-0-10000ррм ХП-10% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Диоксид азота Д-0-100ррм ХП-5% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Диоксид серы Д-0-3000ррм ХП-5% |  | МВИ. МН 1936-2003 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 3 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Серная кислота Д-0,4-8,0мг/м³ ХП-22,4% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмос феру и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.-ЦНИИТЭИлегпром,М. 1985г.Согласована зам. начальника Управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета В.П. Антоновым 9 октября 1984г., заместителем директора Глав- ной геофизической обсер-ватории им.А.И.Военкова, С.И.Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984г.с.81-83 |
|  |  | Акрилонитрил Д-10-5000мг/дм³ ХП-19% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Ацетон Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Бензол Д-10-5000мг/дм³ ХП-22% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-бутанол Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Изопропанол Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | П-ксилол Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |

BY/112 02.1.0.0929                                                                                      лист 4  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | М-ксилол Д-10-5000мг/дм³ ХП-22% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | О-ксилол Д-10-5000мг/дм³ ХП-22% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Кумол Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Метанол Д-10-5000мг/дм³ ХП-19% |  | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  | Метилэтилкетон Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-бутилацетат Д-10-5000мг/дм³ ХП-20% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-пентан Д-10-5000мг/дм³ ХП-19% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-гексан Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-гептан Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-октан Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Псевдокумол Д-10-5000мг/дм³ ХП-20% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Стирол Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Толуол Д-10-5000мг/дм³ ХП-20% |  | МВИ. МН 1820-2002 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 5 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Этанол Д-10-5000мг/дм³ ХП-19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилацетат Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилбензол Д-10-5000мг/дм³ ХП-22% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилцеллозольв Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Трихлорэтилен Д-10-5000мг/дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 1,4 диоксан Д-10-5000мг\дм³ ХП-21% |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Фосфорный ангидрид |  | МВИ концентрации фосфорного ан-гидрида фотометриическим мето-дом с молибдатом аммония и аскор-биновой кислотой. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. М.:МЗ СССР, ЦРИА «Морфлот». 1981г. с.46-47 |
|  |  | Сероводород Д-0,5-40 мг/дм³ ХП-24,8% |  | МВИ концентрации сероводорода колориметрическим методом. Инс-трукция по контролю установлен-ных величин ПДВ(ВСВ), инвента-ризации источников выбросов в ат-мосферу и паспортизации газопы-леулавливающих установок на пре-дприятиях легкой промышленности СССР.-НИИТЭИлегпром,М. 1985г. Согласована зам. начальника Упра-вления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Гос-комгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984г., зам. директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, С.И.Зачеком 26.10.84г. Утверждена зам. мини-стра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.84г. с.115-117 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 6  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Уксусная кислота Д-1,5-300мг/м³ ХП-21,5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим ме-тодом с ванадатом аммония. Инструкция по контролю уста-новленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспор-тизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лег-кой промышленности СССР.-НИИТЭИлегпром,М. 1985г. Согласована Зам. начальника Управления нормирования и надзора за выбросами в природ-ную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984г., зам. директора Главной геофизичес-кой обсерватории им.А.И.Воейкова,С.И.Зачеком 26.10.1984г.Утверждена зам. министра легкой промышлен-ности СССР А.Я.Ефимовым 29 декабря 1984г. с.83-85 |
|  |  | Формальдегид Д-0,04-40мг/дм³ ХП-15-25% |  | Методика выполнения изме-рений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы. М 02/в-02-96.Утверждена дире-ктором НПФП(ЛЮМЭКС) А.Строгановым Санкт-Питербург, 1996г |
|  |  | Хлористый водород Д-2,0-300мг/дм³ ХП-10% |  | МВИ концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в про-мышленных выбросах .Л.:Гид-рометиоиздат, 1987г. с.99-102 |
|  |  | Хлористый водород Д-0,5-50мг/дм³ ХП-20,5% |  | Методика № 1.4.126.3 МВИ концентрации хлористого водо-рода фотометрическим методом с нитратом серебра. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий эко-логического контроля предпри-ятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3 Минск 1998г.с.139 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 7  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышлен-ные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Аэрозоль индустриаль- ных масел Д-0,5-100мг/дм³ ХП- 24,1% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Методика № 1.4.14 МВИ концентрации аэрозоля инду-стриальных масел фотомет-рическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и орга-низаций Республики Бела-русь. Ч.3 Минск 1998г. с. 95 |
| Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Дымность | ГОСТ 21393-75 | ГОСТ 21393-75 |
| Сточные воды |  | Сухой остаток | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика №2.2.87.1 МВИ концентрации сухого остатка гравиметриеским методом. Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М.: Медицина 1990г. с. 69 |
|  |  | Кислород растворенный Д-0,5-12мгО/дм³, ХП-20-5% |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру. РД 52.24.73-88. Методические указания. Иодо-метрическое определение кис-лорода (метод Винклера). Рос-тов-на-Дону,1988 |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | МВИ БПК стандартным мето-дом разбавления. Сборник временно допущен-ных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987г.с.17-21 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 8 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Взвешенные вещества ●Д-5,0-50мг/дм³,ХП-20% ●Д-50-5000мг/дм³,ХП-10% ●Д-5000мг/дм³, ХП-5% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1 Минск 1997г. с.116 |
|  |  | Ионы аммония Д-0,1-10мг/дм³ ХП-50-25% |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реакти-вом Несслера. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабора-торий экологического контроля пред-приятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1 Минск 1997г. с.167 |
|  |  | Нитраты 0,1-20 мг/дм³ |  | Методика 2.2.59.1 МВИ концентрации нитратов фотометриическим методом с салицилатом натрия. Ю.В. Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.Медицина. 1990г.с.84-85 |
|  |  | Нитраты Д-0,5-70 мг/дм³ ●Д-0,1-3,0мг/дм³ ХП-50% ●Д-св.3,0мг/дм³, ХП-25% |  | Методика №2.2.36.3. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к при-менению в деятельности лабо-раторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск 1997г. ч.1,с.209 |
|  |  | Железо Д-0,2-9,0мг/дм³ ХП-50% |  | Методика №2.2.16.1 МВИ конце-нтрации железа (3) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к при-менению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1 Минск 1997г. с.120 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 9  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Водородный показатель (рН) Д-0-14 ХП-0,02 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика №2.2.15 МВИ рН поте-нциометрическим методом. Сбо-рник методик выполнения изме-рений, допущенных к примене-нию в деятельности лабораторий экологического контроля предпри-ятий и организаций Республики Беларусь. Ч.2 Минск 1997г.с.201 |
|  |  | Температура |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководс-тво по химическому анализу по-верхностных вод суши.Под ред. А.Д.Семенова.Л. Гидрометиздат, 1977г. с.19-21 |
|  |  | Сульфаты Д-10-1000мг/дм³ Д-св.50мг/дм³ ХП-1-0% |  | Методика №2.2.47.5 МВИ кон-центрации сульфатов турбиди-метрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий эко-логического контроля предпри-ятий и организаций Республики Беларусь. Ч.2 Минск 1997г.с.247 |
|  |  | АПАВ Д-0,025-0,1мг/дм³, ХП-50% Д-0,1-1,0мг/дм³, ХП-30% Д-1,0-2,0мг/дм³, ХП-20% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Нефтепродукты Д-0,005-0,01мг/дм³ ХП-65% Д-0,01-0,5мг/дм³ ХП-40% Д-0,5-50,0мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Фенолы Д-0,0005-0,001мг/м³ ХП-60% Д-0,001-0,01мг/дм³ ХП-50% Д-0,01-1,0мг/дм³, ХП-35% Д-1,0-25,0 мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.182-2002 Метод А- Измерение концен-трации общих фенолов |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 10  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Хлориды Д-св.10мг/дм | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика 2.2.99.1 МВИ концентра-ции хлоридов титриметрическим методом по Мору. Сборник временно допущенных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987г.с.37-39 |
|  |  | Магний предел обнаружения 1 мг/дм3 |  | МВИ концентрации магния ти-триметрическим методом с комплексоном. Ю.В. Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н. Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под. Ред. Шицковой, М. : Медицина, 1999г., с. 72-73 |
|  |  | Кальций Д-2,0-50 гм/пробе |  | МВИ концентрации магния ти-триметрическим методом с ком-плексоном. Ю.В. Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н. Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под. Ред. Шицковой, М. : Медицина, 1999г., с. 70-72 |
|  |  | Железо Д- 0,1-0,5мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. . |
|  |  | Хром Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Медь Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Никель Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Молибден Д-0,003-0,06 мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99.. |
|  |  | Кадмий Д- 0,0005-0,01мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 11  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Свинец Д- 0,005-0,1мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Кобальт Д- 0,005-0,1мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Марганец Д-0,002-0,04мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Цинк Д- 0,0005-0,005мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Цинк Д-0,005-0,1мг/дм³, ХП-40%, Д-0,1-2,0мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.183-2002 |
|  |  | Фосфаты Д-0,1-50мг/дм³ ХП-10% |  | Методика № 2.2.55.1 МВИ концентрации фосфа-тов фотометрическим мето-дом. Сборник методик вы-полнения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск 1997г. ч.2.с,251 |
|  |  | Ионы аммония Д-0,1-100мг\дм³ ХП: ●50%при конц. 0,1мг/дм ●25%при конц. 1,0мг/дм³ ●10%при конц. 10-100мг/дм³ |  | Методика №2.2.1.4 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фото-метрическим методом с реак-тивом Несслера. Сборник методик выполнения измере-ний, допущенных к приме-нению в деятельности лабо-раторий экологического кон-троля предприятий и орга-низаций Республики Бела-русь. Минск 1997г. ч.3.с,195 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 12  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5,0-50 мг/дм3, ХП-30%, Д-50-200 мг/дм3 ХП-20%, Д-200-10000 мг/дм3 ХП 15% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Нитриты Д-0,005-0,01мг/дм³ ХП-40%; Д-0,01-0,05мг/дм³ ХП-20%; Д-0,05-1,0мг/дм³ ХП-15%; Д-1,0-5,0мг/дм³, ХП-10%. |  | МВИ концентрации нитрит-ионов методом флуоримет-рии.МВИ массовой концент-рации нитритов в пробах при родной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкос-ти «Флюорат-02».М 01-04-93. ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 |
|  |  | Жесткость Минимум определения- 0,05мг-экв/дм³ |  | Методика № 2.2.26 МВИ жесткости титриметри-ческим методом с комплек-соном.Ю.В.Новиков, К.С.Ла-сточкина,З.Н.Болдина. Мето-ды исследования качество вод водоемов.Под ред. Щиц-ковой,М.: Медицина, 1990г., с.67-70 |
|  |  | Калий Д- 0,5-2,0мг/дм3, ХП-18%; Д-2,0-5,0мг/дм3, ХП- 12%; Д-5,0-5000мг/дм3 ХП-8% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Натрий Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3, ХП- 15%; Д-10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 13  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Литий Д- 0,02-0,05мг/дм3 ХП-50%; Д-0,05-0,2мг/дм3 ХП- 30%; Д-0,2-2,0 мг/дм3 ХП-20% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Магний Д- 0,25-2,0 мг/дм3 ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3 ХП- 15%; Д-10,0-2500,0мг/дм3 ХП-8% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Кальций Д- 0,5-5,0 мг/дм3, ХП-15%; Д-5,0-5000,0 мг/дм3, ХП- 10%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Стронций Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-20%; Д-2,0-50,0 мг/дм3, ХП- 15%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Барий Д-0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25%, Д-0,5-5,0 мг/дм3 ХП 15% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Аммоний Д-0, 5-1,0 мг/дм3 ХП-30%, Д-1,0-5,0 мг/дм3 ХП 20% Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП 10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 14 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды Поверхно-стные воды |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-лики Беларусь и Министерство здравоохранения Рес-публики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инстру-кция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена: первым замести-телем Государственного комитета Республики Беларусь по эко-логии 16.02.1994г. |
|  |  | Нитриты Д-0,005-0,01мг/дм³ ХП-40% Д-0,01-0,05мг/дм³ ХП-20% Д-0,05-1,0мг/дм³ ХП-15% Д-1,0-5,0мг/дм³ ХП-10% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 |
|  |  | Жесткость Д-10-50мг- экв/дм³ |  | МВИ жесткости титриметричес-ким методом с комплесоном. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова-ния качество вод водоемов. Под ред. Щицковой, М.:Медицина, 1990г,с.67-70 |
|  |  | Кальций |  | МВИ концентрации кальция Тит-риметрическим методом с компле-ксоном и мурексидом.Ю.В .Нови-ков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качество вод водоемов. Под ред. Щицковой, М.: Медицина, 1990г.,с.70-72 |
|  |  | Калий- ион Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-18%; Д-2,0-5,0 мг/дм3, ХП- 12%; Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП-8% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Натрий - ион Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3, ХП- 15%; Д-10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 15  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхно-стные воды |  | Литий Д- 0,02-0,05 мг/дм3, ХП-50%; Д-0,05-0,2 мг/дм3, ХП- 30%; Д-0,2-2,0 мг/дм3 ХП-20% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-щей среды Респуб-лики Беларусь и Министерство здра-воохранения Рес-публики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госко-мприроды СССР 21.02.1991г. | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Магний Д- 0,25-2,0 мг/дм3, ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3, ХП- 15%; Д-10,0-2500,0 мг/дм3 ХП-8% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Кальций – ион Д- 0,5-5,0 мг/дм3, ХП-15%; Д-5,0-5000,0 мг/дм3, ХП- 10%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Стронций Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-20%; Д-2,0-50,0 мг/дм3, ХП- 15%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Барий Д-0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25%, Д-0,5-5,0 мг/дм3 ХП 15% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Аммоний Д-0, 5-1,0 мг/дм3 ХП-30%, Д-1,0-5,0 мг/дм3 ХП 20% Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП 10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 16  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5,0-50 мг/дм3, ХП-30%, Д-50-200 мг/дм3 ХП-20%, Д-200-10000 мг/дм3 ХП 15% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-щей среды Респуб-лики Беларусь и Министерство здра-воохранения Рес-публики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госко-мприроды СССР 21.02.1991г. | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Удельная электропровод-ность Д-0,02-1,0 мкСм/см |  | МВИ определения удельной электропроводности методом переменного тока низкой час-тоты. Руководство по химичес-кому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Л. Гидрометиоиздат. 1977г. с.48-51 |
|  |  | Взвешенные вещества ●Д-5,0-50мг/дм³, ХП-20% ●Д50-5000мг/дм³, ХП-10% ●Д- 5000мг/дм³, ХП-5% |  | Методика № 2.1.7. МВИ кон-центрации взвешенных веществ гравиметриическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к при-менению в деятельности лабо-раторий экологического кон-троля предприятий и органи-заций Республики Беларусь. Ч.1 Минск 1997г. с.116 |
|  |  | Биохимичес- кое потребле ние кислоро- да (БПК5) Д-1,0-2,5мгО/дм³ ХП-13% Д-2,5-7,0мгО/дм³ ХП-7% Д-7,0-10мгО/дм³, ХП-1% |  | Методика №2.1.5.2. МВИ кон-центрации БПК стандартным методом.Сборник методик вы-полнения измерений, допуще-нных к применению в Деятел-ьности лабораторий экологиче-ского контроля предприятий и организаций Республики Бела-русь. Ч.1 Минск 1997г с.102 |
|  |  | Водородный показатель (рН) Д-0-14 ХП-0,4% |  | Методика №2.1.30 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к при-менению в деятельности лабо-раторий экологического Конт-роля предприятий и организа-ций Республики Беларусь. Ч.2 Минск 1997г. с.167 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 17  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхно-стные воды |  | Нитраты Д-0,1-20мг/дм³ | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-щей среды Респуб-лики Беларусь и Министерство здра-воохранения Рес-публики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госко-мприроды СССР 21.02.1991г. | Методика 2.1.46.3 МВИ концент-рации нитратов фотометрическим методом с салицилатоом натрия. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина З.Н.Болдина. Методы исследова-ния качества вод водоемов. Под. ред.А.П. Шицковой. М Медицина.1990г. с.84-85 |
|  |  | Сульфаты Д-1,0-15мг/дм³, ХП-10% |  | Методика №2.1.36.6 МВИ концен-трации сульфатов турбидиметриче-ским методом.Сборник методик выполнения измерений, допущен-ных к применению в деятельности лабораторий экологического кон-троля предприятий и организаций Республики Беларусь.ч.1 Минск 1997г. с.142 |
|  |  | Ионы аммония Д-0,1-10мг/дм³, ХП-50-25% |  | МВИ концентрации азота аммо-нийного фотометрическим мето-дом с реактивом Несслера. РД 118.02.3-90 МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Харьков,1990г |
|  |  | Фосфор фосфатный Д-0,01-0,3мг/дм³. ХП-50% |  | Методика № 2.1.40.2 МВИ концентрации фосфатов фо-тометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.ч.1Минск 1997г.с.155 |
|  |  | Хлориды Д-10-250мг/дм³ ХП-0,6% в Д-100-200мг Сl/дм³ |  | Методика №2.1.44.1 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.ч.3 Минск 1998г. с.181 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 18  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхност- ные воды |  | Кислород растворен- ный Д-0,5-12мгО/ дм³ ХП-20-5% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | МВИ концентрации кислоро- да титриметрическим методом по Винклеру. РД 52.24.73-88 Методические указания. Иодометрическое определение кислорода (ме- тод Винклера). Ростов-на Дону, 1988г. |
|  |  | Железо Д- 0,1-0,5мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. . |
|  |  | Хром Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Медь Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Никель Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. . |
|  |  | Молибден Д-0,003-0,06 мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Кадмий Д- 0,0005-0,01мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Свинец Д- 0,005-0,1мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Кобальт Д- 0,005-0,1мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Марганец Д-0,002-0,04мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Цинк Д- 0,0005-0,005мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 19  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхност- ные воды |  | Магний предел обнаружения 1 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном. Ю.В. Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н. Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под. Ред. Шицковой, М. : Медицина, 1990г., с. 73-72 |
|  |  | Железо Д-0,2-9,0мг/дм³, ХП-50% |  | Методика №2.1.10.2. МВИ концентрации железа (3) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РеспубликиБела- русь. Ч.1 Минск 1997г. с.120 МВИ температуры при помо- щи ртутного термометра |
|  |  | Температура |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред.А.Д.Семенова Л.Гидрометиздат 1977г.с.19 |
|  |  | Сухой остаток |  | Методика 2.1.78 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина З.Н.Болдина.Методы исследо- вания качества вод водоемов. Под.ред.А.П.Шицковой.М Медицина.1990г. с.42-44 |
|  |  | Цинк ●Д-0,005-0,1мг/дм³, ХП-25% ●Д-0,1-2,0мг/дм³, ХП-15% ●Д-св.0,1-0,25мг/дм³, ХП-50% |  | ПНД Ф14.1:2:4.183-2002 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 20 листов 24

| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхност- ные воды |  | АПАВ ●Д-0,025-0,1мг/дм³, ХП-50% ●Д-0,1-1,0мг/дм³, ХП-30% ●Д-1,0-2,0мг/дм³, ХП-20% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь от 8 .05.2007 № 43/42 Правила охраны поверхностных вод. Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Нефтепродук- ты ●Д-0,005-0,01 мг/дм³,ХП-65% ●Д-0,01-0,5 мг/дм³,ХП-40% ●Д-0,5-50,0мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Фенолы Д-0,0005-0,001мг/м³ ХП-60% Д-0,001-0,01мг/дм³ ХП-50% Д-0,01-1,0мг/дм³, ХП-35% Д-1,0-25,0 мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.182-02 Метод А- Измерение концентрации общих фенолов |
|  |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и повер хностных вод. Утверждена: первым заместителем Госу- дарственного комитета Рес- бублики Беларусь по экологии 16.02.1994г. |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 21  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Железо Д- 0,1-0,5мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Хром Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Медь Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Никель Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. . |
|  |  | Молибден Д-0,003-0,06 мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Кадмий Д- 0,0005-0,01мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Свинец Д- 0,005-0,1мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Кобальт Д- 0,005-0,1мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Марганец Д-0,002-0,04мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Цинк Д- 0,0005-0,005мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Общая жесткость П -0,05моль/дм3 на 100 см3 пробы |  | ГОСТ 4151-72 |

№ВY/112 02.1.0.0929                                                                                        лист 22 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Ионы аммония Д-0,05 мг/дм3 П +/- 5% | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 4192-82, п.3 |
|  |  | Сульфат - ион Д-2 мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72, п.3 |
|  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | АПАВ ●Д-0,025-0,1мг/дм³, ХП-50% ●Д-0,1-1,0мг/дм³, ХП-30% ●Д-1,0-2,0мг/дм³, ХП-20% |  | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Нитриты Д-0,005-0,01мг/дм³ ХП-40% ●Д-0,01-0,05мг/дм³ ХП-20% ●Д-0,05-1,0мг/дм³ ХП-15% ●Д-1,0-5,0мг/дм³ ХП-10% |  | МВИ концентрации нитрит- ионов методом флуори-метрии. МВИ массовой концентрации нитритов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». М 01-04-93. ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 |
|  |  | Калий- ион Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-18%; Д-2,0-5,0 мг/дм3, ХП- 12%; Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП-8% |  | МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточ-ных вод, методом капил-лярного электрофореза с ис-пользованием системы капи-ллярного электрофореза «Капель». М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Натрий - ион Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3, ХП- 15%; Д-10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 23  листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Литий Д- 0,02-0,05 мг/дм3, ХП-50%; Д-0,05-0,2 мг/дм3, ХП- 30%; Д-0,2-2,0 мг/дм3 ХП-20% | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Магний Д- 0,25-2,0 мг/дм3, ХП-25%; Д-2,0-10,0 мг/дм3, ХП- 15%; Д-10,0-2500,0 мг/дм3 ХП-8% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Кальций – ион Д- 0,5-5,0 мг/дм3, ХП-15%; Д-5,0-5000,0 мг/дм3, ХП- 10%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Стронций Д- 0,5-2,0 мг/дм3, ХП-20%; Д-2,0-50,0 мг/дм3, ХП- 15%; |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Барий Д-0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25%, Д-0,5-5,0 мг/дм3 ХП 15% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Аммоний Д-0, 5-1,0 мг/дм3 ХП-30%, Д-1,0-5,0 мг/дм3 ХП 20% Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП 10% |  | М 01-31-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | Нефтепродукты ●Д-0,005-0,01 мг/дм³,ХП-65% ●Д-0,01-0,5 мг/дм³,ХП-40% ●Д-0,5-50,0мг/дм³, ХП-25% |  | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |

ВY/112 02.1.0.0929                                                                                       лист 24 листов 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почвы |  | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» Утв. Постановлением Мин-ва здравоохранения Республики Беларусь №32 от 03.03.2004г. | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
|  |  | Нефтепродукты Д-0,005-0,25 мг/г,ХП-45% Д-0,25-20,0 мг/г, ХП-35% | Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, измерении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь Постановление СМ РБ от 17.07.2008 №1042 | М 03-03-2007 |
|  |  | Цинк Д- 0,0005-0,005мг/дм3 | ГН 2.1.7.12-1-2004, ГН «ПДК подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах (землях)различных функциональных зон населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.»Утверждено Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 28 от 25.02.2004 | МВИ .МН 1137-99 |
|  |  | Кадмий Д- 0,0005-0,01мг/дм3 |  | МВИ .МН 1137-99. |
|  |  | Хром Д-0,005-0,1мг/дм³ |  | МВИ .МН 1137-99. |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                                                                  А.В. Казачок