|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3844 от 30 июня 2009 года на бланке № на 3 листах редакция 04 | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4649 от 26 июня 2015 года на бланке № __________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 января 2022 года

испытательной лаборатории

Производственное унитарное предприятие «Цемстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Красносельский поселковый Совет, 231917, 360 метров юго-восточнее д. Мочулино, 3, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5.2 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1*** | Песчано- гравийные смеси | 08.12/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.2 ГОСТ 8735-88 п.5.2 |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.6*** |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |

| 3.1* | Щебёночно-гравийно-песчаные смеси | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.2 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.1** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 4.2** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость по показателю подвижности |  | СТБ 1545-2005 п.5.2, п.5.3 |
| 4.3* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 5.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 5.2* |  | 23.61/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 5.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 7.2 |
| 6.1** | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.61/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2221-2020 | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 6.2* |  | 23.61/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 6.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 7.2 |
| 6.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 7.1*** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 28570-2019 п.5 СТБ 1152-99 п.4 |
| 7.2** |  | 23.61/ 29.061 | Точность геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.3** |  | 23.61/ 29.061 23.61/ 11.116 | Качество бетонных поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.4* |  | 23.61/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 7.5* |  | 23.61/ 29.040 23.61/ 29.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |

| 7.6* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |