|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5219 от 21 августа 2020 На бланке №____________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 августа 2020 года

лаборатории электрофизических измерений

частного производственно-торгового унитарного предприятия «ЭМПОС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000В. | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 703-2013 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления, контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 702-2013 |
| 2.2* |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.2.13, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 | МВИ.Гр 705-2013 |

| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.12/22.000 | - отключающий дифференциальный ток; - время отключения; - ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7, п.16.3.8 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 1057-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания электромагнитного расцепителя; - время срабатывания расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 1058-2015 |
| 5.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно за ее пределами.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |