|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4794 от 06 мая 2016 года на бланке № 0008394 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 мая 2021 года

электротехнической лаборатории

Витебского филиала республиканского унитарного предприятия

по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.549-2018 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.548-2018 МВИ.ВТ.549-2018 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.548-2018 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.510-2017 |
| 4.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.510-2017 |
| 5.1 | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.510-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ.ВТ.510-2017 |
| 6.1 | Сборные и соединительные шины на напряжение до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.510-2017 |
| 6.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ.ВТ.510-2017 |
| 7.1 | Вводы и проходные изоляторы на напряжение до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.510-2017 |
| 7.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.ВТ.510-2017 |
| 8.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б. 8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.510-2017 |
| 8.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б. 8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.510-2017 |
| 9.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.550-2018 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 9.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ВТ.550-2018 |

| 9.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ВТ.550-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ВТ.550-2018 |
| 10.1 | Цистерны, автоцистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 27.90/ 22.000 | Проверка устройств для защиты от статического электричества и измерение сопротивления отдельных участков цепи | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 08.12.2010 № 61 (в редакции постановлений МЧС от 29.12.2016 N 79, от 23.02.2018 N 6) | МВИ.ВТ.548-2018 МВИ.ВТ.549-2018 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                             Е.В. Бережных