Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.2.0.3887

от «13» июля 2009 г.

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## Испытательной нефтехимической лаборатории

Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ»

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефтепродукты | 23.01.99 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 3900-85 |
| ### Топливо для ### реактивных ### двигателей | 23.24.99 | Плотность при 200С Д.и670-990 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | ГОСТ 10227-86 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 3900-85 |
|  | 23.32.99 | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: по номогр. рис.6 Воспр.: по номогр. рис.6 |  | ГОСТ 2177-99 Метод А |
|  | 23.54.99 | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: 20-150 0С Сх.: 20С Воспр.: 40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  | 23.24.99 | Вязкость кинематическая при 200С Д.и.: 6-25 мм2/с;36-340 мм2/с Сх.: 0,35% Воспр.: 0,72% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 23.25.99 | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг Сх.-1,7+0,095х Воспр. – 2,60+0,126х |  | ГОСТ 1567-97 |
|  | 23.25.99 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
|  | 23.24.99 | Процентное содержание противоводокристаллизационной жидкости Д.и.: (0,1+0,05, 0,2+0,02, 0,3+0,03) % ХП 0,0002 % |  | ГОСТ 18995.2-73 |
|  | 23.19.99 | Температура начала кристаллизации Д.и. – -80-+60 С ХП – сх – 2 °С воспр – 4 °С |  | ГОСТ 5600-91 |

| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Топливо дизельное | 23.32.99 | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: по номогр. рис.6 Воспр.: по номогр. рис.6 | СТБ 1658-2006 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 3405-2003 |
|  | 23.54.99 | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: 0 до 1500С Сх.: 20С Воспр.: 40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  | 23.24.99 | Плотность при 15 °С Д.и. (800 ÷ 1100) кг/м3; Сх.:-0,5 кг/м3; Воспр.-1,2кг/м3 |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  | 23.24.99 | Вязкость кинематическая при 400С Д.и.: 1-100 мм2/с; 20-400С Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| ### Бензин автомобильный | 23.32.99 | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: по номогр. рис.6 Воспр.: по номогр. рис.6 | ГОСТ 31077-2002 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  | 23.02.99 | Содеpжание механических пpимесей и воды отсутствие |  | ГОСТ 31077-2002 |
| ### Масла моторные, в том числе для турбореактивных двигателей, гидравлические, трансмиссионные | 11.24.99 | Плотность при 200С Д.и670-990 кг/м3 Сх.: 0,6 кг/м3 Воспр.: 1,5 кг/м3 | ГОСТ 6794-78 ГОСТ 8587-78 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 3900-85 |
|  | 11.08.99 | Внешний вид |  | ТНПА на конкретный вид продукции |
|  | 11.24.99 | Вязкость кинематическая Д.и.: 1-200 мм2/с 40-1000С; Сх.: 0,0011х Воспр.: 0,0065х |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.54.99 | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.: 20-2500С Сх.: 50С, Воспр.: 160С |  | ГОСТ 4333-87 |
|  | 11.25.99 | Содержание воды Д.и.: 0-10 см3 Сх.: 0,1см3 Воспр.: 0,2см3 |  | ГОСТ 2477-65 |
|  | 11.25.99 | Массовая доля механических примесей Д.и.-0-5% Сх.: 0,0025% Воспр.: 0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  | 11.24.99 | Индекс вязкости Д.и.-0-300 Сх. VI=0 - 1,1-2,4 VI=100- 0,3-1,7 Воспр. VI=0- 2,2-4,8 VI=100- 0,7-3,4 |  | ГОСТ 25371-97 |
| Нефрас-С 50/170 | 23.32.99 | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: по номогр. рис.6 Воспр.: по номогр. рис.6 | ГОСТ 8505-80 | ГОСТ 2177-99 |
|  | 23.25.99 | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг Сх.-1,7+0,095х Воспр. – 2,60+0,126х |  | ГОСТ 1567-97 |
|  | 23.25.99 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 8508-80 п.4.2 |

Примечание:

Д.и. – диапазон измерений

Сх. – сходимость

Воспр. - воспроизводимость

ХП – характеристика погрешности

Директор БелГИМ –

Руководитель Органа по аккредитации							Н.А. Жагора