|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0986 от 24.06.1996 на бланке №0009081 на 8 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 апреля  2023 года

санитарной лаборатории филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проезд Энергостроителей, д.2, 246145, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед.рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.5 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава №198 от14.12.2012 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных ис-точников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №33 от 30.04.2013 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №194 от 12.12.2012 СанПиН и ГН, утв.Постановлением Минздрава РБ №59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов про-изводственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.070 | -скорость движения воздуха |  |  |
| 2.5 ** |  | 100.12/35.065 | -интенсивность теплового облучения |  |  |
| 2.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №115 от 16.11.2011 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 пп.15, 20-22 |
| 2.7 ** |  | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско-рения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброуско-рений; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорений | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

| 2.8 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброус-корения, измеряе-мые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброус-корений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорений | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 ** | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №82 от 28.06.2012 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/08.169 | Обор проб и опреде-ление концентрации азот (IY) оксида (азота диоксида) ДИ: 2,05-1000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.2 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции азот (II) оксида ДИ: 1,34-4000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.3 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции кислорода ДИ:0,1-21об.долей,% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4 ** | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение углерод оксида ДИ:1,25-500000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.5 ** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и опре-деление серы диок-сида ДИ: 2,86-15000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.6 ** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции твёрдых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.7 ** |  | 100.01/08.169 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-500 0С | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.8 ** |  | 100.01/08.169 | Давление газопыле-вых потоков ДИ: 0-200 кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.9 ** |  | 100.01/08.169 | Скорость газопылевого потока ДИ: более 4м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.10 ** |  | 100.01/08.169 | Расход газопылевого потока |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции углерод оксида | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.2 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции азота диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.3 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентр-ации озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.4 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции проп-2ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.5 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.6 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции углеводородов алифатических предельных С1-С10 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.7 ** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции серы диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.8 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.9 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции серной кислоты ДИ:от 0,1до5,0мг/дм3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.10 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции марганца в сварочных аэрозолях ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 4.11 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции диЖелезатриоксида ДИ: 0,15-20,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 4.12 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление в сварочном аэрозоле концентра-ции кремния диоксида ДИ: 0,1-3,3 мг/м3 |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 4.13 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции свинца и его неорганических соединений ДИ:0,002до0,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 4.14 ** |  | 100.10/08.107 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции масел мине-ральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 4.15 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции щелочей едких ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.16 ** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) ДИ: 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 4.17 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции углерода оксида ДИ: 0-200 мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 4.18 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции аммиака ДИ: 0-100 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работаю-щих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 4.19 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции диоксида серы ДИ: 0-100 ppm ДИ: 0-266 мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 4.20 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции диоксида азота ДИ: 0-50 ppm ДИ: 0-95,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.1 *** | Воздух атмосфер-ный | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 5.2 ** |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ №113 от 08.11.2016 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.3 ** | Воздух атмосфер-ный | 100.02/08.169 | Отбор проб и опре-деление концентра-ции оксида углерода ДИ: 0-50мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ №113 от 08.11.2016 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5561-2016 |

Примечание:

Д-диапазон измерения

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |