|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4792 |
|  | от 22.04.2016 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июня 2023 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "БелХимЭкология"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заслонова, 27, офис 8, 212015, г.Могилёв |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1, 4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 ТНПА , проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1047-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 СН 4.04.03-2020 п.7.4 ТНПА , проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1045 -2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1046 -2016 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8, Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1048 -2016 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1049 -2016 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СН 4.04-01-2019 п.16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, 5.4 ТНПА , проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1049 -2016 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспредели-тельных подстанций) | 100.13/ 23.000 | - Скорость потока воздуха. - количество удаляемого воздуха через вентиляционное отверстие | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Прил. К. МВИ.МГ 1050-2016 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена помещения |  | МВИ.МГ 1050-2016 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009 Прил. К. МВИ.МГ 1050-2016 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с механическим побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения |  |
| 7.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23–2010 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытания | НПБ 23–2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных