|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.1444. от 23.02.1999. на бланке № _________ на 3 листах. редакция 02. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 февраля 2024 года лаборатории высоковольтных испытаний и измерений электрического цеха филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16 п.п. 28.1-28.3, табл. 28.1 п. 1, табл. 28.2 п. 1, табл. 28.3 п. 1, табл. 28.4 п. 1 ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.26 ТКП 339-2022 п. 4.4.25.5 табл. 4.4.43 п. 1 |  | ГОСТ 6581-75 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.30.1 |  | АМИ.ГМ 0235-2023 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 8.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.7.2 |  | АМИ.ГМ 0235-2023 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 29.1; ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.27.1 |  | АМИ.ГМ 0235-2023 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 табл. 31.1 ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.4 ТКП 399-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 |  | АМИ.ГМ 0184-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | СТП 33243.20.366-16 п.31.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 |  | АМИ.ГМ 0184-2023 |
| 6.1 * | Перчатки электроизолирующие, обувь электроизолирующая (боты электроизолирующие, галоши электроизолирующие) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 7.1 * | Ручной инструмент до 1 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 8.1 * | Накладки электроизолирующие жесткие до 1 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 9.1 * | Устройства для прокола кабеля до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 10.1* | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 11.1* | Клещи электроизмерительные до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции корпусов | Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 12.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 12.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 12.4* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 13.1* | Штанги электроизолирующие до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 14.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 14.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 15.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц рабочей части |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 15.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 15.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |
| 16.1* | Лестницы приставные и стремянки приставные электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0138-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных