|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5516 |
|  | от 01.03.2024 |
|  | на бланке № 0010614 |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2024 года

| измерительной лаборатории Монтажного унитарного предприятия "Каскад-2000" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лепешинского, 43, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.1 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.2*** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) |  |  |
| 1.3*** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях |  |  |
| 1.4*** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптических кабелях |  |  |
| 1.5*** |  |  | Оптическая длинна |  |  |
| 1.6*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом и землей ВОЛС |  | ЛАМИ 0012-2023 |
| 2.1*** | Линии электросвязи абонентского доступа Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.3, табл. А.2 | ЛАМИ 0012-2023 ЛАМИ 0012-2023 |
| 2.2*** |  |  | Электрическое сопротивление цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1, табл. А.1 |  |
| 2.3*** |  |  | Асимметрия сопротивления жил рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.2 |  |
| 2.4*** |  |  | Рабочая ёмкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.4, табл. А.3 |  |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.2 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.2*** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ. | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б п. Б. 30.1 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б п. Б. 27.1 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2*** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Прил. Б п. Б. 27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 п.п. г); п. 8.7.15 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, п. 5.3.4 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.2*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 п.п. д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных