Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3810

от 30 03.2009

на бланке №

на 14 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2024 года

| технологической лаборатории по контролю качества питьевых вод Частного производственного унитарного предприятия «Полимерконструкция» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| г. Витебск ул. Гагарина, 11, 210017. |
| 1.1 *** | - Вода питьевая - централизованных - систем - питьевого - водоснабжения - Вода источников питьевого водоснабжения | - 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 1.2 * |  | - 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) баллы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10–124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СТБ 1756–2007 | ГОСТ 3351–74 р.р.2,3 |  |
| 1.3 * |  | - 100.09/08.156 | Цветность, градусы цветности Диапазон измерений: (1–70) градусы цветности. Свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868–2012 |  |
| 1.4 * |  | - 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |  |
| 1.5 ** |  | - 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единицы рН Диапазон измерений: (2–12) единицы рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |  |
| 1.6 * | - Вода питьевая - централизованных систем питьевого - водоснабжения Вода источников питьевого водоснабжения - Вода питьевая - централизованных систем питьевого - водоснабжения Вода источников питьевого водоснабжения | - 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5–10) мг/дм3 Свыше 10 мг/дм3 при разбавлении пробы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10–124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН10–124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СТБ 1756–2007 | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.7 * |  | - 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164–72 п.3.1 |  |
| 1.8 * |  | - 100.09/08.149 | Жесткость общая, °Ж Диапазон измерений: свыше 0,1 °Ж |  | - ГОСТ 31954–2012 р.4 Метод А |  |
| 1.9 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/дм3 Свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011–72 р.2 |  |
| 1.10 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |  |
| 1.11 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/ дм3 (2,0–200) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |  |
| 1.12 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003–0,3) мг/дм3 (0,3–30) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |  |
| 1.13 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04–0,56) мг/ дм3 Свыше 0,56 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18165–2014 Метод Б |  |
| 1.14 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 Более 5,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.15 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001–0,20) мг/дм3 Более 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.16 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01–5,00) мг/дм3 (5,00–500) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974–2014 Метод А (вариант 3) |  |
| 1.17 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация хрома общего, хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956–2013 Метод А |  |
| 1.18 * |  | - 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2–50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940–2013 Метод 3. р.6 |  |
| 1.19 * |  | - 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245–72 р.р.2,3 |  |
| 1.20 * |  | - 100.09/08.156 | Концентрация полифосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01–0,4) мг/дм3 (0,4–40) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309–2014 Метод А |  |
| 1.21 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10–190) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386–89 р.3 |  |
| 1.22 * |  | - 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анион поверхностно активные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31857–2012 Метод 1 |  |
| 1.23 * |  | - 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190–72 р.3 |  |
| 1.24 * |  | - 100.09/08.149 | Общая и свободная щелочность, ммоль/дм3 Диапазон измерений: (0,1–100) ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957–2012 Метод А.2 |  |
| 1.25 * |  | - 100.09/08.155 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. |  |

| 1.26 * | - Вода питьевая - централизованных систем питьевого - водоснабжения Вода источников питьевого водоснабжения | - 100.09/08.155 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05–5,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10–124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СТБ 1756–2007 | ГОСТ 31949-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001- 1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы) |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.28 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001–1,0) мг/ дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.29 * |  | - 100.09/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.30 * |  | - 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 |
| 2.1 * | Вода дистиллированная Вода дистиллированная | - 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм3 | ГОСТ 6709–72 ГОСТ 6709–72 | ГОСТ 6709–72 п.3.3 |
| 2.2 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.5 |
| 2.3 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация нитратов, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.6 |
| 2.4 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация сульфатов, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.7 |
| 2.5 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.8 |
| 2.6 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация алюминия, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.9а |
| 2.7 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация железа, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.10 |
| 2.8 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация кальция, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.11 |
| 2.9 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация меди, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.12 |
| 2.10 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация свинца, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.13 |
| 2.11 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация цинка, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.14 |
| 2.12 * |  | - 100.09/11.116 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO4, мг/дм3 |  | ГОСТ 6709–72 п.3.15 |
| 2.13 * |  | - 100.09/08.169 | рН,единицы рН |  | ГОСТ 6709–72 п.3.16 |
| 2.14 * |  | - 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость, См/м |  | ГОСТ 6709–72 п.3.17 |
| 3.1 *** | Подземные воды Подземные воды | - 100.04/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31862–2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2 ** |  | - 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), единицы рН Диапазон измерений: (2-12) единицы рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 * |  | - 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5–10) мг/дм3 Свыше 10 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.4 * |  | - 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 3.5* |  | - 100.04/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.6* |  | - 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 3.7 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |
| 3.8 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003–0,3) мг/дм3 (0,3–30) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |
| 3.9 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–5,0) мг/дм3 Более 5,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.10 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001–0,20) мг/дм3 Более 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.11 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01–5,00) мг/дм3 (5,00–500) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974–2014 п.6.5 (Вариант 3) |
| 3.12 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего, хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956–2013 Метод А |
| 3.13 * |  | - 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3. Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14 * |  | - 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10–250) мг/дм3 Свыше 250мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.15 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |

| 3.16 * | Подземные - воды | - 100.04/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анион поверхностно-активные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г | ГОСТ 31857–2012 Метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 * |  | - 100.04/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 изд. 2010 г. |
| 3.18 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001–1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы) |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.19 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация свинца (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001–1,0) мг/ дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы) |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.20 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении пробы) |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.21 * |  | - 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд.2012 |
| 3.22 * |  | - 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 3.23 ** |  | - 100.04/35.065 | Температура,0С Диапазон измерений: (0–40) 0С |  | МВИ МН 5350-2015 |
| 3.24 * |  | - 100.04/08.155 | Концентрация формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02–50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227–2012 Метод В |

| 3.25 * | Подземные воды | - 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г | ГОСТ 18309–2014 Метод В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.26 * |  | - 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.27 * |  | - 100.04/08.169 - 100.04/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2–20,) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.28 * |  | - 100.04/08.149 | Биохимическое Потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003, ч.2 |
| 4.1 *** | Поверхностные воды | - 100.03/42.000 | Отбор проб | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30.03.2015 г. Фактические значения | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 4.2 ** |  | - 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единицы рН Диапазон измерений: (2–12) единицы рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3 * |  | - 100.03/08.052 | Сухой остаток, (минерализация), мг/дм3 Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218–2012 |
| 4.4 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5 ** | Поверхностные воды | - 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении пробы | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30.03.2015 г. Фактические значения | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 4.6 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/ дм3 (2,0–200) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |
| 4.7 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003–0,3) мг/дм3 (0,3–30) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |
| 4.8 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–5,0) мг/дм3 Более 5,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866–2012 |
| 4.9 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений (0,005–50), мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.2:2:4-128–98 изд.2012 |
| 4.10 * |  | - 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анион поверхностно-активные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–2,0) мг/дм3 (2,0–200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31857–2012 Метод 1 |
| 4.11 * |  | - 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12 ** |  | - 100.03/35.065 | Температура,0С Диапазон измерений: (0–40) 0С |  | МВИ МН 5350-2015 |

| 4.13 * | Поверхностные воды | - 100.03/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–25) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13от 30.03.2015 г. Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 издание 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02–50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227–2012 Метод В |
| 4.15 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |
| 4.16 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |
| 4.17 * |  | - 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 4.18 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10–250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.19 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего, хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956–2013 Метод А |
| 4.20 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–10,0) мг/ дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 4.21 * |  | - 100.03/29.113 | Электропроводимость удельная, (мСм/м) Диапазон измерений: (0–20·103) мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.22 * |  | - 100.03/08.169 - 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2–20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 4.23 * | Поверхностные воды | - 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 (0,5–6,0) мгО2/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13от 30.03.2015 г. Фактические значения | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003, ч.2 |
| 4.24 * |  | - 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.25 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5–500) мг/дм3 |  | МВИ МН 4139-2011 |
| 5.1 *** | Сточные воды | - 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31861–2012; ГОСТ 31862–2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667–10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2 ** |  | - 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единицы рН Диапазон измерений: (2–12) единицы рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.3 * |  | - 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218–2012 |
| 5.4 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.5 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 5.6 * | Сточные воды | - 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/ дм3 (2,0–200) мг/ дм3 при разбавлении пробы | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |
| 5.7 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3–30) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |
| 5.8 * |  | - 100.05/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006–1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290–2001 |
| 5.9 * |  | - 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.2:2:4-128–98 Издание 2012 |
| 5.10 * |  | - 100.05/08.155 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анион поверхностно-активные Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06–2013) изд.2014 г |
| 5.11 * |  | - 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.12 ** |  | - 100.05/35.065 | Температура,0С Диапазон измерений: (0–40) 0С |  | МВИ МН 5350-2015 |
| 5.13 * |  | - 100.05/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 изд. 2010 г. |
| 5.14 * |  | - 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02–50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227–2012 Метод В |
| 5.15 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |

| 5.16 * | Сточные воды | - 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31859-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17 * |  | - 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10–250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.18 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего, хрома VI, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–25,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956–2013 Метод А |
| 5.19 * |  | - 100.05/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005–10,0) мг/ дм3 |  | СТБ 1290–2001 |
| 5.20 ** |  | - 100.05/29.113 | Электропроводимость удельная, (мСм/м) Диапазон измерений: (0–20·103) мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 5.21 * |  | - 100.05/08.169 - 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2–20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.22 * |  | - 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003, ч.2 |
| 5.23 * |  | - 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 5.24 * |  | - 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |
| 5.25 * | Сточные воды | - 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5–500) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ МН 4139-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                       Е.В. Бережных