|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0674 от 30.12.1996 года на бланке № 0009527 на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 мая 2024 года

центральной заводской лаборатории

открытого акционерного общества «Завод «Оптик»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Машерова, д.10, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д: (5-50,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения РБ от 11.10.2017 №92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида железа Д: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца Д: (0,02-4,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (1,0-250) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) Д: (0,002-0,500) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: ( 0,3-15,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации двуокиси азота Д: ( 0,6-6,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура, ⁰С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения РБ от 30.04.2013 №33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных треть-октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16.11.11 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 3.2 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д:(50-50000) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.3 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: св.3.0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.4 * |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5 * |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.6 * |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 Д: св 0,8 мг/ дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.7 * |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.8 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 3.9 * |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.10 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.11 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 * |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (1-8) ЕМ/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.3 * |  | 100.09/11.116 | Цветность Д: (0-70) ºцветности (Cr-Co) |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 4.4 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.5 * |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион Д: св.10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-50,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 4.7 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д:(5,0-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1. |
| 4.8 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д:св.0,4 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.9 * |  | 100.09/08.156 | Медь-ион Д (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 4.10 * |  | 100.09/08.156 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.5 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации: оксида азота Д (0-4000) мг/м³ диоксида азота Д (0-1000) мг/м³ оксида углерода Д (0-12500) мг/м³ кислорода Д (0-21) об. долей % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН. 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных