|  | Приложение № 14 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06. 2011 на бланке №0009090 на 19 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Гомельской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 |  |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ |  |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 |  |
| 1.2* |  | 100.05/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5664:1984 |
| 1.3* |  | 100.05/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4* |  | 100.05/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.6* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9* |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.12 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.13 ** |  | 100.05/ 08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.14* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.17* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013), изд. 2014 |
| 1.20* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.21* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.22 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40)оС |  |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006), изд. 2010 |
| 1.24* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 1.25* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.26* |  | 100.05/ | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.27* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация фторид-иона ДИ: св. 0,19 мг/дм3 |  | МВИ.МН 2756-2007 |
| 1.28* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.29* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.30* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.31* |  | 100.05/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.32* |  | 100.05/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.33* |  | 100.05/ 08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.34* |  | 100.05/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.35* |  | 100.05/ 08.032 | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.36* |  | 100.05/ 08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.38* |  | 100.05/ 08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.39* |  | 100.05/ 08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.40* | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация: цинка | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,00075-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.41* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация адсорбируемых органически связанных галогенов (АОХ) ДИ: от 0,01 мг/дм3 |  | СТБ ISO 9562-2012 |
| 1.42 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азот аммонийного ДИ:(0,02-1,3) мг/дм3) | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.43 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ:(0,01-80,0) мг/дм3) |  |  |
| 1.44 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.45 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  |  |
| 1.46 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.47 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  |  |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9* |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.13* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.15 ** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.16 ** |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.18* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.20* |  | 100.03/ | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 |  |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |
| 2.22* |  | 100.03/ 08.155 | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.23* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.25* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 2.26 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 2.27* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 2.28* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.29* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 2.30* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.31* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.32* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрации: ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.33* |  | 100.03/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.34* |  | 100.03/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.35* |  | 100.03/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.36* |  | 100.03/ | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.37* |  | 100.03/ | молибдена |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.38* |  | 100.03/ | мышьяка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.39* |  | 100.03/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.40* |  | 100.03/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.41* |  | 100.03/ 08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.42* |  | 100.03/ 08.032 | цинка ДИ: (0,00075-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ** |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.44* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация адсорбируемых органически связанных галогенов (АОХ) ДИ: от 0,01 мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ ISO 9562-2012 |
| 2.45 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3) | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.46 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мгN/дм3 азота аммонийного ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.47 ** |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.48 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  |  |
| 2.49 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3) | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.50** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  |  |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2* |  | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.4* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.7* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.8* |  | 100.04/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.9* |  | 100.04/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.11* | Подземные воды | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.12* |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.13 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.15* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.17* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.19* |  | 100.04/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20* |  | 100.04/ | кадмия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21* |  | 100.04/ | кобальта |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22* |  | 100.04/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.23* |  | 100.04/ | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24* |  | 100.04/ | молибдена |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25* |  | 100.04/ | мышьяка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.26* |  | 100.04/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.27* |  | 100.04/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.28* |  | 100.04/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.29* |  | 100.04/ 08.032 | цинка ДИ: (0,00075-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.30* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.31* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.32* |  | 100.04/ 08.169 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.33* |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.34* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 | Выбросы от | 100.01/ | Отбор проб для | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
| *** | стационарных источников | 42.000 | определения полициклических ароматических | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
| 4.2 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков | значения |  |
| 4.3 |  | 100.01/ | Давление | Проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков | эксплуатационная |  |
| 4.4 |  | 100.01/ | Температура | документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.5 |  | 100.01/ | Расход газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | потоков, м3/с |  |  |
| 4.6 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.7 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ 08.156 | концентрации аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 4.8 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб и определение |  | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.169 | азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.9 *** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.10 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.11 *** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 4.12 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.13 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.14 |  | 100.01/ | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 4.15 |  | 100.01/ | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 4.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.17 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м³ |  |  |
| 4.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации фтора (газообразных соединений) ДИ: (0,5–500) мг/нм³ |  | МВИ.МН 2021-2004 |
| 4.19 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (0,5-50,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.21* |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: мышьяка, неорганических соединений (в пересчёте на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 4.22* |  |  | кадмия и его соединений (в пересчёте на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.23* |  |  | хрома и его соединений (в пересчёте на хром) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.24* |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.25* |  |  | меди и его соединений (в пересчёте на медь) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.26* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | марганца и его соединений (в пересчёте на марганец (IV) оксид) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 4.27* |  |  | никеля и его соединений (в пересчёте на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.28* |  |  | свинца и его неорганических соединений в пересчете на свинец ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.29* |  |  | ванадия и его соединений (в пересчёте на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.30 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации ртути ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ ЕN 13211:2001 |
| 4.31 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: 1,2,3-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.32 ** |  |  | 1,2,4-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 ** |  |  | 1,3,5-триметилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 ** |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | изопропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.42 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.43 ** |  |  | метанола ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.44 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.45 ** |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5.5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.50 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.51 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.52 |  |  | н-пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.53 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.54 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.55 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.56 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.57 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.58 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.59 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.60 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.61 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.62 24.12.2021 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1 – С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.63 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: фенола | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1822-2016 |
| 4.64 ** |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
| 4.65 ** |  |  | гваякола |  |  |
| 4.66 ** |  |  | м-крезола, о-крезола п-крезола |  |  |
| 4.67 |  |  | п-тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м³ |  |  |
| 4.68 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-8.6 |
| 4.69 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль ДИ:(5-15) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.70 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0-1000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-51-2021/EN 12619:2013 (за исключением п.А8 приложения А) |
| 4.71 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.72 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.73 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |
| 4.74 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 |
| 6.2* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.3* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.4* |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.5* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 6.6* |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  |  |  |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  |  |  | изд. 2012 |
| 6.7* |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.8* |  | 100.06/ 08.032 | кадмия ДИ:(0,25-25) мг/кг |  |  |
| 6.9* |  | 100.06/ 08.032 | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 6.10* |  | 100.06/ 08.032 | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.11* |  | 100.06/ 08.032 | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.12* |  | 100.06/ 08.032 | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 6.13* |  | 100.06/ 08.032 | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 6.14* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.032 | Концентрация: никеля ДИ: (2-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.15* |  | 100.06/ 08.032 | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.16* |  | 100.06/ 08.032 | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.17* |  | 100.06/ 08.032 | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.18* |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация ртути, мг/кг |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 6.19* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |
| 7.1* | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.2* |  | 100.08/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3* |  | 100.08/ 08.032 | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.4* |  | 100.08/ 08.032 | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.5* |  | 100.08/ 08.032 | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.6* |  | 100.08/ 08.032 | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.7* |  | 100.08/ 08.032 | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.8* |  | 100.08/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.9* |  | 100.08/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.10* |  | 100.08/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.11* |  | 100.08/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.12* |  | 100.08/ | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 8.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 5910-2017 |
| 8.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | СанПин от 11.10.2017 № 92 ГН от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 8.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и щелочей определение концентрации едких растворы в пересчете (на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 6009-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |