|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4184 от 06.06.2011 на бланке №_________ на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

электролаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Светмонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, д.9, 225793, Ивановский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.2 * |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.3 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 * | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 * | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: п.п.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.ГР 1081-2016 |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.ГР 1081-2016 |
| 6.3 * |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.ГР 1081-2016 |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ГР 1082-2016 |
| 8.1 ** | Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 27.32/29.061 | Определение сечения медных жил проводов | ТКП 339-2022 п.8.4.4 табл.8.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |
| 9.1 * | Устройство внутренних электрических сетей | 27.90/29.061 | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола | ТКП 339-2022 п.8.5.9 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |
| 9.2 * |  | 27.90/29.061 | Определение высоты установки розеток от уровня пола | ТКП 339-2022 пп.8.5.6, 8.5.7 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |
| 10.1 * | Установка счетчиков и электропроводка к ним | 27.90/29.061 | Определение высоты установки от уровня пола | ТКП 339-2022 п.4.2.5.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |
| 11.1 | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 11.2 | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 12.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 12.2 |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 12.3 |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 12.4 |  | 26.51/29.113 | Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 13.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 13.2 |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части; | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 13.3 |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 14.1 | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 15.1 | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 16.1 | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 17.1 * | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СТБ 2021-2009 Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 17.2 * |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |
| 18.1 * | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2021-2009 СН 4.02.03-2019 Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 18.2 * |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
    ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
    *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных