|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5135 |
|  | от 26.07.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 19 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2024 года

испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью "Сфера технической экспертизы"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Минская область Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ГОСТ ЕН 1708-1-2012 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-4-2009 ТНПА и другие Документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 22727-88 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 2.1** | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Пост. МЧС от 15.05.2015 №23 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 7075-80 ГОСТ 7352-88 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 16553-88 ГОСТ 19494-74 ГОСТ 19811-90 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 27551-87 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 28433-90 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 28448-90 ГОСТ 30321-95 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 34465.2-2018 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие Документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 3.1** | Геолого-разведочное и буровое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 ТКП 054-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 4.1** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных место-рождений РБ. Утв. от 30.08.2012 №45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 054-2007 ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 4.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 5.1** | Изделия машиностроения и металло-производства (прокат, литье, поковки) Изделия машиностроения и металло-производства (прокат, литье, поковки) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод) -основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 ТНПА и другие документы ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения |  | ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 6.1** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 12503-75 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. от 05.01.2023 №4 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 6.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 7.1** | Технологическое оборудование металлургичес-ких и литейных производств | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. от 22.05.2007 №8 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ГОСТ 10580-2006 СТБ 1857-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения |  | ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 7.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 7.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 8.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети, наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100 ТКП 054-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 ГОСТ 16037-80 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 СП 4.02.01-2020 СП 4.01.06-2024 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 8.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 8.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 9.1** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1723-2007 СТБ 1749-2007 СТБ 2018-2009 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 9.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 9.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 9.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 10.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 45-5.04-172-2010 СТБ 2634-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 10.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 10.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 10.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 11.1** | Газопроводы, оборудование объектов газо-распределитель-ной системы и газопотребления Газопроводы, оборудование объектов газо-распределитель-ной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. Пост. МЧС от 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 СТБ ЕН 1594-2009 СТБ ЕН 12732-2009 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 ГОСТ 16037-80 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕN 1594-2009 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 11.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 11.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 11.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 11.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 11.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 12.1** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) СП 1.04.02-2022 СП 1.03.01-2019 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2174-2011 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 12.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 12.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 12.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 12.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 12.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 13.1** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТКП 054-2007 СТБ 2013-2009 СТБ ISO 13847-2009 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2019 ГОСТ 16037-80 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ЕН 895-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 13.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 13.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 13.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 13.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 14.1** | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | 28.25/ 35.059 | Вибрационные характеристики: -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ ИСО 1940-2-99 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 26043-83 ГОСТ 27165-97 ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ ИСО 8579-2-2002 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 27165-97 |
| 15.1* | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/ 29.143 | Механические испытания -измерение твердости | ГОСТ 977-88 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 13663-86 ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 26358-84 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 30245-2012 ТУ BY 600283945.035-2007 ТУ BY 600283945.038-2007 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 20072-74 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 (ИСО410-82, ИСО6506-81) ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 9450-76 ГОСТ 20017-74 (ИСО 3738-1-82) ГОСТ 27208-87 р.4 СТБ ISO 6507-1- 2021 СТБ ИСО 6506-1-2022 СТБ ISO 6508-1- 2018 СТБ ISO 18203-2019 ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.10 СТБ ISO 3887-2020 ГОСТ 9.916-2023 п. 16.1 |
| 15.2* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 10045-1-2003 СТБ ISO 148-1-2020 |
| 15.3* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на растяжение |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО6892-84) ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87 р.1 СТБ ISO 6892-1- 2022 СТБ ISO 15630-1-2009 р.5 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 6996-66 ИСО 5173-81 ИСО 5177-81, р.4 |
| 15.4* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) СТБ ISO 15630-1-2009 р.6 |
| 15.5* |  | 24.10/ 29.121 | - испытание на сплющивание |  | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 15.6* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на раздачу |  | ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |
| 16.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.143 | Механические испытания -измерение твердости | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2349-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) р.7 ГОСТ 9012-59 (ИСО410-82, ИСО6506-81) ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 9450-76 СТБ ISO 6507-1-2021 СТБ ИСО 9015-1-2003 СТБ ИСО 9015-2-2007 СТБ ISO 6508-1-2018 |
| 16.2* |  | 24.10/ 29.049 | -испытание на ударный изгиб; |  | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) р.5 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ISO 148-1-2020 |
| 16.3* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на растяжение; |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) р.8 Приложение 1 ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004-81 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ISO 15630-1-2009 р.5 СТБ ISO 5178-2013 СТБ ISO 9018-2011 |
| 16.4* |  | 24.10/ 29.121 | -испытание на статический изгиб; |  | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) р.9 Приложение 2 и 3 СТБ ЕН 910-2002 |
| 17.1* | Проволока из черных и цветных металлов | 24.34/ 29.121 24.45/ 29.121 | -статическое растяжение | Инструкция по испытанию рудничных канатов. СТБ EN 10264-1-2009 СТБ EN 10264-2-2009 СТБ EN 10264-3-2009 СТБ EN 10264-4-2009 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) СТБ ISO 6892-1- 2022 СТБ EN 10218-1-2016 |
| 17.2* |  | 24.34/ 29.121 24.45/ 29.121 | -перегиб |  | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) |
| 18.1* | Канаты стальные | 25.93/ 29.121 | -статическое растяжение | ГОСТ 3241-91 п.2.1.14, Прил. 5 ГОСТ EN 12385-1-2015 п.5.4 ГОСТ EN 12385-4-2015 п.5.5 ГОСТ EN 12385-5-2014 п.5.5 ГОСТ EN 12385-10-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3241-91 п. 4.2 Приложение 3 ГОСТ EN 12385-1-2015 п.6.4 |
| 19.1** | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -выявление и определение величины зерна; | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 4411-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 СТБ 2307-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 6032-2017 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 28394-89 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 20072-74 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 801-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5639-82 р.2.1.1, р.2.1.2, р.3.3, р.3.4, р. 3.5 ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 СТБ ISO 643-2021 |
| 19.2* |  | 24.10/ 18.115 | -определение макроструктуры; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 19.3** |  | 24.10/ 18.115 | -определение микроструктуры; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9391-80 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 19265-73 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 27637-88 ГОСТ 801-2022 п.9.11-9.14, 9.17 |
| 19.4** |  | 24.10/ 18.115 | -измерение толщины поверхностно-упрочненного слоя |  | СТБ 2307-2013 ГОСТ 30572-98 СТБ ISO 18203-2019 |
| 19.5* |  | 24.10/ 18.115 | -испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии, метод АМУ |  | ГОСТ 6032-2017 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) |
| 19.6* |  | 24.10/ 18.115 | -определение неметаллических включений, метод Ш |  | ГОСТ 1778-2022 |
| 19.7** |  | 24.10/ 18.115 | -измерение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.10 СТБ ISO 3887-2020 |
| 19.8** |  | 24.10/ 18.115 | -измерение толщины покрытий; |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 |
| 20.1* | Стали и сплавы на основе железа Стали и сплавы на основе железа | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ массовой доли в %: углерод, марганец, кремний, хром, никель, молибден, медь, алюминий, ванадий, вольфрам, титан, сера, фосфор, ниобий, бор, цирконий, кобальт, магний, мышьяк, олово, кальций, магний | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 805-95 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4121-96 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7122-81 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7122-81 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2015 ГОСТ 28394-89 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2026-2010 СТБ EN 10028-2-2009 СТБ EN 10028-3-2009 СТБ EN 10028-4-2009 СТБ EN 10028-5-2009 СТБ EN 10028-6-2009 СТБ EN 10028-7-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10088-3-2009 СТБ EN 10088-4-2009 СТБ EN 10088-5-2009 СТБ EN 10312-2009 СТБ EN 10025-1-2009 СТБ EN 10025-2-2009 СТБ EN 10025-3-2009 СТБ EN 10025-4-2009 СТБ EN 10025-5-2009 СТБ EN 10025-6-2009 СТБ EN 10264-4-2009 CТБ ISO 14343-2010 ТУ BY 600283945.038-2007 ТУ BY 600283945.035-2007 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27611-88 ГОСТ Р 54153-2010 |
| 20.2* 20.2* |  | 24.10/ 08.169 24.10/ 08.169 | Химический анализ массовой доли углерода в % Химический анализ массовой доли углерода в % |  | ГОСТ 22536.1-88, р.3 ГОСТ 12344-2003, р.4 ГОСТ 2604.1-77, р.3 ГОСТ 22536.1-88, р.3 ГОСТ 12344-2003, р.4 ГОСТ 2604.1-77, р.3 |
| 21.1* | Кислород газообразный медицинский в баллонах | 21.10/ 26.045 | Подлинность. Объемная доля кислорода | ФСП РБ 1716-17 ТНПА и другие документы | ФСП РБ 1716-17 |
| 21.2* |  | 21.10/ 26.045 | Примеси: 1.Двуокись углерода |  | ФСП РБ 1716-17, п.1 |
| 21.3* |  | 21.10/ 26.045 | 2.Водяные пары |  | ФСП РБ 1716 - 17, п.2 |
| 21.4* |  | 21.10/ 26.045 | 3.Окись углерода |  | ФСП РБ1716 - 17, п.3 |
| 21.5* |  | 21.10/ 26.045 | 4.Газообразные кислоты и основания |  | ФСП РБ 1716 - 17, п4 |
| 21.6* |  | 21.10/ 26.045 | 5.Озон и другие газы-окислители |  | ФСП РБ 1716- 17, п.5 |
| 21.7* |  | 21.10/ 26.045 | Запах |  | ФСП РБ 1716 - 17 |
| 22.1* | Крепи механизирован-ные для лав Крепи механизирован-ные для лав | 28.12/ 29.137 | Стендовые испытания: -высота секции | СТБ 1575-2005 ТУ РБ 600320994.019-2004 ТУ BY 600320994.028-2007 СТБ 1575-2005 ТУ РБ 600320994.019-2004 ТУ BY 600320994.028-2007 | СТБ 1575 – 2005 п.10.1 |
| 22.2* |  | 28.12/ 29.137 | -сопротивление секции крепи |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.2 |
| 22.3* |  | 28.12/ 29.137 | -коэффициенты гидравлической и общей раздвижности |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.3 |
| 22.4* |  | 28.12/ 29.137 | - коэффициент начального распора |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.4 |
| 22.5* |  | 28.12/ 29.137 | -среднее давление на почву пласта |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.5 |
| 22.6* |  | 28.12/ 29.137 | - максимальное усилие при передвижке секции (конвейера) |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.6 |
| 22.7* |  | 28.12/ 29.137 | - давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, соответствующее ее номинальному сопротивлению |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.7 |
| 22.8* |  | 28.12/ 29.137 | -функционирование, прочность и герметичность гидроизделий крепи |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.8 |
| 22.9* |  | 28.12/ 29.137 | - масса секции; |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.9 |
| 22.10* |  | 28.12/ 29.137 | -прочность металлоконструкции секции крепи |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.10 |
| 22.11* |  | 28.12/ 29.137 | - статические испытания элементов в составе секции крепи |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.11 |
| 22.12* |  | 28.12/ 29.137 | - циклические испытания металлоконструкций секции; |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.12 |
| 22.13* |  | 28.12/ 29.137 | - устойчивость секций и направленность их передвижения |  | СТБ 1575 – 2005 п.10.13 |
| 23.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: - расход, м3/с; - давление, Па; - скорость, м/с; | ЭкоНиП 17.08.06-002-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 24.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора

по аккредитации государственного

предприятия «БГЦА»							О.В. Шабанова