Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3537

от «19» февраля 2007 г.

на 10 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ФИЛИАЛА

ДОЧЕРНЕГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ-МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИЛИ ВИДА ИСПЫТАНИЙ | КОД МКС | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИЛИ ВИДА ИСПЫТАНИЙ | ОБОЗНАЧЕНИЯ ТНПА, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин автомобильный экспортный марки: А-80 (АИ-80) А-92 (АИ-92) А-95 (АИ-95) А-96 (АИ-96) | 11.24.09 | 1.Плотность при 150С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 | ТУ 38.001165-2003 | ГОСТ 31072-2002 или ГОСТ Р 51069-97 |
|  |  | 11.32.09 | 2.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 3.Кислотность Д.и.Неогран. Сх.0,08%Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 и ТУ 38.001165-2003 п.5.2 |
|  |  | 11.32.09 | 4.Концентрация фактических смол Д.и.Неогр. Сх.2мг Воспр.4,8мг |  | ГОСТ 1567-97 |
|  |  | 11.24.09 | 5.Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.08.09 | 7.Содержание механических примесей и воды |  | Визуально (ТУ 38.001165-2003 п.5.3) |
|  |  | 11.08.09 | 8.Цвет |  | Визуально (ТУ 38.001165-2003 п.5.3) |
| 2 | Бензин автомобильный марка: А-76 неэтил. вид летний вид зимний | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ГОСТ 2084-77 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 2.Кислотность Д.и.Неогран. Сх.0,08%Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.32.09 | 3.Концентрация фактических смол Д.и.Неогр. Сх.2мг Воспр.4,8мг |  | ГОСТ 1567-97 |
|  |  | 11.24.09 | 5.Испытания на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.08.09 | 7.Механические примеси и вода |  | ГОСТ 2084-77 п.4.4 |
|  |  | 11.08.09 | 8.Цвет |  | ГОСТ 2084-77 п.4.4 |
|  |  | 11.24.09 | 9.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |

| № BY/112 02. .0._______ | Лист 2 Листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бензин автомобильный неэтилированный марки: Нормаль-80 Регулятор-91 Регулятор-92 Премиум-95 Супер-98 | 11.32.09 | 1.Концентрация фактических смол Д.и.Неогр. Сх.2мг Воспр.4,8мг | ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ 31077-2002 | ГОСТ 1567-97 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.08.09 | 3.Внешний вид |  | ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ 31077-2002 п.7.3 |
|  |  | 11.21.09 | 4.Плотность при 150С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002, ГОСТ Р51069-97 |
|  |  | 11.32.09 | 5.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
| 4 | Топливо дизельное экологически чистое марки: ДЛЭЧ, ДЗЭЧ, ДАЭЧ | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ТУ 38.1011348-2003 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 2.Вязкость кинема- тическая при 200С Д.и.0-100ед Сх.0,35% Воспр.0,72% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.54.09 | 3.Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.0-1040С Сх.20С Воспр.40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | 11.24.09 | 4.Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 5.Кислотность Д.и.0-5мг Сх.0,08% Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.25.09 | 6.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.24.09 | 7.Плотность при 15оС Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002 или ГОСТ Р51069-97 |
|  |  | 11.25.09 | 8.Содержание воды |  | ГОСТ 2477-65 или ТУ 38.1011348-2003 п.6.4 |
| 5 | Топливо дизельное марки: Л, З, А виды: I, II | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 2.Вязкость кинема- тическая при 200С Д.и.0-100ед Сх.0,35% Воспр.0,72% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 3.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) и ГОСТ 305-82 п.5.2 |
|  |  | 11.24.09 | 4.Температура помутнения Д.и.0- -150С Сх.10С Воспр.20С |  | ГОСТ 5066-91 (метод Б) |

| № BY/112 02. .0._________ | лист 3 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Топливо дизельное марки: Л, З, А виды: I, II | 11.54.09 | 5.Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.0-1040С Сх.20С Воспр.40С | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Испытание на медной ластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 7.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.32.09 | 8.Концентрация фактических смол Д.и.0-40мг Сх.2мг |  | ГОСТ 8489-85 |
|  |  | 11.24.09 | 9.Кислотность Д.и.0-5мг Сх.0,08% Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.25.08 | 10.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 11.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2%Воспр.5% |  | ГГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.24.09 | 12.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 6 | Топливо дизельное ДЗп с депрессорной присадкой | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ТУ 38.101889-2004 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 2.Вязкость кинема- тическая при 200С Д.и.0-100ед Сх.0,35% Воспр.0,72% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 3.Температура застывания Д.и.0- -300С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) и (ТУ 38.101889-2004 п.5.4) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Температура помутнения Д.и.0- -150С Сх.10С Воспр.20С |  | ГОСТ 5066-91 (метод Б) |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспыш-ки в закрытом тигле Д.и.0-1040С Сх.20С Воспр.40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 7.Кислотность Д.и.0-5мг Сх.0,08%Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.24.09 | 8.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.08.09 | 9.Содержание механических примесей и воды |  | Визуально (ТУ 38.101889-2004 п.5.5) |
|  |  | 11.24.09 | 10.Плотность при 150С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002 или ГОСТ Р51069-97 |

| № BY/112 02. .0._________ | лист 4 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Керосин осветительный марки: КО-30 КО-25 КО-20 | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ТУ 38.401-58-10-01 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.54.09 | 2.Температура вспыш-ки в закрытом тигле Д.и.0-1040С Сх.20С Воспр.40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | 11.24.09 | 3.Температура помутнения Д.и.0- -120С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 5066-91 (метод Б) (ТУ 38.401-58-10-01 п.6.2) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Проба на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | 11.24.09 | 5.Кислотность Д.и.0-0,05мг/100 Сх.0,08% Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.08.09 | 7.Содержание механических примесей и воды |  | Визуально (ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4) |
|  |  | 11.24.09 | 8.Плотность при 150С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002 или ГОСТ Р51069-97 |
| 8 | Топливо печное бытовое | 11.32.09 | 1.Фракционный состав Д.и.0-3700С Сх.20С Воспр.60С | ТУ38.101656-2005 | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  |  | 11.24.09 | 2.Вязкость кинематическая при 20оС Д.и.0-100ед Сх.0,35% Воспр.0,72% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 3.Температура застывания Д.и.-80- +500С Сх.0С Воспр.40С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.54.09 | 4.Температура вспыш-ки в закрытом тигле Д.и.0-1040С Сх.20С Воспр.40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | 11.24.09 | 5.Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.24.09 | 7.Кислотность Д.и.0-0,5мг Сх.0,08% Воспр.0,2% |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.25.09 | 8.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2% Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.25.09 | 9.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.08.09 | 10.Цвет |  | Визуально |
|  |  | 11.24.09 | 12.Плотность при 150 С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0005г/см3 Воспр.0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002 |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 5 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Масло для холодильных машин марки: ХА-30 ХФ 12-16 ХФ 22-24 ХФ 22с-16 | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 20оС, 50оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 5546-86 | ГОСТ 33-2000, ГОСТ 5546-86 п.5.6 |
|  |  | 11.24.05 | 2.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.54.09 | 3.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 6.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 1547-84 |
| 10 | Масло трансформаторное селективной очистки | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 20оС, 50оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 10121-76 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.54.09 | 3.Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.-30-+3700С Сх.5% Воспр.8% |  | ГОСТ 6356-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.08.09 | 6.Прозрачность при 5оС |  | ГОСТ 10121-76, п.3.3 |
| 11 | Масло индустриальное марки: И5А, И8А И12А, И12А1 И20А, И30А И40А, И50А | 11.24.09 | 1.Кинематическая вязкость при 40оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 20799-88 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.25.09 | 3.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 4.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 6 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Масло индустриальное марки: И5А, И8А И12А, И12А1 И20А, И30А И40А, И50А | 11.24.09 | 5.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 | ГОСТ 20799-88 | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.54.09 | 7.Температура вспыш-ки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 8.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 12 | Масло индустриальное ИГП марки: ИГП-18,ИГП-30 ИГП-38,ИГП-49 ИГП-72,ИГП-91 ИГП-114, ИГП-152, ИГП-182 | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 40оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ТУ 38.101413-97 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 3.Плотность при 200 Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | 11.24.09 | 4.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 6.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.54.09 | 7.Температура вспыш-ки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50СВоспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 8.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.08.09 | 9.Внешний вид |  | Визуально(ТУ 38. 101413-97 п.5.2) |
| 13 | Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46Е | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС,400С Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ТУ 38.001347-00 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 3.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 11362-96 (ТУ 38.001347-00 п.4.2) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспыш-ки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 7 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46Е | 11.25.09 | 6.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% | ТУ 38.001347-00 | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 7.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2%Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.24.09 | 8.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 14 | Масло трансмиссионное марки: ТСп-10,ТСп-14 ТАП-15В ТСп-15К ТСп-14 гип ТАД-17и | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС, 500С, 400С Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 23652-79 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.25.09 | 3.Массовая доля механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 и ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | 11.25.09 | 4.Массовая доля воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 и ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспыш-ки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 7.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.24.09 | 8.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | 11.24.09 | 9.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 15 | Масло компрессорное марка: КС-19 | 11.24.09 | 1.Вязкость кинема-тическая при 100оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 9243-75 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 3.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.24.09 | 4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 8 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Масло компрессорное марка: КС-19 | 11.25.09 | 6.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2%Воспр.5%отн | ГОСТ 9243-75 | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.54.09 | 8.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 9.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 10.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 16 | Масло нефтяное турбинное с присадками марки: Тп-22, Тп-30, Тп-46 | 11.24.09 | 1.Вязкость кинемати-ческая при 40оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 9972-74 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.54.09 | 3.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 4.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.25.04 | 5.Содержание механических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 6.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2%Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.08.09 | 7.Прозрачность |  | ГОСТ 9972-74 п.4.3 |
|  |  | 11.24.09 | 8.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 17 | Масло авиационное марки: МС-14 МС-20 | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 21743-76 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 3.Кислотное число Д.и.0-0,5мгКОН/г Сх.0,06 мгКОН/г Воспр.0,1 мгКОН/г |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | 11.24.09 | 4.Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Содержание меха-нических примесей Д.и.0-0,01% Сх.0,0025% Воспр.0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | 11.25.09 | 6.Содержание воды Д.и.0-100% Сх.2%отнВоспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 9 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Масло авиационное марки: МС-14 МС-20 | 11.54.09 | 7.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С | ГОСТ 21743-76 | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 8.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-97 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 9.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 18 | Масло моторное для автотрактор- ных дизелей марки: М10В2 М8Г2 М10Г2 М8Г2к М10Г2к | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11%оспр.0,65% | ГОСТ 8581-78 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.25.09 | 3.Массовая доля механических примесей Д.и.0,01-0,1% Сх.0,005% Воспр.0,01% |  | ГОСТ 6370-83 и ГОСТ 8581-78 п4.2 |
|  |  | 11.25.09 | 4.Массовая доля воды Д.и.0-100% Сх.2%отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 7.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 19 | Масло моторное марки: для карбюраторных двигателей М6з/12Г1 М5з/10Г1, М4з/10В1, универсальные М8В, М6з/10В | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ГОСТ 10541-78 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.25.09 | 3.Массовая доля механических примесей Д.и.0,01-0,1% Сх.0,005% Воспр.0,01% |  | ГОСТ 6370-83 и ГОСТ 10541-78 п 4.2 |
|  |  | 11.25.09 | 4.Массовая доля воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 7.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |

| № BY/112 02. .0. _________ | лист 10 листов 10 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Масло моторное М10Г2-модерни-зированное | 11.24.09 | 1.Вязкость кинематическая при 100оС Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% | ТУ 38.401-58-169-96 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  |  | 11.25.09 | 3.Массовая доля механических примесей Д.и.0,01-0,1% Сх.0,005% Воспр.0,01% |  | ГОСТ 6370-83 (ТУ 38.401-58-169-96 п 4.2) |
|  |  | 11.25.09 | 4.Массовая доля воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | 11.54.09 | 5.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | 11.24.09 | 7.Плотность при 200С Д.и.0,6-1г/см3 Сх.0,0006г/см3 Воспр.0,0015г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 21 | Нефтепродукты отработанные группы: ММО МИО СНО | 11.24.09 | 1.Вязкость условная при 20 0С | ГОСТ 21046-86 | ГОСТ 26378.3-84 |
|  |  | 11.24.09 | 2.Вязкость инематическая при 50 0С Д.и.0,6-1000мм2/с Сх.0,11% Воспр.0,65% |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | 11.54.09 | 3.Температура вспышки в открытом тигле Д.и.70-3000С Сх.50С Воспр.160С |  | ГОСТ 26378.4-84 |
|  |  | 11.25.09 | 4.Массовая доля механических примесей Д.и.0-100% Сх.0,1% Воспр.0,2% |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | 11.25.09 | 5.Массовая доля воды Д.и.0-100% Сх.2% отн Воспр.5%отн |  | ГОСТ 26378.1-84 |
|  |  | 11.24.09 | 6.Температура застывания Д.и.0- -250С Сх.20С Воспр.80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
| 22 | Нефтепродукты | 11.01.09 | Отбор проб | ГОСТ 2517-85 | ГОСТ 2517-85 |

# Директор БелГИМ

# руководитель Органа по аккредитации			 Н.А. Жагора