|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1138 от 28 июля 1997 года на бланке № _____________ на 3 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства «Столинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Терешковой, дом 47, 225510, г. Столин |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Решение Столинского районного исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование КУМПП Столинское ЖКХ | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрации хлорид-ион ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 |
|  |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 |
| 2.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/ 04.125 | Объёмная активность радионуклидов цезия ДИ: (3,7-1000000) Бк/дм3 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1*** | Осадки сточных вод, твёрдые бытовые отходы, зольные отходы | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| 3.2* |  | 100.08/ 04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия ДИ: (3,7-1000000) Бк/кг | СанПиН № 142 от 31.12.2015 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 7.2* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СанНиП «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании» ГН «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.3* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 7.4* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 7.5* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрации хлорид-ион ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.6* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода | СанНиП «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании» ГН «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 7.7* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 |
|  |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 |
| 8.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ИСO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 8.2* | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.3* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 8.4* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 8.5* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрации хлорид-ион ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 8.6* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 8.7* |  | 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 |
|  |  | 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 |
| 9.2* | Щепа топливная | 02.30/ 08.052 | Влажность, % | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |
| 9.3* |  | 02.30/ 08.052 16.10/ 08.052 | Массовая доля аналитической влаги, % |  | ГОСТ 32975.3-2014 |
| 9.4* |  | 02.30/ 08.052 16.10/ 08.052 | Зольность, % |  | ГОСТ 32988-2014 |
| 10.1* | Лесоматериалы круглые и колотые, дрова | 02.30/ 08.052 | Влажность, % | Фактическое значение | ГОСТ 17231-78 п.1.4-1.5.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева