|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5465 от 24.02.2023 на бланке №0010177 на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «ТЦ Технотроник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сикорского, д. 82, помещение №5 (офис №5) каб.1 , 224012, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.БР 0047-2025 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2025 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. /Радиационный контроль и мониторинг. | 26.60/04.056 100.12/04.056 | Мощность дозы рентгеновского, гамма-излучения | «Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19.10.2020 года №42. СНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2015 №134 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 №829 | АМИ.МН 0030-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева