|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
|  |  | № BY/112 2.2749 |  |
|  |  | от 05.09.2005 |  |
|  |  | на бланке №0009723 |  |
|  |  | на 5 листах |  |
|  |  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года

электротехнической лаборатории

открытого акционерного общества «Электроцентрмонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 37, промзона "Западная", 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 «Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы» п. 9.4 ТКП 181-2023 п.Б.8.3 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 МВИ. МН 2289-2010 |
| 1.2* |  | 27.11/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16, п.9.5 ТКП 181-2023 п.Б.8.4.1 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.2 |
| 1.3* |  | 27.11/29.113 | Коэффициент трансформации | СТП 33243.20.366-16, п.9.9 ТКП 181-2023 п.Б.8.7 | ГОСТ 3484.1-88 п. 2 |
| 1.4* |  | 27.11/29.113 | Определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности вводов однофазных трансформаторов | СТП 33243.20.366-16 п.9.10 ТКП 181-2023 п.Б.8.8 | ГОСТ 3484.1-88 п. 3 |
| 1.5* |  | 27.11/29.113 | Потери холостого хода | СТП 33243.20.366-16 п.9.11 ТКП 181-2023 п.Б.8.9 | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |
| 1.6* |  | 27.11/29.137 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.9.8 ТКП 181-2023 п.Б.8.6 | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |
| 1.7* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.9.7 ТКП 181-2023 п.Б.8.5.3 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/29.113 | Измерение сопротивления короткого замыкания | СТП 33243.20.366-16 п.9.12 ТКП 181-2023 п.Б.8.10 | ГОСТ 3484.1-88 п. 5 |
| 2.1* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.8.2 ТКП 181-2023 п.Б.7.2 | ГОСТ 11828-86 п.6 МВИ. МН 6008-2018 |
| 2.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | СТП 33243.20.366-16 п.8.4 ТКП 181-2023 п.Б.7.4 | ГОСТ 11828-86 п.7 |
| 2.3* |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.8.5 ТКП 181-2023 п.Б.7.5, п.Б.7.6, п.Б.7.7 | ГОСТ 11828-86 п.3 |
| 3.1*** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 6.3 ТКП 181-2023 п.Б.5.3 | ГОСТ 11828-86 п.6 |
| 3.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | СТП 33243.20.366-16 п. 6.4 ТКП 181-2023 п.Б.5.4 | ГОСТ 11828-86 п.7.8 |
| 3.3*** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 6.5 ТКП 181-2023 п.Б.5.5 | ГОСТ 11828-86 п.7 |
| 3.4*** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 6.6 ТКП 181-2023 п.Б.5.6 | ГОСТ 11828-86 п.3 |
| 3.5*** |  | 27.11/29.113 | Определение характеристики трехфазного короткого замыкания | СТП 33243.20.366-16 п. 6.9.1 ТКП 181-2023 п.Б.5.9.1 | ГОСТ 10169-77 п.9 |
| 3.6*** |  | 27.11/29.113 | Определение характеристики холостого хода (XX) | СТП 33243.20.366-16 п. 6.9.2 ТКП 181-2023 п.Б.5.9.2 | ГОСТ 10169-77 п.8 |
| 4.1* | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10.1 ТКП 181-2023 п.Б.9.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 4.2* |  | 27.11/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10.2 ТКП 181-2023 п.Б.9.2 | ГОСТ 3484.3-88 п.4.2 |
| 4.3* |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п.10.3 ТКП 181-2023 п.Б.9.3 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.25.1 ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 5.2* |  | 27.90/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкости изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.25.2 ТКП 181-2023 п.Б.24.2 | ГОСТ 3484.3-88 п.4.2 |
| 5.3* |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.25.3 ТКП 181-2023 п.Б.24.3 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |
| 6.1* | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.32.1 ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 6.2* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п.32.1 ТКП 181-2023 п.Б.30.2 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |
| 7.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивления заземляющих устройств | СТП 33243.20.366-16 п.31.4 ТКП 181-2023 п.Б.29.4 | МВИ. МН 2290-2010 |
| 7.2* |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | СТП 33243.20.366-16 п.31.2 ТКП 181-2023 п.Б.29.2 | МВИ. МН 2290-2010 |
| 7.3* |  | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | СТП 33243.20.366-16 п.31.8 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 | МВИ. МН 3664-2016 |
| 8.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 9.1* | Устройства защитного отключения типа АС с номинальным отключающим дифференциальным током до 300 мА (УЗО) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 9.7.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.9.7.2 | МВИ. МН 6016-2018 МВИ. МН 2289-2010 |
| 9.2* |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | МВИ. МН 6016-2018 |
| 9.3* |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защища- емой установки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ. МН 6016-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.4* | Устройства за-щитного отклю-чения типа АС с номинальным отключающим дифференциаль-ным током до 300 мА (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, 5.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.3, 5.3.4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, 5.3.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ. МН 6016-2018 |
| 10.1* | Выключатели масляные, электромагнитные, элегазовые, вакуумные, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | ТКП 181-2023 п. Б.11.1.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.1.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 10.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1, Б12.2.1, Б13.2.1, Б.14.2.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.3.1, 13.2.1, 14.2.1, 16.2.1 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |
| 11.1* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 СТП 33243.20.366-16 п.24.2 | МВИ. МН 2994-2010 |
| 11.2* |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 СТП 33243.20.366-16 п.24.3 | МВИ. МН 2994-2010 |
| 12.1* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и свыше, сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1, Б.16.1.1, Б.17, Б.18.1 СТП 33243.20.366-16 п.17.1, 18.1.1, 19.1, 20.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 12.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. 15.2.1, Б.16.2.1, Б.17, Б.18.2 СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1, 18.2.1, 19.2, 20.2 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |
| 13.1* | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 п. Б.19.1 СТП 33243.20.366-21 п.21.1 | МВИ. МН 2289-2010 МВИ. МН 6008-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.2* | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.90/29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.19.2 СТП 33243.20.366-21 п.21.2 | МВИ. МН 2994-2010 МВИ. МН 6025-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева