ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавов (в пересчете на алюминий) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1775-2019 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 1.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфор пентаоксид) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5986-2018 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид) ДИ: (0,01-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |  |
| 1.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |  |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |  |
| 1.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5831-2017 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |  |
| 1.13** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |  |
| 1.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотистокислого натрия (натрия нитрит) ДИ: (0,05-0,4) мг/м3 |  | АМИ.БР 0030-2022 |  |
| 1.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого натрия (натрия хлорид) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6135-2019 |  |
| 1.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,030) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганические соединения ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5832-2017 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ:(0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 1.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |  |
| 1.20** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |  |
| 1.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли ДИ: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.22* |  | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - азота диоксида ДИ: (1-10) мг/м3 ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.23* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | - диоксида серы ДИ: (2-20) мг/м3 ДИ: (10-190) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.24* |  | 100.10/ 12.042 | - хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: (1-10) мг/м3 ДИ: (5-150) мг/м3 |  |  |  |
| 1.25* |  | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - озона ДИ: (0,05-1) мг/м3 ДИ: (1-15) мг/м3 |  |  |  |
| 1.26* |  | 100.10/ 12.042 | - стирола (этенилбензол) ДИ: (5-200) мг/м3 ДИ: (200-3000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.27* |  | 100.10/12.042 | - трихлорэтилена (трихлорэтен) ДИ: (2-30) мг/м3 ДИ: (5-150) мг/м3 |  |  |  |
| 1.28* |  | 100.10/ 12.042 | - формальдегида ДИ: (0,05-6,25) мг/м3 ДИ: (0,2-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.29* |  | 100.10/ 12.042 | - аммиака ДИ: (2-10) мг/м3 ДИ: (10-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.30* |  | 100.10/ 12.042 | - ацетона (пропан-2-он) ДИ: (100-1000) мг/м3 ДИ: (200-10000) мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.31* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | - ксилола (диметилбензол) ДИ: (20-200) мг/м3 ДИ: (100-1500) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 5 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.32* |  | 100.10/ 12.042 | - толуола (метилбензол) ДИ: (20-200) мг/м3 ДИ: (200-2000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.33* |  | 100.10/ 12.042 | - сероводорода (дигидросульфид) ДИ: (2-30) мг/м3 ДИ: (10-120) мг/м3 |  |  |  |
| 1.34* |  | 100.10/ 12.042 | - хлора ДИ: (0,5-10) мг/м3 ДИ: (10-200) мг/м3 |  |  |  |
| 1.35* |  | 100.10/ 12.042 | - масел минеральных нефтяных ДИ: (1,0-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.36* |  | 100.10/ 12.042 | - бензола ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.37* |  | 100.10/ 12.042 | - углеводородов нефти ДИ: (50-200) мг/м3 ДИ: (200-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.38* |  | 100.10/ 12.042 | - азотной кислоты ДИ: (2,62-131) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.39* |  | 100.10/ 12.042 | - акрилонитрила (пропан-2-енонитрил ДИ: (0,442-110,5) мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1.40* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.169 | Определение концентраций: - оксида углерода ДИ: (0-200) мг/м3 ДИ: (0-580) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0004-2021 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 1.41* |  | 100.10/ 08.169 | -азота диоксида ДИ: (0-10) мг/м3 |  |  |  |
| 1.42* |  | 100.10/ 08.169 | - серы диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |  |
| 1.43* |  | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - уайт-спирита ДИ: (50-500) мг/м3 ДИ: (100-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.44* |  | 100.10/ 12.042 | - уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2-20) мг/м3 ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |  |
| 1.45* |  | 100.10/ 12.042 | - керосина ДИ: (50-500) мг/м3 ДИ: (100-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.46* |  | 100.10/ 12.042 | - бензина ДИ: (50-200) мг/м3 ДИ: (200-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1* | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: # - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п. 9, 15-19 МВИ.ГМ 1860-2020 МВИ.МН 6147-2019 (Интенсивность инфракрасного излучения) | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
|  |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность # теплового облучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 2.2* |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, Лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производствен-ных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 2.3* |  | 100.12/ 35.067 | Шум: # - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА, -максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4* | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ, - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорений, дБ, -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 2.5* |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеренные в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п.15, 20, 23, 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6* | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц (48-52) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц (48-52) Гц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ.1754-2018 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 2.7* |  | 100.12/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 Гигиенический норматив, утв. 12.12.2012 № 194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ.1729-2018 |  |
| 2.8* |  | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Гигиенический норматив, утв. 12.12.2012 № 194 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ. 1729-2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9* | Рабочие места | 100.12 /35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |
| 3.1* | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 3.2* |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеренные в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3* | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 | ул.Социалистическая, 2, 220021, г.Минск |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;