ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.9.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.2 а) | МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.9.7; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.5; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.3 | МВИ.МН 3845-2013; МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 1.3** |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.9.8; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.6; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.4 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 1.4* |  |  | Проверка коэффициента трансформации | СТП 33243.20.366-16 п.9.9; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.5 |  |  |
| 1.5* |  |  | Измерение потерь холостого хода | СТП 33243.20.366-16 п.9.11; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.9; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.7 |  |  |
| 1.6* |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | СТП 33243.20.366-16 п.9.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.4.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.2 б) |  |  |
| 2.1* | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.10.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.9.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.3 | МВИ.МН 3845-2013; МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 3.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16 пп.11.1.1, 11.2.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.10.1.1; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.8.1 а), 4.4.8.2 б) | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 пп.11.1.2, 11.2.3;; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.10.1.2; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.8.1 б), 4.4.8.2 в) | МВИ.МН 3845-2013; МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 4.1** | Конденсаторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | СТП 33243.20.366-16 п.23.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.21.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.20.2 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 4.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.23.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.21.5; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.20.3 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 4.3** |  |  | Измерение емкости | СТП 33243.20.366-16 п.23.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.21.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.20.4 |  |  |
| 4.4** |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | СТП 33243.20.366-16 п.23.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.21.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.20.5 |  |  |
| 5.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 пп.12.1, 14.1, 15.1, 16.1; ТКП 181-2023 (33240) пп.Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 пп.12.3, 14.2, 15.2, 16.2; ТКП 181-2023 (33240) пп.Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 6.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 пп.17.1, 18.1, 19.1, 20.1; ТКП 181-2023 (33240) пп.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 6.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 пп.17.2, 18.2, 19.2, 20.2; ТКП 181-2023 (33240) пп.Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 7.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.25.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п.25.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.24.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.3 | МВИ.МН 3845-2013; МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 8.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления | СТП 33243.20.366-16 п.24.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 8.2** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников | СТП 33243.20.366-16 п.24.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.2 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 8.3** |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | СТП 33243.20.366-16 п.24.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.3 |  |  |
| 9.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.32.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.МН.3848-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 9.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п.32.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.30.2; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.29.3, 4.4.29.4 | МВИ.МН.3848-2013 |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | СТП 33243.20.366-16 п.31.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016; МВИ.ВТ.115-2012 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 10.2** |  |  | Измерение сопротивления | СТП 33243.20.366-16 п.31.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 |  |  |
| 10.3** |  |  | Испытание цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) пп.413.1.3.3-413.1.3.5; СТП 33243.20.366-16 п.31.8; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 | МВИ.БР 179-2016 |  |
| 11.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.29.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 12.1* | Перчатки, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 13.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.14, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 14.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации | - | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 14.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 14.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 15.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) пп.10.5.2, 10.5.3, 10.5.6 приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 15.2* |  |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 15.3* |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 16.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.6.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 16.2* |  |  | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |  |
| 17.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 18.1* | Клещи электроизолирующие, электроизмерительные | 25.73/29.113, 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.3, п.10.4 приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 19.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.12, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 20.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/29.113, 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.13, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 21.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.12.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН.3846-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 22.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Определение пробивного напряжения | ГОСТ 10121-76; ГОСТ 982-80; СТП 33240.43.105-22 п.5.14, таблица Л.2; СТП 33243.20.366-16 п.28; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.26 | ГОСТ 6581-75 п.4; МВИ.МН.3843-2013 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 23.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7 | МВИ.ВТ.515-2017 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |
| 23.2** |  |  | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (33240) п.В.4.65 в), п.Б.27.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.ВТ.113-2012; МВИ.ВТ.515-2017 |  |
| 23.3** |  |  | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 181-2023 (33240) п.В.4.65. б), п.Б.27.7 | МВИ.ВТ.515-2017 |  |
| 23.4** |  |  | Измерение времени отключения | ТКП 181-2023 (33240) п.В.4.65 а), п.Б.27.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 д) |  |  |
| 23.5** |  |  | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п.В.4.65. г), п.Б.27.7 |  |  |
| 24.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.4, ТНПА и другая документация; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.4 | МВИ.ВТ.516-2017 | Служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Строительная, 7, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область) |