|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5123 |
|  | от 21.06.2019 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Альпиндустрия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кольцевая, 4, офис 11, 223043, д. Цнянка, с/с Папернянский, Минский район |  |  |  |  |  | ул. Кольцевая, 4, офис 11, 223043, д. Цнянка, с/с Папернянский, Минский район, Минская область |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) 23.07.2021 дата принятия решения | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Прил. А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.2, Прил. Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.2** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.3, Прил. Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.3** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.4 Прил. Б, п.Б.3 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.4** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.5 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.5** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.1.2 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.6** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил. Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.Гр 3205-2019 |
| 1.7** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга оптического кабеля между металлической броней и землей | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1, табл. А.2, п.5 | МВИ.Гр 3205-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных