|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4491 от 13 июня 2014 года на бланке № на 3 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Производственно-испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ВиВа Спейс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, кабельные линии |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 4831-2014 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ МН 4845-2014 |
|  |  | 2.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ МН 4833-2014 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ МН 4844-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.4 Удельное электрическое сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ МН 4845-2014 |
| 3. Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ |  | 3.1 Определение характеристик УЗО: cопротивление изоляции - проверка работоспособности УЗО; - отключающий дифференциальный ток; - время отключения УЗО | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 | МВИ МН 4842-2014 |
| 4. Устройства выравнивания электрических потенциалов |  | 4.1 Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 ТКП 339-2011 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 4843-2014 |
| 5. Системы вентиляции и кондиционирования |  | 5.1 Аэродинамические испытания: - скорость; - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2038-2010 СТБ 2020-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
| 6. Воздух промышленных выбросов |  | 6.1 Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - скорость движения воздуха - объем расхода газа; - давление; - температура воздуха | Нормативы ПДВ (ВСВ) согласованные органами Минприроды | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ МН 1003-2007 |
| 7. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 7.1 Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 7.1 Аэродинамические испытания: - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; - скорость; - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - геометрические параметры | НПБ 23-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |