|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0953

от «03» января 2007 г.

на бланке № 0000367

на 16 листах

редакция 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» апреля 2015 г

отраслевой научно-исследовательской лаборатории

«Тормозные системы подвижного состава»

Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – цилиндр тормозной | А 63. Б38 | Плотность (герметичность) | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 ГОСТ 30467-97 п. 3.10.4 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.4; таблица 3.1; раздел 6 таблица 6.1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 пп.19.5.1-19.5.3; раздел 43 пп.43.7.4 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.4; 13.12 | ГОСТ 30467-97 п. 4.5.1; 4.5.5; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.4; раздел 6 п. 6.2.1 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.5; раздел 43 пп.43.7 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п. 13.4; 13.12 |
| 1.2 |  |  | Выход штока |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – цилиндр тормозной | А 63. Б38 | Плотность (герметичность) | СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17, таблица 4.2 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.13; пп.4.1.1.17 |
| 1.2 |  |  | Выход штока |  |  |
| 1.3 | – тормозная и питательная сеть поезда | А 63. Б38 | Плотность (герметичность) | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.2; 3.2.6; таблица 3.2 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.4; раздел 43 п.43.5 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.2; п.13.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.2; Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п.19.3-19.4; раздел 43 п.43.5 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.2; п.13.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – кран машиниста | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.5; глава 6 пп.6.3.16.4 − 6.3.16.10 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.6; таблица 3.2 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 6 пп.6.3.16.4 –6.3.16.10 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3; 3.2.6 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.7 – 4.1.1.9 |
| 1.5 | – кран вспомогательного тормоза локомотива № 254 | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 13п.13.6; глава 6 пп. 6.5.11.2. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 6 пп.6.5.11.2 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3. СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.12 |
| 1.6 | –авторежим | А 63. Б38 | Изменение установившегося выходного давления Отклонение установившегося выходного давления Испытания на фиксацию режимов загрузки Время перефиксации режима | ГОСТ 30467-97 п.3.16 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.11 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.13.2; п.14 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 30467-97 пп.4.11.1-4.11.3 ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13.11. Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 13 п.13.2; п.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – пневматический тормоз | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5; раздел 43 п..43.7 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5; раздел 43 п..43.7 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 |
| 1.8 | – электропневматический тормоз | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.13 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.9; раздел 13, пп.13.3.2 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.13 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.9; раздел 13, пп.13.3.2 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п.43.8 |
| 1.9 | - ручной тормоз | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п..43.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 43 п..43.11 |
| 1.10 | – триангели | А 63. Б38 | Наружный осмотр | ГОСТ 4686-74 п.2.1; п.2.3; п.2.4; п.2.6 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ГОСТ 4686-74 п.3.2 |
| 1.11 |  |  | Проверка основных размеров |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – воздухораспределитель | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13..8. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3..2..3 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5 пп. 19.5.1-19.5.3; раздел 43 п..43.7 пп. 43.7.2-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13..8. Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.3 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 19 п..19.5, пп. 19.5.1-19.5.3 раздел 43 п..43.7 пп. 43.7.1-43.7.3 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.10 – 4.1.1.11 |
| 1.13 | – устройство блокировочное № 367 | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.13.9 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.8 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.22 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.13.9 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, п.3.2.8 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4,пп.4.1.1.22 |
| 1.14 | – тормозная рычажная передача | А 63. Б38 | Правильность регулировки | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 ГОСТ 31235-2004 Инструкция ЦТ-533 глава 13 п.12 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17; раздел 42 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | ИнструкцияЦТ-533 глава 13 п.12 Руководство 732-ЦВ-ЦЛ раздел 17; раздел 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта: – производительность компрессорной установки | А 63. Б38 | Время наполнения главных резервуаров | Инструкция ЦТ-533 глава 13 пп.13.1..3; таблица 53 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.1; Приложение 1 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.5 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ533 глава 13 пп.13.1..3 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.1; СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.5 |
| 1.16 | – пределы давлений в главных резервуарах | А 63. Б38 | Давление в главных резервуарах при автоматическом возобновлении работы компрессоров (нижний и верхний предел) | Инструкция ЦТ-533 глава 13 пп.13.1.2 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ533 глава 13 пп.13.1.2 СТП 09150.56.052-2007 раздел 4, пп.4.1.1.4 |
| 1.17 | – сигнализация обрыва тормозной магистрали | А 63. Б38 | Функциональная работоспособность | Инструкция ЦТ-533 глава 6 пп.6.7.10 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Инструкция ЦТ533 глава 6 пп.6.7.10 Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 раздел 3, пп.3.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Тормозная система грузовых вагонов железнодорожных | А 63. Б38 | изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках): при действии автоматического тормоза; при действии стояночного тормоза | НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.11 |
| 2.2 |  |  | время нарастания силы нажатия тормозных колодок (накладок) до максимальной величины при выполнении экстренного торможения | НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.12 |
| 2.3 |  |  | удержание стояночным тормозом груженого вагона на уклоне | НБ ЖТ ЦВ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б п.14 |
| 2.4 |  |  | тормозной путь | НБ ЖТ ЦВ 01-98 Таблица 3 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | Методика МИ. АЛВЯ. 38.03.001-2010 |
| 3.1 | Тормозная система дизель-поезда | А 63. Б38 | время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Тормозная система дизель-поезда | А 63. Б38 | коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 16.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 16.2 |
| 3.3 |  |  | удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 17.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 17.2 |
| 3.4 |  |  | размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов) | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 18.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 18.2 |
| 3.5 |  |  | оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 19.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 19.2 |
| 3.6 |  |  | блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 41.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 41.2 |
| 3.7 |  |  | блокирование управления пневматическими и электропневматическими тормозами в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 42 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 42 |
| 3.8 |  |  | давление сжатого воздуха в главных резервуарах | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 44 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Тормозная система дизель-поезда | А 63. Б38 | сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 45.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 45.2 |
| 3.10 |  |  | автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 51 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 51 |
| 3.11 |  |  | защита главных воздушных резервуаров от превышения давления | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 57.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 57.2 |
| 3.12 |  |  | недопустимость приведения подвижного состава в движение: | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 43 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 43 |
|  |  |  | – при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; |  |  |
|  |  |  | – при заблокированных органах управления движением на пульте управления; |  |  |
|  |  |  | – при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; |  |  |
|  |  |  | − сжатого воздуха в тормозной магистрали менее 85% от номинального давления |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | Тормозная система дизель-поезда | А 63. Б38 | увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 46 |
| 3.14 |  |  | автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при отказе одной из цепей управления | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 47 |
| 3.15 |  |  | относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 48 |
| 3.16 |  |  | предотвращение бесконтрольного изменения скорости вращения колесной пары (разносного боксования) | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 49 |
| 3.17 |  |  | автоматическое замещение электрического (гидравлического) торможения (при их наличии) фрикционным при их истощении или отказе | НБ ЖТ ЦТ 01-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 01-98 Приложение А п.А 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Тормозная система электропоезда | А 63. Б38 | время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 14 |
| 4.2 |  |  | коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 15.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 15.2 |
| 4.3 |  |  | удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 16.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 16.2 |
| 4.4 |  |  | размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 17.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 17.2 |
| 4.5 |  |  | оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 18.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 18.2 |
| 4.6 |  |  | 6 давление сжатого воздуха в главных резервуарах | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 50 |
| 4.7 |  |  | блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 46.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 46.2 |
| 4.8 |  |  | блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Тормозная система электропоезда | А 63. Б38 | сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 51.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 51.2 |
| 4.10 |  |  | автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 58 |
| 4.11 |  |  | защита главных воздушных резервуаров от превышения давления | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 64.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 64.2 |
| 4.12 |  |  | увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 52 |
| 4.13 |  |  | автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) колесной пары при единичном отказе ее цепей управления | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 53 |
| 4.14 |  |  | недопустимость приведения в движение электропоезда: | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 48 |
|  |  |  | - при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | Тормозная система электропоезда | А 63. Б38 | - при заблокированных органах управления движением на пульте управления; | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 48 |
|  |  |  | - при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; |  |  |
|  |  |  | - при давлении сжатого воздуха в тормозной магистрали менее 85% от номинального давления |  |  |
| 4.15 |  |  | относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 54 |
| 4.16 |  |  | автоматическое замещение рекуперативного торможения другим видом торможения (при наличии системы рекуперативного торможения) | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 56 |
| 4.17 |  |  | автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения) | НБ ЖТ ЦТ 03-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А п.А 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Тормозная система электровоза | А 63. Б38 | тормозной путь при экстренном торможении фрикционным тормозом | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 13.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 13.2 |
| 5.2 |  |  | удержание стояночным тормозом на уклоне | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 14 |
| 5.3 |  |  | блокирование исполнения команды изменения направления движения при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций | ГОСТ 12.2.056 НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 43.1 | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 43.2 |
| 5.4 |  |  | блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 44 |
| 5.5 |  |  | недопустимость приведения в движение электровоза: | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 45 |
|  |  |  | - при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; |  |  |
|  |  |  | - при заблокированных органах управления движением на пульте управления; |  |  |
|  |  |  | - при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Тормозная система электровоза | А 63. Б38 | - при повышении давления сжатого воздуха в тормозной магистрали до величины менее 0,44 МПа | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 45 |
| 5.6 |  |  | плотность пневматической сети тормозных цилиндров, за одну минуту не более | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 46 |
| 5.7 |  |  | изменение времени наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении, вызванном различными управляющими воздействиями, по сравнению с экстренным торможением от органа управления автотормозами | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 47 |
| 5.8 |  |  | сигнализация наличия сжатого воздуха в тормозных цилиндрах каждой тележки на пульте управления в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 48.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 48.2 |
| 5.9 |  |  | сигнализация о минимальном давлении в главных резервуарах на пульте управления в кабине машиниста | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 49.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 49.2 |
| 5.10 |  |  | проверка работы датчика состояния тормозной магистрали грузового поезда | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 50.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 50.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Тормозная система электровоза | А 63. Б38 | увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 51 |
| 5.12 |  |  | автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при единичном отказе ее цепей управления | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 52 |
| 5.13 |  |  | относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты) | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 53 |
| 5.14 |  |  | защита главных резервуаров от превышения давления | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 58.1 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 58.2 |
| 5.15 |  |  | автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения | НБ ЖТ ЦТ 04-98 ТНПА на конкретный вид подвижного состава | НБ ЖТ ЦТ 04-98 Приложение А п. А 54 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				_______________        Т. А. Николаева