|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0152 от 20 февраля 1996 года число, месяц, год На бланке _________ На 2 листах Редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2015 года

измерительная лаборатория "Надежда"

Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛБИКОН"

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ. МН 127-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МН 125-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МН 126-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ. МН 124-2011 |

| 2.4 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ. МН 125-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 | Определение характеристик УЗО: - cопротивление изоляции - проверка работоспособности УЗО; - отключающий дифференциальный ток; - время отключения УЗО | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 | МВИ. МН 3773-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       _______________ 		Т.А.Николаева

подпись                                                  инициалы, фамилия