### Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1297

от  31 октября 2005 г.

На 4-х  листах

# Дополнение к области аккредитации

№ 1  от  10 декабря 2007 г.

###### испытательной лаборатории

###### Коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода сточная | 41.25.99 | ## Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации взве- |
|  |  | взвешенных веществ | «Санитарно-технические | шенных веществ в сточных |
|  |  | гравиметрическим | требования и контроль за | водах |
|  |  | методом | качеством очистки» | М 2.2.13.1 |
|  |  | Д-5,050 мг/дм3 |  | Сборник методик выпол- |
|  |  | ХП-20% | Распоряжение облисполко- | нения измерений, допу- |
|  |  | Д-505000 мг/дм3 | ма №148-Р от 23.06.89 | щенных к применению в |
|  |  | ХП-10% | «Условия приема стоков | деятельности лабораторий |
|  |  | Д-св.5000 мг/дм3 | от промышленных предп- | экологического контроля |
|  |  | ХП-5% | риятий и организаций | предприятий и организа- |
|  |  |  | в канализационные сети | ций РБ (далее - «Сбор- |
|  |  |  | городов и горпоселков | ник…»), |
|  |  |  | Минской области» | ч.1, стр.116–120 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нике- |
|  |  | никеля |  | ля фотометрическим мето |
|  |  | Д–0,520 мкг/пробе |  | дом с диметилглиоксимом |
|  |  | Предел обнаружения |  | М 2.2.58.1 |
|  |  | 0,005 мг/дм3 |  | «Методы исследования ка- |
|  |  |  |  | чества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 202-205 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации азота |
|  |  | азота общего |  | общего методом Къельдаля |
|  |  | Д - 2,06,0 мг/пробе, |  | М 2.2.2 |
|  |  | Д - 1,0200 мг/дм3 |  | Методика технологическо- |
|  |  |  |  | го контроля работы очист |
|  |  |  |  | ных сооружений городской |
|  |  |  |  | канализации. |
|  |  |  |  | М.: Стройиздат, 1977 г., |
|  |  |  |  | стр. 42-44 |
| Подземные | 41.01.99 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСО 5667-11-2006 |
| воды |  |  |  | Качество воды.Отбор проб. |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-20-2003 | Часть 11. Руководство по |
|  |  |  |  | отбору проб подземных вод |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-18-2006 |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | Качество воды.Отбор проб. |
|  |  |  |  | Часть 18. Руководство по |
|  |  |  |  | отбору проб подземных вод |
|  |  |  |  | на загрязненных участках |

№ BY/112 02.2.0.1297                                                                                          Лист 2         Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Природные воды: | 41.32.99 | Химическое | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ ХПК титриметриче- |
| поверхностные |  | потребление |  | ским методом |
| воды, |  | кислорода (ХПК) | ГН 2.1.5.10-21-2003 | М Д 2.1.54 |
| подземные воды |  |  |  | «Методы определения |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 73-76 |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации цинка |
|  |  | цинка |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д - 2,0400 мкг/дм3 |  | с дитизоном |
|  |  | ХП – 20-10% |  | М 2.1.103.5 |
|  |  | Предел обнаружения |  | «Методы исследования |
|  |  | 0,005 мг/дм3 |  | качества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 231-234 |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации меди |
|  |  | меди |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д-1,030,0 мкг/пробе |  | с диэтилдитиокарбаматом |
|  |  | Предел обнаружения |  | натрия. |
|  |  | 0,02 мг/дм3 |  | М 2.1.37.3 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 197-198 |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации нике- |
|  |  | никеля |  | ля фотометрическим мето- |
|  |  | Д-0,520,0 мкг/пробе |  | дом с диметилглиоксимом |
|  |  | Предел обнаружения |  | М 2.1.45.4 |
|  |  | 0,005 мг/дм3 |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 202-205 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации (сум- |
|  |  | анионоактивных |  | марной) анионоактивных |
|  |  | СПАВ |  | СПАВ фотометрическим |
|  |  | Д –0,0150,25 мг/дм3 |  | методом |
|  |  | ХП-15% |  | М 2.1.35.2 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.2, |
|  |  |  |  | стр. 167-170 |
|  | 41.99.99 | Температура |  | МВИ температуры при по- |
|  |  |  |  | мощи ртутного термомет- |
|  |  |  |  | ра |
|  |  |  |  | М Д.2.1.46 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные |
|  |  |  |  | методы исследования ка |
|  |  |  |  | чества вод. Ч.1. Методы |
|  |  |  |  | химического анализа вод. |
|  |  |  |  | М.,1977, стр.642-643 |

№ BY/112 02.2.0.1297                                                                                          Лист 3         Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Природные воды: | 41.24.99 | Водородный | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ рН потенциометри- |
| поверхностные |  | показатель (рН) |  | ческим методом |
| воды, |  |  | ГН 2.1.5.10-20-2003 | М Д.2.1.8 |
| подземные воды |  |  |  | «Методы определения |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 31-32 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации сухого |
|  |  | сухого остатка |  | остатка гравиметрическим |
|  |  |  |  | методом. |
|  |  |  |  | М Д 2.1.45 |
|  |  |  |  | «Методы определения |
|  |  |  |  | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 29-30 |
|  | 41.25.99 | Концентрация азота |  | МВИ содержания ионов |
|  |  | аммонийного |  | аммония фотометрическим |
|  |  | Д-0,110 мг/дм3 |  | методом с реактивом |
|  |  | ХП-50-25%; |  | Несслера |
|  |  |  |  | М 2.1.1.3 |
|  |  |  |  | РД 118.02.3-90. |
|  |  |  |  | Харьков, 1990 г. |
|  | 41.29.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нитра- |
|  |  | нитратов |  | тов фотометрическим ме- |
|  |  | Д- 0,570 мг/дм3, |  | тодом с салициловой |
|  |  | ▪Д- 0,13,0 мг/дм3, |  | кислотой |
|  |  | ХП - 50% |  | М 2.1.28.4 |
|  |  | ▪Д-св.3,0 мг/дм3, |  | РД 118.02.2-90, |
|  |  | ХП - 25% |  | Харьков, 1990 г. |
|  | 41.29.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нитри |
|  |  | нитритов |  | тов фотометрическим ме- |
|  |  | Д-0÷0,04мг/дм3 |  | тодом с реактивом Грисса |
|  |  | Чувствительность |  | М Д 2.1.31.1 |
|  |  | метода – 0,5 мкгN/дм3 |  | «Методы определения |
|  |  |  |  | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 66-69 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации фос- |
|  |  | фосфатов |  | фатов фотометрическим |
|  |  | Д-0,051мг/дм3 |  | методом с молибдатом |
|  |  |  |  | аммония и аскорбиновой |
|  |  |  |  | кислотой |
|  |  |  |  | М 2.1.86.2 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные |
|  |  |  |  | методы исследования ка |
|  |  |  |  | чества вод. Ч.1. М.: 1987 |
|  |  |  |  | стр.1050-1054, |
|  |  |  |  | вариант А. |

№ BY/112 02.2.0.1297                                                                                          Лист 4         Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Природные воды: | 41.25.99 | Концентрация | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации хлори- |
| поверхностные |  | хлоридов | ГН 2.1.5.10-20-2003 | дов титриметрическим ме- |
| воды, |  | Д-10÷250 мг/дм3 |  | тодом с нитратом серебра |
| подземные воды |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 2.1.91.1 |
|  |  |  |  | «Руководство по химиче- |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | скому анализу поверхност- |
|  |  |  |  | ных вод суши» |
|  |  |  |  | Под ред.А.Д.Семенова. |
|  |  |  |  | Л.: Гидрометеоиздат,1977 |
|  |  |  |  | стр.130-133 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации суль- |
|  |  | сульфатов |  | фатов турбидиметричес- |
|  |  | Чувствительность |  | ким методом |
|  |  | метода – 2 мг/дм3 |  | М Д. 2.1.44 |
|  |  |  |  | «Методы определения |
|  |  |  |  | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 58-59 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нефте |
|  |  | нефтепродуктов |  | продуктов гравиметри- |
|  |  | Д – 0,33,0 мг/дм3 |  | ческим методом |
|  |  |  |  | М. 2.1.28.1 |
|  |  |  |  | «Методы определения |
|  |  |  |  | вредных веществ в воде |
|  |  |  |  | водоёмов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1981 г., |
|  |  |  |  | стр. 325-330 |
|  | 41.25.99 | Концентрация хрома |  | МВИ концентрации хрома |
|  |  | Д – 0,051,0 мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  |  |  | с дифенилкарбазидом |
|  |  |  |  | М 2.1.96.4 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные |
|  |  |  |  | методы исследования ка- |
|  |  |  |  | чества вод. Ч.1. М.: 1987 г |
|  |  |  |  | стр. 1132-1137 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ содержания желе- |
|  |  | железа |  | за (III) и железа общего |
|  |  | Д – 0,110 мг/дм3 |  | фотометрическим мето- |
|  |  | ХП – 20% |  | дом с сульфосалициловой |
|  |  |  |  | кислотой |
|  |  |  |  | М 2.1.10.2 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | стр.120-126 |